[image: image1.jpg]I : ;
gf MINISTERSTVO SKOLSTVI, wmw
EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




PRACOVNÍ LIST
	Název SŠ:
	SOU Uherský Brod

	Autoři:
	Ing. Petr Kundrata

	Název prezentace:
(DUMu)
	Píst

	Tematická oblast:
	Motory – pohyblivé části

	Ročník:
	2. ročník oboru Mechanik opravář motorových vozidel

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0369

	Datum vzniku:
	duben 2013


ANOTACE: 

· Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Motory – pohyblivé části je poskytnout žákům informace o základních částech konstrukce motorů a podpora výuky ve vyučovacích hodinách.
· Jednotlivé DUMy (prezentace a pracovní listy) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Automobily.
· Konkrétně tato samostatná práce (pracovní list) je zaměřena na tematický celek Píst. 
 Návod:
Tento pracovní list navazuje na předchozí prezentaci a vědomosti žáků získané ve vyučovacích hodinách.
Pracovní list je možné využít jak k samostatné práci během

vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů.
Cílová skupina: 16-17 let

Stupeň a typ vzdělání: Automobily, 2. ročník

Zdroj: Veškeré texty, tabulky, úkoly jsou dílem autora

PRACOVNÍ LIST 

TÉMA: Píst.
Úkol č. 1.

Jaký je účel pístu?

Úkol č. 2.

Vyjmenuj hlavní části pístu.

Úkol č. 3.

Jakým technologickým způsobem se vyrábí píst?

Úkol č. 4.

Popiš třídění pístů.

ŘEŠENÍ 
TÉMA: Píst.
Úkol č. 1.

Jaký je účel pístu?

Úkol č. 2.

Vyjmenuj hlavní části pístu.

Úkol č. 3.

Jakým technologickým způsobem se vyrábí píst?

Úkol č. 4.

Popiš třídění pístů.










Písty se nejčastěji vyrábí tlakovým litím. Pro vysoce namáhané motory se používají písty kované. 











- dno pístu


- koruna pístu 


- plášť pístu


- nálitek pro pístní čep











Píst utěsňuje pracovní prostor ve válci, dále zachytává a přenáší tlak plynů vzniklých spalováním, přenáší teplo spalin působících na dno pístu do stěn válce.





























Písty se třídí společně s válci podle průměru do rozměrových skupin (výbrusy), označovaných číslicemi.


Jednotlivé rozměrové skupiny jsou dále tříděny do 3 – 5 tolerančních skupin, označovaných velkými písmeny. 














