ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ

projekt v rámci vzdělávacího programu

VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

ZS SLOVAN

ŠABLONA ČÍSLO: III/2

NÁZEV:  INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Předmět: 				Fyzika

Ročník:				8.

Téma:				Účinnost

Autor: 		Mgr. Silvie Mihaldová

Datum vytvoření:		10. 9. 2011

VY_32_INOVACE_44_SM

ANOTACE:

# Práce je určena pro žáky 8. ročníku.

- Téma: Účinnost

- Cíl: Seznámení s  fyzikální veličinou účinnost a počítáním účinnosti v procentech.

Výpočet a zápis ukázkových řešených příkladů.

# Možnosti využití:  Materiál je určen k použití na interaktivní tabuli.

# Úlohy k procvičení, opakování, samostatná práce, pracovní list, prověrka, domácí úkol apod.

# Práce se skládá:

# ze stručného přehledu teorie

# z ukázkových řešených příkladů

# z příkladů k procvičení

PILOTÁŽ:

- Práce slouží jako přehledný zápis do školního sešitu.

- Řešené příklady byly použity jako vzorové úlohy.

- Na příkladech k procvičení si žáci ověřili schopnost samostatného řešení úloh.

ÚČINNOST

-fyz. veličina, která slouží k posouzení, jak dané zařízení pracuje HOSPODÁRNĚ, jak je účinné.

PŘÍKON (P0)	   	  		 	VÝKON (P)

ZTRÁTY

PŘÍKON: množství práce (energie) dodané stroji za 1 s

VÝKON: množství užitečné práce vykonané strojem za 1s

- Po > P

Výkon je VŽDY MENŠÍ než příkon: část práce se spotřebuje např. na překonání třecích sil, na zahřívání…

Účinnost: η = PP0       jednotku nemá, udává se v [%]

Řecké „éta“			η < 1 → η < 100%

Grafické znázornění poměru výkonu ke ztrátám:

…15%

…85%

- Prostuduj tabulku účinností v učebnici na str. 26

VÝPOČET ÚČINNOSTI:

1)Vysavač má příkon 2 kW, pracuje s výkonem 1600 W. Jakou má účinnost?

P0 = 2 kW = 2 000 W

P = 1600 W

η = ? [%]

η = PP0

η = 16002000

η = 0,8 = 0,80

η = 80%

Vysavač má účinnost 80%.

2) Jaká je účinnost motoru nákladního výtahu, který kabinu s nákladem o celkové hmotnosti 2 t vyveze do výšky 18 m za 20 s? Příkon motoru je 24 kW.

m = 2 t = 2 000 kg → F = 20 000 N

s = 18 m

t = 20 s

P0 = 24 kW = 24 000 W

η = ? [%]

η = PP0				P=Wt 				W = F.s

η = 18 00024 000			P=360 00020			W = 20 000.18

η = 0,75 	 		P = 18 000 W		W = 360 000 J

η = 75%		Účinnost motoru výtahu je 75%.

VÝPOČET VÝKONU A PŘÍKONU:

Účinnost: η = PP0       	Výkon:	P = η . Po

Příkon:	Po = Pη

- Elektrický mixér má příkon 1,4 kW a pracuje s účinností 95%. Jaký je jeho výkon?

P0 = 1,4 kW = 1 400 W

η = 95 % = 0,95

P = ? [W]

P =  . Po

P = 0,95.1 400

P = 1 330 W

Výkon mixéru je 1 330 W.

- Elektrická plotýnka má výkon 640 W a pracuje s účinností 80%. Jaký má příkon?

P = 640 W

η = 80 % = 0,80

Po = ? [W]

Po = P

P = 6400,8 = 800 W

Výkon plotýnky je 800 W.

PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ:

1) Rychlovarná konvice má výkon 1200 W. Pracuje s příkonem 1,4 kW. Jakou má účinnost?		[86%]

2) Elektrická lokomotiva s příkonem 2,4 MW pracuje se stálým výkonem 1 800 kW. Urči její účinnost. [75 %]

3) Jeřáb zvedl náklad o hmotnosti

1,8 t do výšky 15 m za 1 a půl minuty. Urči účinnost motoru jeřábu, je-li jeho příkon 3,75 kW.

[P = 3 000 W; 80%]

4) Jaký příkon má motor nákladního výtahu, který vyveze kabinu s nákladem 2,4 t do výšky 20 m za 40 s?

Účinnost motoru je 75%.	[P = 12 kW; Po = 16 kW]

5) Příkon elektromotoru je 40 kW, účinnost motoru je 85%. Jakou práci vykoná motor za 5 minut?

[10,2 MJ = 2,83 kWh]

ZDROJE:

- Archiv autora

- www.office.microsoft.com