ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ

projekt v rámci vzdělávacího programu

VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

ŠABLONA ČÍSLO: III/2

NÁZEV:  INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

PŘEDMĚT: FYZIKA

ROČNÍK: DEVÁTÝ

TÉMA: TEST PRO 9. TŘÍDY – ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY, STŘÍDAVÝ PROUD

AUTOR: Mgr. IVANA ZLÁMALOVÁ

DATUM VYTVOŘENÍ: 11. 3. 2012

VY_32_INOVACE_04_IZ

ANOTACE:

Práce je určena žákům deváté třídy. Je zpracovaná jako test a slouží k zopakování a prozkoušení učiva elektromagnetická indukce, střídavý proud, jeho frekvence i perioda, transformátor, transformace dolů a nahoru, transformační rovnice.

PILOTÁŽ:

Práce byla pilotovaná v deváté třídě. Žákům bylo nakopírováno zadání, do kterého přímo počítali. Po vypracování a odevzdání byly se žáky prodiskutovány správné výsledky.

Test  A pro 9. třídy –  Elektromagnetické jevy. Střídavý proud.

- Cívkou prochází el. proud ve směru šipek. Kde je severní pól cívky?

- K cívce se přibližujeme tyčovým magnetem podle obrázku. Indukovaný  proud závisí na:

.

- Ve spotřebitelské síti bylo naměřeno efektivní napětí  230 V.  Urči amplitudu napětí Um.

- Perioda střídavého proudu je 0,02 s. Urči frekvenci střídavého proudu.

- Střídavý proud ve spotřebitelské síti má frekvenci 50 Hz. Urči periodu tohoto proudu.

- Co určuje velikost úsečky c na obrázku? Urči periodu tohoto střídavého proudu z obrázku.

- Nakresli schéma transformátoru, popiš,  z čeho se skládá.

- Na jakém principu je založen transformátor?

- Primární cívka transformátoru má 1200 závitů a je připojena na spotřebitelskou síť 220 V. Sekundární cívka má 30 závitů. V sekundárním obvodu naměříme větší nebo menší napětí než 220 V? Proč? Vysvětli.  O jakou transformaci se jedná (transformace dolů nebo nahoru)?

- Střídavé napětí 22 V se má zvýšit na 220 V. Kolik závitů musí mít sekundární cívka transformátoru, má-li primární cívka 40 závitů? (Udělej zápis, zapiš vzorec, výpočet, odpověď.)

Test B  pro 9. třídy – Elektromagnetické jevy. Střídavý proud.

- Cívkou prochází el. proud ve směru šipek. Kde je severní pól cívky?

- K cívce se přibližujeme tyčovým magnetem podle obrázku. Indukovaný proud závisí na:

- Ve spotřebitelské síti  bylo naměřeno efektivní napětí 230 V. Urči amplitudu napětí Um.

- Perioda střídavého proudu je 0,05 s. Urči frekvenci střídavého proudu.

- Střídavý proud ve spotřebitelské síti má frekvenci 50 Hz. Urči periodu tohoto proudu.

- Co určuje velikost úsečky d na obrázku? Urči periodu tohoto střídavého proudu z obrázku.

- Nakresli schéma transformátoru, popiš,  z čeho se skládá.

- Na jakém principu je založen transformátor?

- Primární cívka transformátoru má 1500 závitů a je připojena na spotřebitelskou síť 220 V. Sekundární cívka má 30 závitů. V sekundárním obvodu naměříme větší nebo menší napětí než 220 V? Proč? Vysvětli. O jakou transformaci se jedná?

- Střídavé napětí 20 V se má zvýšit na 80 V. Kolik závitů musí mít sekundární cívka transformátoru, má-li primární cívka 10 závitů? (Udělej zápis, zapiš vzorec, výpočet, odpověď.)

Řešení:

Test  A pro 9. třídy –  Elektromagnetické jevy. Střídavý proud.

- Cívkou prochází el. proud ve směru šipek. Kde je severní pól cívky? N

- K cívce se přibližujeme tyčovým magnetem podle obrázku. Indukovaný  proud závisí na:

velikosti změny magnetického pole a na rychlosti jeho změny.

- Ve spotřebitelské síti bylo naměřeno efektivní napětí 230 V.  Urči amplitudu napětí Um.  [Um  = 330 V]

- Perioda střídavého proudu je 0,02 s. Urči frekvenci střídavého proudu. [ f = 50 Hz ]

- Střídavý proud ve spotřebitelské síti má frekvenci 20 Hz. Urči periodu tohoto proudu. [ T = 0,05 s ]

- Co určuje velikost úsečky c na obrázku? Urči periodu tohoto střídavého proudu z obrázku.

c – amplituda, T = 2 s

- Nakresli schéma transformátoru,  popiš , z čeho se skládá. [ feromagnetické jádro, cívky]

- Na jakém principu je založen transformátor? [elektromagnetická indukce]

- Primární cívka transformátoru má 1200 závitů a je připojena na spotřebitelskou síť 220 V. Sekundární cívka má 30 závitů. V sekundárním obvodu naměříme větší nebo menší napětí než 220 V? Proč? Vysvětli.  O jakou transformaci se jedná (transformace dolů nebo nahoru)? Transformace dolů, menší napětí, sekundární cívka menší počet závitů.

- Střídavé napětí 22 V se má zvýšit na 220 V. Kolik závitů musí mít sekundární cívka transformátoru, má-li primární cívka 40 závitů? (Udělej zápis, zapiš vzorec, výpočet, odpověď.) [ 400 závitů ]

Test B  pro 9. třídy – Elektromagnetické jevy. Střídavý proud.

- Cívkou prochází el. proud ve směru šipek. Kde je severní pól cívky?        N

- K cívce se přibližujeme tyčovým magnetem podle obrázku. Indukovaný proud závisí na:

velikosti změny magnetického pole a na rychlosti jeho změny.

13. Ve spotřebitelské síti bylo naměřeno efektivní napětí  230 V. Urči amplitudu napětí Um.

[Um =330V]

14. Perioda střídavého proudu je 0,05 s. Urči frekvenci střídavého proudu.  [f = 20 Hz]

15. Střídavý proud ve spotřebitelské síti má frekvenci 50 Hz. Urči periodu tohoto proudu.[ T = 0,02 s]

16. Co určuje velikost úsečky d na obrázku? Urči periodu tohoto střídavého proudu z obrázku.

c - amplituda T = 4s

17. Nakresli schéma transformátoru, popiš,  z čeho se skládá. [ feromagnetické jádro, cívky]

18. Na jakém principu je založen transformátor? [Na principu elektromagnetické indukce]

19. Primární cívka transformátoru má 1500 závitů a je připojena na spotřebitelskou síť 220 V. Sekundární cívka má 30 závitů. V sekundárním obvodu naměříme větší nebo menší napětí než 220 V? Proč? Vysvětli. O jakou transformaci se jedná? [Naměříme menší napětí, jedná se o transformaci dolů, menší počet závitů.]

20. Střídavé napětí 20 V se má zvýšit na 80 V. Kolik závitů musí mít sekundární cívka transformátoru, má-li primární cívka 10 závitů? (Udělej zápis, zapiš vzorec, výpočet, odpověď.) [ 40 závitů ]

Zdroje:

Vlastní tvorba

ZDROJE:

Vlastní tvorba