Závity

VY_32_INOVACE_16_310

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 16 |
| Anotace | Závity |
| Klíčová slova | Řezání závitů, závity, závitníky, profil, matice |
| Předmět | Instalace vody a kanalizace |
| Autor, spoluautor | Ludvík Hrtánek |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Prezentace, výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1.- 3. ročník žáci 16 – 18 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Řezání závitů

- Závit je prvek strojní součásti, který vznikne šroubovitým navinutím profilu (trojúhelník, lichoběžník, obdélník) na válec.

- Vzdálenost dvou sousedních stejnolehlých bodů téže šroubovice měřená rovnoběžně s osou se nazývá stoupání závitu.

- Šroubovice může být pravá nebo levá, obvyklejší jsou pravé závity.

- Závity se liší tvarem profilu, stoupáním a rozměry.

- Většina profilů závitů je normalizována stejně jako rozměry.

Metrický závit

- Označuje se písmenem M a číslem, které udává průměr v mm (např. M 10, M 16x1).

- Velikost profilu a stoupání závisí na velikosti průměru šroubu.

- Tento závit se používá především pro spojovací šrouby.

Whitworthův závit

- Se označuje písmenem W a průměrem v palcích (např. W 1", W3/8").

- S tímto závitem se můžeme setkat u velmi starých zařízení nebo u strojů z dovozu.

Trubkový závit

- Na ocelových trubkách se používá trubkový závit, což je vlastně Whitworthův závit, má ale jemnější stoupání.

- Označuje se písmenem G a číselným údajem v palcích, který udává vnitřní průměr trubky, tzv. světlost (G 1", G 3/4").

- Tento závit je válcový a používá se jako vnitřní připojovací závit.

- Vnější připojovací závit u trubek a tvarovek je kuželový.

- Označuje se písmeny KG, ostatní je stejné jako u válcového trubkového závitu.

Nástroje na výrobu závitů

- Tvar nástrojů na ruční řezání závitů závisí na druhu a velikosti závitu, na požadované přesnosti a na druhu materiálu.

- Ruční závitořezné nástroje dělíme na nástroje k řezání vnitřních nebo vnějších závitů.

- Závitníky

- Jsou to mnohabřité nástroje na řezání vnitřních závitů.

- Podobají se kaleným šroubům.

- Jsou pravořezné nebo levořezné.

- Mají drážky, které slouží k odvádění třísek a přivádění chladicí a mazací kapaliny.

- Tyto drážky jsou buď přímé, tj. rovnoběžné s osou závitu, nebo šroubovité.

- Závitníky se skládají z řezné části, stopky a upínacího čtyřhranu.

- Řezný kužel vede závitník do řezu.

- Tento náběh je krátký pro průchozí díry a křehké materiály a pro slepé díry, střední pro delší průchozí díry a houževnaté materiály (ocele) a delší pro tenké obrobky a plechy.

- Ruční závitníky se používají pro řezání závitů při opravách a montážích.

- Podle druhu závitu (krátký nebo dlouhý, průchozí nebo slepý) a druhu materiálu se používají:

- Sadové závitníky

- Sada se skládá ze dvou nebo tří závitníků.

- Souprava dvou závitníků má předřezávací a dořezávací závitník, v sadě tří závitníků je předřezávací závitník (ubírá asi 60 % materiálu), řezací závitník (ubírá asi 30 % materiálu) a dořezávací závitník (asi 10 % materiálu).

- Jednorázové a maticové závitníky se používají pro průchozí díry a spojují v jednom závitníku předřezávací, řezací i dořezávací závitník.

Pravidla pro řezání závitů závitníkem

- Je důležité, abychom podle tabulek zvolili správný průměr předvrtané díry.

- U slepých děr musí být hloubka předvrtané díry větší než požadovaná délka závitu.

- Nasazení závitníku a začátek řezání nám usnadní, když je díra zahloubená kuželovým záhlubníkem.

- Závitník po přesném nasazení na vyvrtanou díru pod lehkým tlakem otáčíme pomocí vratidla.

- Jakmile mají zuby vedení, přestaneme vyvíjet kolmý tlak.

- K uvolnění třísek závitník pootáčíme nazpět asi o 1/3 otáčky.

- Dobré mazání ulehčuje řezání závitu.

Závitové čelisti.

- Jsou to nástroje na ruční řezání vnějších závitů, a to buď kruhové, nebo radiální (dělené).

- Kruhové závitové čelisti jsou svým tvarem podobné kalené matici, ve které jsou vytvořeny drážky.

- Řezná část má vybroušen řezný kužel (náběh), jehož úhel závisí na velikosti čelistí a na materiálu obrobku (obvykle je 60).

- Náběh je vytvořen na obou stranách závitové čelisti.

- Vykonává řeznou práci, ostatní chody závitu slouží k vedení a k hlazení závitu.

- Menší závity se řežou jednou čelistí, větší se předřezávají.

- Kruhové závitové čelisti se upínají do vratidla pomocí upínacích šroubů buď přímo, nebo pomocí vhodného pouzdra.

- Kruhové závitové čelisti se vyrábějí buď pravořezné, nebo levořezné.

Dělené závitové čelisti

- Umožňují jemné nastavení čelisti pomocí stavěcího šroubu a dovolují řezání závitu rozdělit na několik menších třísek.

- Obě části s prizmatickým vedením se upínají do vratidla.

- Po nasazení na dřík závitu se čelisti lehce přitáhnou upínacím šroubem.

- Po předřezání závitu čelisti vytočíme zpět, utáhneme znovu upínací šroub a závit opět řežeme shora dolů.

- Tímto způsobem pokračujeme až do vyříznutí celého profilu a požadovaného rozměru.

- Poslední operace se může provést kruhovou závitovou čelistí, čímž se docílí přesnějšího závitu.

Pravidla pro řezání vnějších závitů

- Postupujeme obdobně jako při řezání závitů závitníky.

- Při zařezávání nasadíme závitovou čelist kolmo na průměr a otáčíme pod lehkým tlakem.

- Po vyříznutí několika chodů závitu přestaneme vyvíjet kolmý tlak.

- Z důvodu lehčího zaříznutí srážíme hranu průměru, na který budeme řezat závit.

- Doporučený úhel sražení je 50 až 90.

- Při řezání často pootáčíme čelistí zpět, aby se ulomily vznikající třísky.

- Kvalitu vyřezaného závitu ovlivňuje dobré mazání emulzí nebo olejem.

Měření závitů

- Závity jsou kvalitně vyrobeny, pokud souhlasí hlavní rozměry: malý, střední a velký průměr závitu, stoupání a vrcholový úhel.

- V dílně se závity kontrolují obvykle tak, že se našroubuje protikus na zkoušku.

- Přesné závity je po vyrobení třeba měřit.

- Většinou se měří velký průměr závitu posuvným měřítkem nebo mikrometrem, střední průměr závitu pomocí drátků určených průměrů a mikrometru nebo speciálním mikrometrem s kuželovými dotyky.

- Stoupání závitu a tvar profilu se kontroluje závitovými šablonami.

- Mohou se také použít mezní závitové kalibry.

- Vnitřní závity se kontrolují závitovými válečkovými kalibry a vnější závity pomocí závitových kroužkových kalibrů.

Otázky a úkoly

- Vysvětlete použití a označení sadových závitníků.

- Popište postup řezání závitu závitníkem.

- Popište práci s dělenou závitovou čelistí.

Použité zdroje

http://www.i-zavitniky.cz/i-zavitniky/eshop/4-1-Strojni-zavitniky

Instalace vody a kanalizace I, Miroslava Trnková, ISBN 80-86073-84-X

Vlastní zdroje