Měřidla

VY_32_INOVACE_16_313

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 16 |
| Anotace | Měřidla a jejich použití |
| Klíčová slova | Měřidla, šablona, kalibr, měření, chyba |
| Předmět | Instalace vody a kanalizace |
| Autor, spoluautor | Ludvík Hrtánek |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Prezentace, výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1.- 3. ročník žáci 15 – 18 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Měření a orýsování

- Při ručním zpracování kovů je velmi důležitou operací přesné měření a orýsování.

- Měření je kontrolní pracovní činnost.

- Měřením zjistíme skutečný rozměr přímo měřidlem, nebo nepřímo porovnáváním kalibrem.

- Měření provádíme vhodnými měřidly, kterých je značné množství.

- Pro naši potřebu jsou nejdůležitější tato uvedená měřidla.

Nastavitelná měřidla

- slouží ke zjištění naměřené hodnoty délky nebo úhlu pomocí nastavitelného, pohyblivého indikačního zařízení (nonius, stupnice, počitadlo).

- Naměřená hodnota se ihned odečítá.

- K nejpoužívanějším měřidlům patří posuvné měřítko, mikrometr a úhloměr.

Pevná měřidla

- s pevnou roztečí rysek.

- Nejvíc používané je ocelové měřítko a pro méně přesná měření skládací metr nebo pásmo (pro větší délky).

Šablony a kalibry :

- slouží pro měření porovnáváním.

- Mají buď tvar, nebo rozměr měřeného obrobku.

- Pomocí dílenských kalibrů porovnáváním zjišťujeme, nepřesahují-li rozměry součásti mezní hodnoty.

- Nezjišťujeme tedy skutečné číselné hodnoty, ale provádíme rychlou kontrolu často se opakujících stejných rozměru Tvarovými kalibry (šablonami) kontrolujeme tvar obrobku

Základní pojmy při měření rozměrů

Metrický rozměrový systém:

- základní jednotkou délky je metr - od něho jsou odvozeny další rozměrové veličiny.

- např.: 1 metr (m) = 10 decimetrů (dm) = 100 centimetrů (cm) = 1000 milimetrů (mm).

Velmi malé rozměrové veličiny se udávají ve zlomcích milimetrů:

1 desetina milimetru – 1/10 mm – 0,1 mm,

1 setina milimetru – 1/100 mm – 0,01 mm,

1 tisícina milimetru – 1/1000 mm – 0,001 mm – 1 μm (mikrometr).

Na všech dílenských výkresech se rozměry musí udávat v milimetrech.

Palcový rozměrový systém –

jako rozměrová jednotka slouží anglický palec (inch), který se značí ".

1 palec - 1" = 25,4 mm

Části palce se píší jako zlomek, např. 1/4", 1/2", 1 1/2".

Nepřesnosti a chyby při měření

- Při měření musíme skutečný rozměr zjistit co nejpřesněji.

- Mohou nastat chyby, které mají různé příčiny. Nejčastější jsou:

* nerovnosti na měřeném obrobku (přilnuté třísky, prach či jiné nečistoty),

* nepřesnost měřidla (opotřebení, vůle, nepřesná výroba, např. nepřesné dělení stupnic)

* nesprávná poloha měřidla při měření,

* příliš velký tlak na měřidlo (může dojít k deformaci obrobku nebo poškození měřidla),

* nedokonalost lidských smyslů (nedostatečná ostrost vidění), nedostatečná praxe v měření,

* vliv prostředí (teplota a vlhkost).

Měření délek

Ocelové měřítko

- je nejjednodušší měřidlo.

- Přesnost měření je asi 0,5 mm.

- Při měření ocelovým měřítkem je důležité, abychom se na měřítko dívali kolmo.

- Nulová ryska měřítka musí přesně souhlasit s hranou obrobku, palec je opřený o obrobek. V dílně se nejčastěji používají ocelová měřítka o délkách 300 mm, 500 mm nebo 1 000 mm.

- Kromě toho se používají měřicí pásma z oceli a svinovací pásová měřítka (metry).

# Hmatadla:

# slouží k nastavení a přenesení rozměru z obrobku na měřidlo v případě, že nelze použít měřidlo přímo.

# Skládají se ze dvou ramen spojených klouby.

# Jsou pro přenášení vnějších rozměrů obrobku na měřidlo – obročná hmatadla a pro přenášení vnitřních rozměrů – dutinová hmatadla.

# Posuvné měřítko:

# posuvka (dílenský název šuplera) je nastavitelné měřidlo.

# Naměřená veličina se porovnává přímo s milimetrovou stupnicí.

# K dosažení větší přesnosti slouží nonius.

# Podle provedení nonia měří posuvná měřítka s přesností 0,1 mm, 0,05 mm nebo 0,02 mm.

# Posuvky jsou nejvíce používaná měřidla, umožňující rychlé a jednoduché měření vnějších a vnitřních rozměrů a hloubky.

Hlavní části posuvného měřítka.

* měřicí ramena (hlavní a posuvné),

* pomocná ramena (břity pro měření vnitřních rozměrů),

* měřítko s hlavní stupnicí,

* nonius,

* hloubkoměr,

* ustavovací ústrojí.

Postup měření na posuvném měřítku

- Nejprve přečteme počet celých milimetrů, který udává nulová ryska nonia na milimetrovém dělení hlavní stupnice.

- Zlomky milimetru vyplývají z té rysky nonia, která se kryje s ryskou na milimetrové stupnici .

Příklad odečítání podle obrázku:

1. nulová ryska nonia leží na hlavní stupnici mezi 28 a 29 mm, odečteme tedy 28 mm,

2. s ryskou na hlavní stupnici se kryje 7. ryska nonia, odečteme tedy 7/10 mm,

3. výsledná naměřená hodnota je 28 mm + 0,7 mm, tedy 28,7 mm.

Otázky k opakování:

- Popiš základní druhy měřidel.

- Popiš posuvné měřítko a jeho funkci.

- Co jsou to kalibry a k čemu se používají?

Použité zdroje:

http://www.nako.cz/2499-meridla.html#content

Vlastní zdroje

Instalace vody a kanalizace I, Miroslava Trnková, ISBN 80-86073-84-X