Průvodní list

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vzdělávací materiál: Pracovní list

Určen pro: 2. ročník oboru Strojírenství

Vzdělávací oblast: Strojírenská technologie – Polotovary

Název učebního materiálu: Výstřižek

Jméno autora: Ing. Miroslava Jeřichová

Datum vytvoření: 8.12. 2012

Klíčová slova: můstek, krok, využití materiálu, střižná síla, kontrola střižníku na tlak.

Anotace: Materiál je určen žákům 2. ročníku  předmětu Strojírenská technologie, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek-práce na interaktivní tabuli.

Metodické pokyny: Lze použít při výkladu dané problematiky ve 2. ročníku a také k opakování při přípravě k maturitní zkoušce ve 4. ročníku, současně může materiál sloužit k domácí přípravě.

Zadání úlohy:

Pro daný výstřižek dle obrázku vypracujte jednotlivé body zadání.

Materiál výstřižku je 424203.21, mez pevnosti uvažujte Rm = 350 MPa.

Výrobní dávka 250 000 výstřižků.

Proveďte:          1/ Určete, který způsob stříhání z tabule plechu bude výhodnější, zda:

a) podélné

b) příčné dělení tabule plechu,

uvažujte rozměry tabule plechu P1,5-1000 x 2000 mm. Nakreslete

rozdělení tabule na jednotlivé pruhy a na pásu plechu vyznačte roz-

místění výstřižků, zakreslete můstek, postranní odpad a okótujte délku

kroku. Vypočtěte využití materiálu.

2/  Vypočtěte velikost skutečné střižné síly, je-li součinitel otupení nástroje

k= 1,5.

3/  Proveďte kontrolu děrovacích střižníků na tlak, dovolené napětí

Dd  = 1000 MPa.

Řešení úlohy:

100000

1/ a) podélné dělení tabule plechu

při dělení tabule může již vzniknout odpad

2000

Rozmístění výstřižků na pásu plechu

délka kroku K

můstek m

postranní odpad p

p

2000 – délka pásu

p

np= 1000š = 100024,6 =40,65 = 40 pásů          p=1,2×t=1,2×1,5=1,8mm                                                       š= 21+2×1,8=24,6mm

nv= 2000-pK = 2000-1,832,25= 61,95 =61 výstřižků z jednoho pásu    m=1,5×t=1,5×1,5=2,25mm        K = 30+m= 30+2,25= 32,25mm

nvc= np×nv= 40×61=2440 výstřižků z celé tabule plechu

Vm= využití materiálu z celé tabule plechu

Vm=  Nvc×SvStab×100                 Sv= plocha výstřižku    Sv= 30×21-( 2×52+4×πd24 )=630-(50+38,5)=541,5mm2

Vm = 2440 × 541,51000 × 2000 ×100=66,063 %

b/ příčné dělení tabule plechu

K-délka kroku

1000

šířka pásu

2000

1000

np = 2000š = 200024,6 = 81,3 = 81 pásů         nv = 1000-pK = 1000-1,832,25 = 30,95= 30 výstřižků

nvc = np × nv = 81× 30 = 2430 výstřižků

Vm = 2430×541,51000×2000×100 = 65,79%	Podélné dělení tabule plechu je hospodárnější. Dále bychom úlohu mohli řešit i tak, že bychom na pás plech umístili výstřižek na výšku a opět vypočítali využití materiálu.

2/ výpočet celkové střižné síly Fscelk.

Fsv = střižná síla potřebná pro vystřižení tvaru výstřižku

Fsd = střižná síla potřebná pro děrování otvoru

Fsv = τPs×O×t  = 0,8Rm×O×t = 0,8×350×60+42+20×1,5=51240 N

Fsd = 0,8×350×πd×t=280×π3,5×1,5=4615,8 N											                                                             Fscelk. = (Fsv+4×Fsd) ×k=51240+4×4615,8×1,5=104 554,8=104,6kN

3/ kontrola děrovacího střižníku na tlak

σ=FS≤σdov         F = Fsd x k , kde k je součinitel otupení nástroje                                                       S = πd24 = π×3,5×3,54= 9,616mm2

σ=4615,8×1,59,616=720MPa ≤ 1000MPa – střižník vyhovuje

Použité zdroje obrázků:

z vlastní tvorby Autodesk Inventor Professional 2011