Armatury pro plynovod

VY_32_INOVACE_17_335

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 17 |
| Anotace | Armatury pro plynovod |
| Klíčová slova | Armatury, regulační, uzavírací, filtry, protipožární, měřicí |
| Předmět | Plynárenství |
| Autor, spoluautor | Ludvík Hrtánek |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Prezentace, výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1. - 2. ročník žáci 15 – 17 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Armatury pro plynovod

- Tvarovky a armatury se používají v normalizovaném provedení.

- Zabezpečují možnosti ovládání a bezvadnou funkci plynových zařízení.

- To platí při ovládání plynových spotřebičů, ale i k ochraně instalace plynu v případě požáru

Armatury podle svého určení jsou:

- Uzavírací

- Regulační

- Filtry

- Protipožární

- Jsou určeny k zručnému nebo automatickému ovládání.

- K těsnění spojů jsou těsnící materiály.

- Veškeré součásti musí být schváleny pro daný druh plynu.

Uzavírací armatury

- Montují se:

  - Na domovní přípojku jako hlavní uzávěr.

  - Před plynoměrem, popř. i za plynoměrem, před regulací apod..

  - Před prostupem do jiného objektu.

  - K oddělování jednotlivých úseků potrubí.

  - Před každým plynovým spotřebičem.

Regulační armatury

Měřící armatury

- patří sem plynoměry a tlakoměry

- Plynoměry se umísťují na dobře přístupných místech.

- Minimální vzdálenost od spotřebičů je určena předpisy.

- Nesmí být umístěn v chráněných únikových chodbách.

- Vstup do plynoměru je vždy z levé strany z pohledu číselníku.

- Na vstupu musí být osazen uzávěrem.

Plynový filtr

- Uvnitř plynového potrubí se z prachu, okují a rzi tvoří usazeniny.

- K zamezení provozních poruch v důvodu znečištění armatur nebo hořáků se instalují plynové filtry.

Protipožární armatury

- při zvýšené teplotě samočinně uzavírají přívod plynu (70ºC  +/-   5ºC)

Vyrábějí se:

- pro hlavní uzávěry dom. příp.

- pro plynoměry a plynové přístroje

- pro ochranu jednotlivých protipožárních úseků

- pro plynové zásuvky z pružným kladivovým přípojům plyn. spol.

- s armaturami se zamezuje úniku plynu a výbuchu při požáru

Plynová přípojka

- odběrní plynové zařízení zahrnuje vnější a vnitřní rozvody

- je složena s trubních vedení, tvarovek, uzávěrů, regulačních a měřících armatur, spotřebičů

Otázky a úkoly:

- Jaké znáte druhy armatur?

- K čemu slouží regulační armatury?

- Na co se využívají plynové filtry?

Zdroje:

Ing. M. Trnková, Instalace vody a kanalizace I, pro 1.ročník UO Instalatér, Informatorium, spol. s.r.o., Praha

http://www.alfain.eu/cs/produkty/plynove-filtry/

http://www.sigad.cz/ostatni-komodity/armatury/

http://www.tahydronics.com