Terminologie pilování

VY_32_ INOVACE _04_073

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 04 |
| Anotace | Přiřazování popisů pomůcek a nástrojů k odborným termínům |
| Klíčová slova | Pilník, jednoduchý a křížový sek, rukojeť pilníku, profily pilníků |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Autor, spoluautor | Zdeněk Říha |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Test |
| Potřebné pomůcky | Pracovní listy, psací potřeby |
| Druh interaktivity | Doplňování pracovních listů |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1. ročník, žáci 15 – 16 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | Ne |
| Zdroje | Vlastní, SŠST Ústí nad Labem, Čelakovského 5 |

Přiřaďte k odborným termínům pro pilování jejich správné vysvětlení!

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 31 | Pilník | H, Pilníkem se pohybuje oběma rukama rovnoměrně vpřed a vzad, celou jeho délkou. Při zpětném tahu se pilník odlehčuje. Síly působící na pilník mají být rovnoměrné, aby nedocházelo v okrajových částech materiálu k jeho podpilování. Upravovaný materiál se kontroluje pomocí nožového pravítka na průsvit. |
| 32 | Rozteč zubů | N, Sekané zuby pro rašple mají úhel břitu větší než 90° a tento větší úhel má trhavý účinek na materiál. Používají se pro měkké materiály. |
| 33 | Jednoduchý sek | K, Používá se u pilníků na ocel nebo litinu. Seky jsou křížově uspořádané a svírají mezi sebou většinou úhel 54°. |
| 34 | Křížový sek (dvojitý) | F, Postup je obdobný jako u pilování rovinných ploch. Měří se nejen rovnost stran, ale také příslušný úhel, který svírají sousední plochy. Kontrola se provádí úhlovými měrkami. |
| 35 | Frézované zuby | J, Pilník je charakteristický hrubším sekem, který svírá s hranou pilníku úhel 71°. Používají se pro opracování měkčích materiálů a vytvářejí nedělenou třísku. |

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 36 | Pilování rovinných ploch | G, Je pracovní část nástroje, opatřená zuby v různém provedení. |
| 37 | Pilování ploch svírajících úhel | C, Udává počet zubů na 10 mm délky pilníku. Pohybuje se mezi 4-12 zuby. Čím hladší má být opracování, tím je třeba větší počet zubů. |
| 38 | Zuby rašple | E, Je vícebřitý nástroj, jehož přímočarým vratným pohybem dochází k oddělování kovových třísek z opracovávaného materiálu |
| 39 | Tělo pilníku | L, Používají se u pilníků ve dvojím provedení. Se zuby přímými pro měkké materiály nebo obloukovitými pro tvrdší materiály. |

Odborné termíny pro kapitolu pilování – Řešení

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 31 | Pilník | E, Je vícebřitý nástroj, jehož přímočarým vratným pohybem dochází k oddělování kovových třísek z opracovávaného materiálu |
| 32 | Rozteč zubů | C, Udává počet zubů na 10 mm délky pilníku. Pohybuje se mezi 4-12 zuby. Čím hladší má být opracování, tím je třeba větší počet zubů. |
| 33 | Jednoduchý sek | J, Pilník je charakteristický hrubším sekem, který svírá s hranou pilníku úhel 71°. Používají se pro opracování měkčích materiálů a vytvářejí nedělenou třísku. |
| 34 | Křížový sek (dvojitý) | K, Používá se u pilníků na ocel nebo litinu. Seky jsou křížově uspořádané a svírají mezi sebou většinou úhel 54°. |
| 35 | Frézované zuby | L. Používají se u pilníků ve dvojím provedení. Se zuby přímými pro měkké materiály nebo obloukovitými pro tvrdší materiály. |

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 36 | Pilování rovinných ploch | H, Pilníkem se pohybuje oběma rukama rovnoměrně vpřed a vzad, celou jeho délkou. Při zpětném tahu se pilník odlehčuje. Síly působící na pilník mají být rovnoměrné, aby nedocházelo v okrajových částech materiálu k jeho podpilování. Upravovaný materiál se kontroluje pomocí nožového pravítka na průsvit. |
| 37 | Pilování ploch svírajících úhel | F, Postup je obdobný jako u pilování rovinných ploch. Měří se nejen rovnost stran, ale také příslušný úhel, který svírají sousední plochy. Kontrola se provádí úhlovými měrkami. |
| 38 | Zuby rašple | N, Sekané zuby pro rašple mají úhel břitu větší než 90° a tento větší úhel má trhavý účinek na materiál. Používají se pro měkké materiály. |
| 39 | Tělo pilníku | G, Je pracovní část nástroje, opatřená zuby v různém provedení. |

Návrh na hodnocení:

| Zadání | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řešení | E | C | J | K | L | H | F | N | G |

Za každou správně přiřazenou dvojici jeden bod.

| % úspěšnosti | počet bodů | známka |
| --- | --- | --- |
| 90 -100 | 9 | 1 |
| 75 – 89 | 8 | 2 |
| 61 – 74 | 6 a 7 | 3 |
| 50 - 60 | 5 | 4 |
| méně než 50 |  | 5 |