Terminologie stříhání, sekání, broušení

VY_32_ INOVACE _04_074

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 04 |
| Anotace | Přiřazování popisů pomůcek a nástrojů k odborným termínům |
| Klíčová slova | Ruční, pákové a tabulové nůžky, sekáč, bruska, brusivo |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Autor, spoluautor | Zdeněk Říha |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Test |
| Potřebné pomůcky | Pracovní listy, psací potřeby |
| Druh interaktivity | Doplňování pracovních listů |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1. ročník, žáci 15 – 16 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | Ne |
| Zdroje | Vlastní SŠST Ústí nad Labem, Čelakovského 5 |

Přiřaďte k odbornému termínu jeho správné vysvětlení!

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 41 | Stříhání materiálů | M, Nástroj pro dělení materiálu. |
| 42 | Ruční nůžky | L, Pohyblivá část stroje, vytvářející díry požadovaného tvaru. |
| 43 | Pákové nůžky | Z, Je beztřískové dělení materiálu dvěma noži, které se proti sobě pohybují jako jednostranné klíny. Tímto způsobem lze dělit plechy, tyče i profilový materiál. |
| 44 | Tabulové nůžky | O, Pevná část stroje nebo podložka, pro vysekávání děr požadovaného tvaru. |
| 45 | Střižník | A, Tvoří je pracovní stůl, na kterém je upevněný pevný nůž. Na kratší straně je přes čep místěn pohyblivý nůž obloukovitého tvaru. Ten zajišťuje rovnoměrný tlak a střih materiálu. Úhel mezi stolem a nožem je v každém místě 12°. Nůžky jsou též vybaveny přidržovačem materiálu ovládaným excentrem. Výhodou práce na tabulových nůžkách je stříhání materiálu do pravého úhlu, protože stůl je vybaven příměrnou lištou, která svírá s hranou stolu úhel 90°. Tabulové nůžky jsou také vybaveny měřítkem s dorazem pro materiál, což je výhodou pro přípravu většího počtu materiálu stejného rozměru. |
| 46 | Plochý sekáč | Y, Přídavný materiál, který spolu s brusivem tvoří brusné nástroje. Jeho úlohou je držet pohromadě brousící nástroj a zrna na jeho povrchu drže tak dlouho, dokud se neotupí. Pak musí pojivo povolit a zrno se vylomí. Pojivo je umělé a přírodní. |
| 47 | Střižnice | P, Pracují na principu nerovnoramenné páky, ovládané silou pracovníka. Stříhají se s nimi plechy obvykle do síly 0,7 mm. Konstrukčně jsou řešeny na rovné střihy s čelistmi rovnými a souměrnými, s rovnými držadly. Na oblouky se používají s mírně obloukovitými čelistmi a držadly vyhnutými nahoru. |
|  | Termín | Vysvětlení |
| 48 | Vytínač (výsečník) | K, Jsou mohutnější konstrukce, upevňujíc se na pracovní stůl nebo podestu. Spodní čelist je pevná, horní pohyblivá, ovládaná zpravidla pákou se zubovým převodem. Používají se k dělení pasového materiálu. tyčí a profilů. Nůžky jsou vybaveny přidržovačem materiálu. |
| 49 | Bruska | C, Je obráběcí pochod, při kterém je nástrojem otáčející se brusný kotouč, který ubírá pomocí svých zrn třísky materiálu |
| 50 | Brusivo | X, Je stroj s hřídelí, na kterém je upevněn jeden nebo dva brusné kotouče různé tvrdosti. Pracuje s vysokými otáčkami. Používá se k odbírání materiálu nebo broušení nástrojů. |
| 51 | Pojivo | B, Tvrdost brusného materiálu je dána soudržností kotouče, tj. mechanickým odporem proti vylomení zrn. |
| 52 | Broušení | U, Nástroj pro ruční vysekávání děr do slabých plechů, plastů, kůže apod. Jeho pracovní část přechází v ostří tvaru mezikruží. Většinou jsou v sadách s odstupňovaným průměrem. |
| 53 | Zrnitost brusiva | E, Jsou jemné části, které ve spojení s dalším materiálem tvoří brusné nástroje. Brousící kotouče obsahují jako brusivo oxidy hliníku, karbidy křemíku nitridy bóru nebo diamant. |
| 54 | Stupeň tvrdosti | D, Zrnitost charakterizuje velikost zrn brusiva. |

Odborné termíny pro kapitolu stříhání, sekání, broušení - Řešení

|  | Termín | Vysvětlení |
| --- | --- | --- |
| 41 | Stříhání materiálů | Z, Je beztřískové dělení materiálu dvěma noži, které se proti sobě pohybují jako jednostranné klíny. Tímto způsobem lze dělit plechy, tyče i profilový materiál. |
| 42 | Ruční nůžky | P, Pracují na principu nerovnoramenné páky, ovládané silou pracovníka. Stříhají se s nimi plechy obvykle do síly 0,7 mm. Konstrukčně jsou řešeny na rovné střihy s čelistmi rovnými a souměrnými, s rovnými držadly. Na oblouky se používají s mírně obloukovitými čelistmi a držadly vyhnutými nahoru. |
| 43 | Pákové nůžky | K, Jsou mohutnější konstrukce, upevňujíc se na pracovní stůl nebo podestu. Spodní čelist je pevná, horní pohyblivá, ovládaná zpravidla pákou se zubovým převodem. Používají se k dělení pasového materiálu. tyčí a profilů. Nůžky jsou vybaveny přidržovačem materiálu. |
| 44 | Tabulové nůžky | A, Tvoří je pracovní stůl, na kterém je upevněný pevný nůž. Na kratší straně je přes čep místěn pohyblivý nůž obloukovitého tvaru. Ten zajišťuje rovnoměrný tlak a střih materiálu. Úhel mezi stolem a nožem je v každém místě 12°. Nůžky jsou též vybaveny přidržovačem materiálu ovládaným excentrem. Výhodou práce na tabulových nůžkách je stříhání materiálu do pravého úhlu, protože stůl je vybaven příměrnou lištou, která svírá s hranou stolu úhel 90°. Tabulové nůžky jsou také vybaveny měřítkem s dorazem pro materiál, což je výhodou pro přípravu většího počtu materiálu stejného rozměru. |
| 45 | Střižník | L, Pohyblivá část nástroje, vytvářející díry požadovaného tvaru. |
| 46 | Plochý sekáč | M, Nástroj z nelegované nástrojové oceli pro dělení, nebo odebírání materiálu |
|  | Termín | Vysvětlení |
| 47 | Střižnice | O, Pevná část stroje nebo podložka, pro vysekávání děr požadovaného tvaru. |
| 48 | Vytínač (výsečník) | U, Nástroj pro ruční vysekávání děr do slabých plechů, plastů, kůže apod. Jeho pracovní část přechází v ostří tvaru mezikruží. Nástroje jsou většinou v sadách s odstupňovaným průměrem. |
| 49. | Bruska | X, Je stroj s hřídelí, na kterém je upevněn jeden nebo dva brusné kotouče různé tvrdosti. Pracuje s vysokými otáčkami. Používá se k odbírání materiálu nebo broušení nástrojů. |
| 50. | Brusivo | E, Jsou jemné části, které ve spojení s dalším materiálem tvoří brusné nástroje. Brousící kotouče obsahují jako brusivo oxidy hliníku, karbidy křemíku nitridy bóru nebo diamant. |
| 51. | Pojivo | Y, Přídavný materiál, který spolu s brusivem tvoří brusné nástroje. Jeho úlohou je držet pohromadě brousící nástroj a zrna na jeho povrchu drže tak dlouho, dokud se neotupí. Pak musí pojivo povolit a zrno se vylomí. Pojivo je umělé a přírodní. |
| 52. | Broušení | C, Je obráběcí pochod, při kterém je nástrojem otáčející se brusný kotouč, který ubírá pomocí svých zrn třísky materiálu. |
| 53. | Zrnitost brusiva | D, Zrnitost charakterizuje velikost zrn brusiva. |
| 54. | Stupeň tvrdosti brusiva | B, Tvrdost brusného materiálu je dána soudržností kotouče, tj. mechanickým odporem proti vylomení zrn. |

Návrh na hodnocení:

| Zadání | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řešení | Z | P | K | A | L | M | O | U | X | E | Y | C | D | B |

Za každou správně přiřazenou dvojici jeden bod.

| % úspěšnosti | počet bodů | známka |
| --- | --- | --- |
| 90 -100 | 13 a 14 | 1 |
| 75 – 89 | 10 až 12 | 2 |
| 61 – 74 | 8 a 9 | 3 |
| 50 - 60 | 7 | 4 |
| méně než 50 |  | 5 |