Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290

Číslo a název klíčové aktivity:	III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo DUM: 	VY_32_INOVACE_35Von18

Název DUM:  	Test 2.

Jméno autora:  			Michaela Vonková

Ročník: 				2. ročník

Předmět: 				Elektrické stroje a přístroje

Vzdělávací obor:  	Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Klíčová slova: 	Metanogenní kvašení, bioplyn

Anotace: 	Test určen na ověření znalostí z daného tématu

Druh učebního materiálu: 		Test

Očekávaný výstup: 	Žák prokáže znalost probraného učiva

Metodika učebního materiálu: 	Žák vypracuje odpovědi podle zadaných otázek

Autorem materiálu a všech jeho příloh, není-li uvedeno jinak, je Michaela Vonková.

TEST č. 2:

1. Jak lze využít biomasu k energetickým účelům? Jakou má přibližně 		3 body

bioplyn výhřevnost?

2. Jaké tři etapy má biologický a chemický proces metanogenního kvašení?	3 body

3. Vypište další kladně efekty při využívání biomasy. Jak lze využít bioplyn?	3 body

4. Jaké znáte energetické plodiny?							2 body

5. Kolik procent přibližně obsahuje bioplyn metanu?				1 bod

| HODNOCENÍ TESTU |  |
| --- | --- |
| POČET BODŮ | VÝSLEDEK |
| 11 - 12 | výborný |
| 9 – 10 | chvalitebný |
| 7 – 8 | dobrý |
| 5 – 6 | dostatečný |
| 0 - 4 | nedostatečný |

Správné řešení testu č. 2

1. Termochemicky tj. suchý proces spalování biomasy, biochemicky tj. mokrý proces anaerobní fermentací.

2.  Hydrolýza, acidogeneze, metanogeneze.

3. Řešení ekologických problémů s kejdou a chlévskou mrvou, využití zemědělských produktů, např. kukuřice, slámy atd. Získání hnojiva.

Přímé spalování bioplynu pro ohřev teplonosného média, pohon spalovacích motorů, chemická výroba sekundárních produktů.

4. Energetické, tedy rychle rostoucí dřeviny v České republice jsou topol a vrba a z plodin kukuřice a především šťovík. Ve světě je nejrychleji rostoucí bambus.

5. Bioplyn obsahuje 55 - 75% metanu.