Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290

Číslo a název klíčové aktivity: 	III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo DUM: 	VY_32_INOVACE_35Von19

Název DUM:  	Test 3.

Jméno autora:  			Michaela Vonková

Ročník: 				2. ročník

Předmět: 				Elektrické stroje a přístroje

Vzdělávací obor:  			Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Klíčová slova: 				Větrná elektrárna, MVE

Anotace: 	Test určen na ověření znalostí z daného tématu

Druh učebního materiálu: 		Test

Očekávaný výstup: 	Žák prokáže znalost probraného učiva

Metodika učebního materiálu: 	Žák vypracuje odpovědi podle zadaných otázek

Autorem materiálu a všech jeho příloh, není-li uvedeno jinak, je Michaela Vonková.

TEST č. 3:

1. Jaké jsou základní podmínky výstavby větrné elektrárny? 			3 body

2. Co nejvíce ovlivňuje výkon větrné elektrárny?					2 body

3. Jaké jsou hlavní části MVE? 							3 body

4. Které parametry ovlivňují výkon vodní elektrárny?				2 body

5. Napište rovnici vyjadřující výkon MVE a rovnici vyjadřující množství 		2 body

vyrobené elektrické energie.

| HODNOCENÍ TESTU |  |
| --- | --- |
| POČET BODŮ | VÝSLEDEK |
| 11 - 12 | výborný |
| 9 – 10 | chvalitebný |
| 7 – 8 | dobrý |
| 5 – 6 | dostatečný |
| 0 - 4 | nedostatečný |

Správné řešení testu č. 3

1.  Podmínky výstavby:

Roční Ø rychlost větru min. 4 m / s (ve výšce 10 m nad terénem), vhodné geologické podmínky pro základy, splnění hlukových limitů a bezpečnosti provozu elektrárny (dostatečná vzdálenost od občanské zástavby), nutnost studie EIA – ekologické dopady na okolí elektrárny.

2. Nejvíce rychlost větru (při bouřkách se otáčení blokuje brzdou), dále průměr rotoru – vrtule, výška stožáru – čím výše, tím pravidelněji a silněji fouká vítr.

3. Vzdouvací zařízení (hráze, jezy) - slouží ke vzdutí vodní hladiny (ke zvětšení spádu) a k usměrnění průtoku do přivaděče vody. Přivaděče - přivádějí vodu k vodní turbíně.

Česle - slouží k odstranění mechanických nečistot. 
Technologická zařízení:

- Turbíny - slouží k přeměně hydraulické energie vody na mechanickou.

- Generátory - přeměňují mechanickou energii na elektrickou.

- Odpadní kanály - vrací vodu do původního koryta.

4. Parametry, které ovlivňují výkon MVE:

m - měrná hmotnost vody [1 000 kg/m3]

g - Tíhové zrychlení [9,81 m/s2]

Q - Průtok turbínou [m3/s]

H - Spád [m]

5. Výkon MVE:

P = m  x  g  x  Q  x  H   (W)

Množství vyrobené elektrické energie:

A = P  x  t    [kWh]