Převislé a ustupující konstrukce

ŘEŠENÍ:

1.	Popište tepelně technické požadavky na předsazené konstrukce a vysvětlete je na schématech.

-  vnější prostor = změny teplot
-  požadavek na součinitel prostupu tepla U - styk předsazené konstrukce s nosným systémem musí být řešen tak, aby nedocházelo ke kondenzování vodní páry na vnitřním povrchu konstrukce (povrchová teplota uvnitř musí být vyšší, než je teplota rosného bodu - asi 12 °C) – pozor na vznik tepelných mostů

### Způsoby zateplení - řešení tepelných mostů:

#### a) Obalení celé předsazené konstrukce tepelnou izolací

- výhodou je snadné provádění, nevýhodou vyšší náklady na tepelnou izolaci a z architektonického hlediska větší tloušťka konzoly

Obrázek [1]: Obalení celé předsazené konstrukce tepelnou izolací

#### B) Částečné přerušení tepelného mostu vloženou tepelnou izolací

- nosným prvkem předsazené konstrukce může být žebro (trám), které proběhne ve svém vyložení 
a tepelná izolace je umístěna mezi žebry a v místě přerušené desky nad žebry

- je vždy nutno výpočtem prokázat, že v nejvíce exponovaném místě v zimním období nedojde 
ke kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu konstrukce, tj. k poklesu teploty povrchu pod teplotu rosného bodu
- při tomto způsobu řešení tepelného mostu je vhodné provést doplňkové zateplení

#### C) Použití systému ISO-nosníků u železobetonových konstrukcí

- z hlediska tepelně-technického je u tohoto prvku provedeno přerušení tepelného mostu tepelnou izolací 
z pěnového polystyrenu nebo minerální vlny

- izolace brání nadměrným ztrátám tepla jeho vedením betonovou konstrukcí a zajišťuje vyšší povrchovou teplotu uvnitř interiéru v jeho nejexponovanějším místě – v koutě pod stropem

- možná kondenzace vodních par v místě této tepelné izolace, příp. na jejím povrchu = > přechází přes ni korozivzdorná ocel
- sama výztuž zůstává tepelným mostem a je vhodné i v tomto daném případě vždy posoudit vliv průřezové plochy na vznik tepelného mostu

Obrázek [2]: ISO nosník používaný u železobetonových vyložených konstrukcí a na přerušení tepelného mostu

- Popište statické požadavky na předsazené konstrukce, včetně možného konstrukčního řešení 
a vysvětlete je na schématech

- koresponduje s účelem využití předsazené konstrukce a jejím konstrukčním řešením
- rozhodující zatížení jsou stálé (vlastní hmotnost konstrukce) a užitné (provoz)
- pro konstrukce, které jsou předsazeny do prostoru, nutno uvažovat zatížení klimatické (vítr, sníh, mráz, teplota)
- funkce – přenos zatížení do svislých podpor (stěny, sloupy), posouzení podle mezních stavů únosnosti 
(MS I )Principy konstrukčního řešení

A) Konzolové konstrukce

Vykonzolování z obvodové zděné konstrukce

- vždy musíme splnit podmínku rovnováhy s ohledem na dvojnásobnou bezpečnost
- jedná se o momentovou podmínku rovnováhy vnitřních sil – pootočení kolem 
bodu A

- podmínka bezpečnosti: 2 x F1 x R1 < F2 x R2

Obrázek [3]: Vykonzolování balkónu z obvodové zděné konstrukce
F1, F2 - působící síly,
R1, R2 - poloměr otáčení

- rozhodující je dostatečně velká svislá reakce stálého zatížení od konstrukcí nad uložením konzoly

Vetknutí konzoly do věnce, průvlaku nebo železobetonové stěny

- vhodné pro menší vyložení a zatížení
- stěna, věnec nebo překlad musí být dostatečně tuhý v kroucení

Vykonzolování stropní konstrukce

- větší vyložení předsazených konstrukcí lze řešit spojitým vykonzolováním stropu

Obrázek [4]: Spojité vykonzolování stropní konstrukce

#### B) Zavěšené konstrukce

- pomocí ocelových táhel, která jsou tažená

- táhla se připevňují navařením kotevních prvků na kotevní destičky nebo pomocí nosných ocelových rozpěrných kotev upevněných do otvorů v betonu
- nutné uvažovat teplotní roztažnost ocelových táhel – styk mezi táhly a obvodovým pláštěm nutno řešit dilatačně

Obrázek [5]: Příklady zavěšených konstrukcí

#### C) Podepřené konstrukce

- konstrukce je na jedné straně kloubově uložena do obvodové stěny a na vnější straně podepřena sloupy nebo vzpěrami

Obrázek [6]: Příklady podepřených konstrukcí

- Arkýř – vysvětlete a popište na schématu.

- uzavřený prostor, chráněný před vnějšími vlivy, předsazený před průčelí budovy
- konstrukce může probíhat přes několik podlaží, je přístupná z interiéru, který provozně rozšiřuje
- důvody – architektonické a provozní (rozšiřuje prostor místnosti, zlepšuje výhled)
- nevýhody – náklady, řešení detailů – tepelné mosty, tepelně technické požadavky, izolace proti vnějším vlivům

Obrázek [7]: Příklad arkýře

- arkýř musí tvořit v každém podlaží samostatně vynášenou konstrukci, která není zatížena horním arkýřem 
a současně nezatěžuje arkýř spodní
- snaha o lehký obvodový plášť arkýře – nezatěžuje tolik konzolovité vyložení stropu
- zakončení arkýře – střecha, balkon, terasa

- Římsa – její funkce a umístění na objektu – načrtněte schéma a popište.

- funkce - chránit průčelí budovy před stékající srážkovou vodou a sněhem (min.250–300 mm)
- architektonické ztvárnění – členění budovy
- ukončující prvek
- nutno posoudit stabilitu a nebezpečí vzniku tepelného mostu
- materiál: cihelné, kamenné, dřevěné, ŽB (monolitické nebo prefabrikované)

Dle umístění rozlišujeme římsy:

  - pasová ( = kordová) - člení průčelí v úrovni stropních konstrukcí jednotlivých podlaží

  - podokenní (= parapetní)

  - soklová

  - hlavní (= korunová) - ukončuje budovu v místě napojení střechy

Obrázek [8]: Příklady říms

- Vysvětlete a popište rozdíl mezi balkónem a lodžií, uveďte příklady na schématech.

## Balkon

- jsou vodorovné konstrukce, vyložené před průčelí budovy, ohraničené na volných stranách zábradlím a propojené s místnostmi dveřmi

- mohou být dřevěné, kamenné, ocelové, železobetonové

Obrázek [9]: Příklad lodžie a balkónu

## Lodžie

- otevřené do vnějšího prostoru pouze z jedné strany (3 obvodové stěny) a ze shora (strop)
- boční strany jsou tvořeny obvodovým pláštěm nebo předsazenou svislou nosnou konstrukcí lodžie
- lodžie mají vždy zastropení (nosná konstrukce je tvořena stropem) nebo zastřešení
- podlaha u zapuštěných lodžií musí být vodotěsná a tepelně izolační

Podle polohy vzhledem k lící průčelí objektu rozeznáváme:

Lodžie zapuštěné - zmenšují obytnou plochu bytu a zhoršují osvětlení vnitřních prostor

Lodžie částečně zapuštěné - mají stejné nevýhody jako lodžie zapuštěné, další nevýhodou je nezbytnost dokonale tepelně izolovat části nosných svislých zdí přiléhajících k lodžii, aby nedocházelo k promrzání zdiva (např. internát vedle stavební školy)

Lodžie předsazené - nezmenšují obytnou plochu a svislé zdi není nutno tepelně izolovat, proto jsou dnes nejčastěji používanou konstrukcí lodžií – pouze je nutné zabránit vzniku tepelných mostů (použití ISO-nosníků), výhoda: možnost dilatačního oddělení od hlavní konstrukce (ve styku pouze kotvy – antikorozní úprava)

Obrázek [10]: Druhy lodžií (podle polohy vzhledem k průčelí)
1) zapuštěná, 2 - částečně zapuštěná, 3 - předsazená (min. hloubka lodžie je 1200 mm)

- Vysvětlete pojmy:

  - Krakorec

Obrázek [11]: Příklad krakorcovitě vyloženého balkónu

- nosná konstrukce je tvořena kamennými krakorci zazděnými do obvodové zdi min. do hloubky 450 mm, 
na které jsou uloženy kamenné desky tl. 150 – 200 mm nebo je deska mezi krakorci vyklenuta z ploché nebo přímé valené klenby

  - Okapní nos

- zamezuje podtékání vody po ploše předsazených konstrukcí

Obrázek [12]: 2 – Okapní nos

  - Markýza

= krakorcově vyložené desky nad vstupy do objektů
- částečně chrání jak vstupující osoby, tak vstupní dveře před působením povětrnosti

  - Pavlač

- přístupová konstrukce k jednotlivým bytům
- použití – dříve – byty nižší kategorie
- současnost – v oblastech s mírnějším klimatem – menší počet podlaží
- konstrukce totožná s konstrukcí balkonů

  - Apsida

Obrázek [13]:  Příklad apsidy u rodinného domu

  - Slunolam

= sluneční clona
- stínění oken před přímým dopadem slunečních paprsků

### Seznam použitých zdrojů

[1] HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství II Praha: Sobotáles, 1999. s. 116-134

[2] PEXOVÁ, Jana. Pozemní stavitelství, [online]. 2009. [cit. 2013-10-11]. Dostupné z WWW: <http://www.skoleni-kurzy.eu/ke_stazeni/1/prednasky_ke_stazeni/13_PST-Kce-previsle.pdf>.

Obrázek [1]:	PEXOVÁ, Jana. Pozemní stavitelství, [online]. 2009. [cit. 2013-10-11]. Dostupné z WWW:

<http://www.skoleni kurzy.eu/ke_stazeni/1/prednasky_ke_stazeni/13_PST-Kce-previsle.pdf>, s. 23

Obrázek [2]:	PEXOVÁ, Jana. Pozemní stavitelství, [online]. 2009. [cit. 2013-10-11]. (Dostupné z WWW: <http://www.casopisstavebnictvi.cz/UserFiles/Image/2011/1109/48_obr4.jpg>

Obrázek [3]:	Dostupné z: vlastní

Obrázek [4]:	Dostupné z: vlastní

Obrázek [5]:	Dostupné z: vlastní

Obrázek [6]:	Dostupné z: vlastní

Obrázek [7]:	PEXOVÁ, Jana. Pozemní stavitelství, [online]. 2009. [cit. 2013-10-11]. Dostupné z WWW:

<http://www.skoleni-kurzy.eu/ke_stazeni/1/prednasky_ke_stazeni/13_PST-Kce-previsle.pdf>, s. 39

Obrázek [8]:	PEXOVÁ, Jana. Pozemní stavitelství, [online]. 2009. [cit. 2013-10-11]. Dostupné z WWW:

<http://www.skoleni-kurzy.eu/ke_stazeni/1/prednasky_ke_stazeni/13_PST-Kce-previsle.pdf>, s. 11

Obrázek [9]:	PEXOVÁ, Jana. Pozemní stavitelství, [online]. 2009. [cit. 2013-10-11]. Dostupné z WWW:

<http://www.skoleni-kurzy.eu/ke_stazeni/1/prednasky_ke_stazeni/13_PST-Kce-previsle.pdf>, s. 13

Obrázek [10]:	HÁJEK, V. Pozemní stavitelství II, Praha: SNTL, 1987, s. 181

Obrázek [11]:	Dostupné z: HÁJEK, V. Pozemní stavitelství II, Praha: SNTL, 1987, s. 172

Obrázek [12]:	PEXOVÁ, Jana. Pozemní stavitelství, [online]. 2009. [cit. 2013-10-11]. Dostupné z WWW:

<http://www.skoleni-kurzy.eu/ke_stazeni/1/prednasky_ke_stazeni/13_PST-Kce-previsle.pdf>, s. 6

Obrázek [13]:	PEXOVÁ, Jana. Pozemní stavitelství, [online]. 2009. [cit. 2013-10-11]. Dostupné z WWW:

<http://www.skoleni-kurzy.eu/ke_stazeni/1/prednasky_ke_stazeni/13_PST-Kce-previsle.pdf>, s. 39