Vertikální komunikace v budovách

ZADÁNÍ:

- Určete:

  - Základní vzorec pro výpočet schodiště (1 bod),

  - min. šířku stupně u schodiště (1 bod),

  - min. a max. výšku stupně u rodinného domu (RD) (2 body),

  - min. šířku ramene a min. šířku mezipodesty schodiště u RD (2 body).

- Vypočítejte rozměry (výška x šířka) a počet stupňů schodiště rodinného domu, pokud konstrukční výška podlaží je 2970 mm. Existuje více řešení? Pokud ano, uveďte je. (6 bodů)

- Napište, dle jakých pravidel určujeme výšku zábradlí u schodiště. (4 body)

- Schematicky nakreslete půdorys dvouramenného schodiště a popište jednotlivé jeho části. (6 bodů)

- Schematicky nakreslete půdorys jednoramenného schodiště a napište, kolik může mít max. stupňů v rodinném domě. (3 body)

- Schematicky nakreslete půdorys tříramenného větveného schodiště. (2 body)

- Nakreslete, popište a vysvětlete, co vše víte o vřetenovém točitém schodišti. (5 bodů)

- Uveďte, jaký je rozdíl mezi deskovým schodištěm monolitickým a deskovým schodištěm prefabrikovaným. (4 body)

ŘEŠENÍ:

- Určete:

  - Základní vzorec pro výpočet schodiště (1 bod),

Řešení:

- 2h + b = 610 až 630

  - min. šířku stupně u schodiště (1 bod),

Řešení:

- minimální šířka stupně u schodiště je 250 mm

  - min. a max. výšku stupně u RD (2 body),

Řešení:

- minimální výška stupně u schodiště rodinného domu je 150 mm

- maximální výška stupně u schodiště rodinného domu je 180 mm

  - min. šířku ramene a min. šířku mezipodesty schodiště u RD (2 body).

Řešení:

- minimální šířka ramene schodiště u rodinného domu je 900 mm

- minimální šířka podesty schodiště rodinného domu musí být větší nebo rovna šířce ramene schodiště

- Vypočítejte rozměry (výška x šířka) a počet stupňů schodiště rodinného domu, pokud konstrukční výška podlaží je 2970 mm. Existuje více řešení? Pokud ano, uveďte je. (6 bodů)

Řešení:

- z příkladu 1 vím základní pravidla pro rozměry stupňů schodiště a základní vzorec pro jeho výpočet

- pokud mám konstrukční výšku podlaží 2970 mm zvolím si počet stupňů (případně výšku stupně) a provedu výpočet:

volím 18 stupňů: 2970 : 18 = 165 mm

165 mm = výška stupně (výška stupně pro RD může být 150 - 180 mm – výška tedy vyhovuje)

dosadím do vzorce: 	2h + b = 610 - 630

2*165 + b = 630

b = 630 – 2*165

b = 300 mm

pro danou konstrukční výšku vyhovuje 18 stupňů o rozměrech 165 mm (výška) a 300 mm (šířka) stupně

- další možnosti řešení:

  - 2970 : 17 = 174,71 mm (= h) – vyhovuje, 150 mm < h < 180 mm,

2*174,71 +  b = 630, b = 280,59 mm (= b)

  - 2970 : 16 = 185,625 mm (= h) – nevyhovuje, 150 mm < h < 180 mm

  - 2970 : 19 = 156,32 mm (= h) – vyhovuje, 150 mm < h < 180 mm,

2*156,32 +  b = 630, b = 317,36 mm (= b)

  - 2970 : 20 = 148,5 mm (= h) – nevyhovuje, 150 mm < h < 180 mm

- Pro zadanou konstrukční výšku podlaží vyhovují další dvě možná řešení a to:

17 stupňů o rozměrech 174,71 mm (výška) a 280 mm (šířka) stupně

19 stupňů o rozměrech 156,32 mm (výška) a 310 mm (šířka) stupně

pozn. šířku schodu zaokrouhlujeme.

- Napište, dle jakých pravidel určujeme výšku zábradlí u schodiště. (4 body)

Řešení:

- výška zábradlí h se měří na svislici kteréhokoli neskosené hrany stupně daného ramene 
k horní úrovni madla

- výška zábradlí (h) je ovlivněna hloubkou prostoru ( ∑ H), vůči kterému má ochrannou funkci fyzickou (pád do hloubky) i psychickou (pocit bezpečí)

- má stejnou hodnotu pro vnitřní i vnější prostory

Nejmenší dovolená výška zábradlí:

| Hloubka ∑ H | Výška zábradlí hz |
| --- | --- |
| do 3 m | 900 mm |
| do 12 m | 1000 mm |
| do 30 m | 1100 mm |
| přes 30 m | 1200 mm |

- Schematicky nakreslete půdorys dvouramenného schodiště a popište jednotlivé jeho části. 
(6 bodů)

Řešení:

Obrázek [1]:  Půdorys schodiště

1 - podesta, 2 - mezipodesta, 3 - nástupní rameno, 4 - výstupní rameno, 5 - schodišťová zeď,

6 - zábradlí, 7 - zrcadlo, 8 - jalový stupeň, 9 - ukončující stupeň, 10 - výstupní čára, 11 - řezná rovina

- Schematicky nakreslete půdorys jednoramenného schodiště a napište, kolik může mít 
max. stupňů v rodinném domě. (3 body)

Řešení:

Obrázek [2]:  Různé možnosti řešení jednoramenného schodiště

- jednoramenné schodiště v RD může mít max. 18 stupňů

- Schematicky nakreslete půdorys tříramenného větveného schodiště. (2 body)

Řešení:

Obrázek [3]:  Příklad řešení tříramenného větveného schodiště

- Nakreslete, popište a vysvětlete, co vše víte o vřetenovém točitém schodišti. (5 bodů)

Řešení:

- jedno z nejstarších schodišť

- točité

- nejčastěji kruhového půdorysu

- stupně širším koncem zazděné do obvodové zdi a druhý konec uložen na střední sloupové podpoře (= vřeteno)

- výhoda: všechny stupně stejný tvar a zabíraly v půdorysu málo místa

- konstrukce: jednotlivé stupně mají na užších koncích vytvořeny válcové hlavy (= bubny), které zapadají do sebe, a tím vzniká střední válcové vřeteno

- novodobé – ocelové vřeteno a stupně

Obrázek [4]:  Vřetenové schodiště se sloupovým vřetenem

1 – sloupové vřeteno, 2 – schodišťová zeď, 3 – zazděný konec stupně, 4 – výstupní čára,

5 – dosedací plocha stupně, 6 – buben, 7 – čep bubnu

- Uveďte, jaký je rozdíl mezi deskovým schodištěm monolitickým a deskovým schodištěm prefabrikovaným. (4 body)

Řešení:

### Železbetonové monolitické schodiště deskové:

- nejčastěji používaným typem ŽB monolitických schodišť

- na stavbě se do připraveného bednění s výztuží vybetonuje jakýkoliv tvar

- provádí se podle schváleného statického výpočtu, který stanový jednotlivé konstrukční rozměry schodiště

- nosná kce je ŽB deska, na kterou se schodišťové stupně osazují nebo betonují – současně s deskou nebo dodatečně

- deska podporující stupně se upíná do podestových nosníků nebo tvoří s podestovými deskami společnou lomenou desku

### Železobetonové schodiště prefabrikované - deskové

- přímé může být tvořeno plošnými deskami ramen, které se osazují na ozub podest, nebo dvakrát lomenými deskami ramen spojených s podestami, rameno může být tvořeno z prefabrikovaných pruhů

- lze i zakřivené, smíšené

- na stavbu se dodávají kompletizované včetně povrchových úprav

- oproti ŽB monolitickému je provedení rychlejší („stavebnice“), není nutné čekat na vyzrání betonu, schodiště lze téměř ihned zatížit, nevýhodou je cena za dopravu a příp. jeřáb

### Seznam použitých zdrojů

[1] HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství II Praha: Sobotáles, 1999. s. 78-115

[2] HÁJEK,V. Pozemní stavitelství II Praha: SNTL, 1987. s. 124-170

[3] ČMIEL, Filip; PEŘINA, Zdeněk. Pozemní stavitelství II. - cvičení [online]. 2006. [cit. 2014-01-17]. Dostupné z WWW: <http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps2/schodiste.html>.

Obrázek [1]:	Půdorys schodiště (Dostupné z: HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství II Praha: Sobotáles, 1999. s. 79)

Obrázek [2]:	Různé možnosti řešení jednoramenného schodiště (Dostupné z: HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství II Praha: Sobotáles, 1999. s. 81)

Obrázek [3]: 	Příklad řešení tříramenného větveného schodiště (Dostupné z: HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství II Praha: Sobotáles, 1999. s. 81)

Obrázek [4]:   	Vřetenové schodiště se sloupovým vřetenem (Dostupné z: HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství II Praha: Sobotáles, 1999. s. 97)