Zastřešení budov – ploché střechy 
ZADÁNÍ:

- Vysvětlete co je to spádová vrstva u plochých střech a vysvětlete na příkladech, jakými způsoby může být tvořena  - příklady nakreslete. (8b.)

- Nakreslete skladbu pláště zelené střechy a její části popište. Uveďte výhody a nevýhody zelených střech oproti běžným plochým střechám. (8b.)

- Vysvětlete rozdíl mezi jednoplášťovou a dvouplášťovou střechou a vysvětlete na schématu. (4b.)

- Napište, jaké základní požadavky musí splňovat plochá střecha. (3b.)

- Uveďte, jakými způsoby může být odvodněna plochá střecha a uveďte zásady, které musí odvodnění splňovat. Alespoň dva různé způsoby řešení odvodnění ploché střechy nakreslete (schematický půdorys a řez). (6b.)

- Vysvětlete pojmy (v rámci plochých střech): (7b. – otázka b) 2 body, ostatní za 1 bod.)

  - separační vrstva

  - větraná a nevětraná střecha

  - vegetační vrstva

  - střecha s opačným pořadím vrstev

  - technologická voda

  - drenážní vrstva

ŘEŠENÍ:

- Vysvětlete co je to spádová vrstva u plochých střech a vysvětlete na příkladech, jakými způsoby může být tvořena  - příklady nakreslete. (8b.)

Řešení:

- nejlépe umístit přímo na nosnou konstrukci nebo použitím tepelných izolací ve formě spádových klínů

Obrázek [1]: - Spádová vrstva může být vytvořena v:

a) nosné konstrukci (zejména profilované plechy a tenkostěnné betonové prefabrikáty),
b)  v tepelné izolaci - spádové klíny (např. z pěnového polystyrenu nebo desek z minerálních vláken), 
c), d) v samostatné spádové vrstvě umístěné pod nebo nad tepelnou izolací; tato spádová vrstva bývá zpravidla silikátová a prováděná mokrým procesem

- Nakreslete skladbu pláště zelené střechy a její části popište. Uveďte výhody a nevýhody zelených střech oproti běžným plochým střechám. (8b.)

Řešení:

Obrázek [2]: Skladba zelené střechy

- nosná konstrukce

- parotěsná vrstva

- tepelně izolační vrstva

- hydroizolační vrstva

- drenážní dílec (filtrační, drenážní a hydroakumulační vrstva)

- pěstebné souvrství, substrát, rostliny

- požadavky, které musí splňovat oproti ostatním střechám:

- odolnost proti prorůstání kořínků a ostatnímu biologickému namáhání (úprava asfaltové hmoty hydroizolace – chemické komponenty, které odpuzují kořínky)

- mechanická odolnost proti rycím prostředkům zahradníků

### Výhody:

- produkují kyslík a zadržují oxid uhličitý

- absorbují škodliviny ze vzduchu, filtrují částice prachu a zabraňují jeho víření

- zabraňují přehřívání střech

- redukují výkyvy teplot mezi dnem a nocí

- fungují jako tepelná a zvuková izolace

- pokládají se za nehořlavé

- zmírňují kolísání vlhkosti vzduchu

- mají neomezenou životnost (pokud jsou odborně provedené)

- odlehčuje kanalizaci či zpomalují odtok dešťové vody

- vytvářejí životní prostor pro hmyz

- šíří vůni

- působí z hlediska rekreace a odpočinku velmi esteticky

- mohou být koncipovány i jako zahrádky pro pěstování květin a zeleniny

### Nevýhody:

- konstrukčně náročnější - třeba je dokonalé provedení hydroizolační vrstvy

- nutná menší nebo větší údržba

- je nutné staticky zesílit nosnou konstrukci

- Vysvětlete rozdíl mezi jednoplášťovou a dvouplášťovou střechou a vysvětlete na schématu. (4b.)

Řešení:

- jednoplášťová - střecha (střešní konstrukce), která odděluje chráněné vnitřní prostředí od vnějšího jedním střešním pláštěm

- dvouplášťová - střecha, která odděluje chráněné vnitřní prostředí od vnějšího dvěma střešními plášti (horní plášť a dolní plášť nebo také vnější plášť a vnitřní plášť), mezi nimiž je vzduchová mezera

    - prostor mezi plášti (vzduchová vrstva) může být neprůlezný, průlezný či průchozí nebo slouží jako půdní prostor

Obrázek [3]: Příklad skladby jednoplášťové střechy

Obrázek [4]: Příklad skladby dvouplášťové střechy

- Napište, jaké základní požadavky musí splňovat plochá střecha. (3b.)

Řešení:

- vodotěsnost

- ochrana proti mechanickému poškození

- odolnost proti povětrnosti

- tepelná izolace

- ochrana konstrukce x extrémním teplotám

- parotěsná zábrana

- STŘECHA MUSÍ SPLŇOVAT VŠECHNY TYTO POŽADAVKY SOUČASNĚ!!!!!

- Uveďte, jakými způsoby může být odvodněna plochá střecha a uveďte zásady, které musí odvodnění splňovat. Alespoň dva různé způsoby řešení odvodnění ploché střechy nakreslete (schematický půdorys a řez). (6b.)

Řešení:

- každá odtoková plocha by měla být osazena min. dvěma odtokovými místy (vnitřní vpusti), které je nutno doplnit možností pojistného odvodnění „chrliči“ v atikách

- max. vzdálenost vtoků od atik a od rozvodí střešních ploch je 15 m

- max. vzdálenost vtoků ve žlabech nebo úžlabích od jejich konců nebo od rozvodí je 15 m

- vtoky umisťujeme min. 1 m od konstrukcí vyčnívajících na střechu

- umístit vtoky tak, aby nenarušily dispoziční řešení podlaží pod střešním pláštěm

- horní líc vtoku je v nejnižším místě odvodňované plochy

- při použití parotěsné zábrany je nutno používat dvoustupňové vpusti, tak aby byla odvodněna i parotěsná zábrana

- oblast vpustí zapustit oproti okolnímu pláště min. o 20 mm, lépe 40-50 mm

- spády – dokonalé odvodnění = vyspádování, tak aby byla voda co nejrychleji odvedena 
ze střešního pláště – min. spády, včetně úžlabí jsou 1%, optimální 3% v ploše a 1% v úžlabí

Obrázek [5]: Příklady odvodnění ploché střechy do úžlabí

Obrázek [6]: Příklady odvodnění ploché střechy do žlabů

- Vysvětlete pojmy (v rámci plochých střech): (7b. – otázka b) 2 body, ostatní za 1 bod.)

Řešení:

  - separační vrstva - vrstva oddělující dvě vrstvy střeš. pláště z výrobních, mechanických, chemických či jiných důvodů

  - střecha nevětraná – střecha, v jejíž skladbě není větraná vzduchová vrstva napojena 
na vnější ovzduší (jednoplášťová střecha)

střecha větraná – střecha, jejíž jedna nebo více vzduchových vrstev je napojena na vnější ovzduší

- umožňuje stálý únik vlhkosti ze střechy díky nepřetržitému pohybu a výměny vzduchu mezi vnějším prostředím a meziplášťovým prostorem (dvou- a více- plášťová střecha)

  - vegetační vrstva = vrstva zajišťující růst rostlin

  - střecha s opačným pořadím vrstev (= obrácená střecha) – střecha s hydroizolační vrstvou umístěnou pod vrstvou tepelné izolace

  - technologická voda – voda, která je nutná pro zpracování vrstev s mokrým procesem 
(např. betonáží) - její obsah se mění vysycháním a migrací mezi sousedními vrstvami

  - drenážní vrstva – vrstva odvodňující souvrství střešního pláště na hlavní či pojistnou hydroizolační vrstvu

### Seznam použitých zdrojů

[1] HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství II Praha: Sobotáles, 1999. s. 176-216
[2] PEXOVÁ, Jana. Pozemní stavitelství, [online]. 2009. [cit. 2013-12-02]. Dostupné z WWW: <http://www.skoleni-kurzy.eu/ke_stazeni/1/prednasky_ke_stazeni/12_PST-Ploche_strechy.pdf>.

Obrázek [1]: Spádová vrstva (Dostupné z: HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství II Praha: Sobotáles, 1999. s. 184).

Obrázek [2]: Skladba zelené střechy (Dostupné z: vlastní).

Obrázek [3]: Příklad skladby jednoplášťové střechy. [cit. 2013-12-02]. (Dostupné z WWW:

<http://hestia.energetika.cz/encyklopedie/img/img026.jpg>.)

Obrázek [4]: Příklad skladby dvouplášťové střechy. [cit. 2013-12-02]. (Dostupné z WWW:

<http://www.ekowatt.cz/obrazky/infostranky/uspory-bd_04.jpg>.)

Obrázek [5]: Příklady odvodnění ploché střechy do úžlabí (Dostupné z: HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství II Praha: Sobotáles, 1999. s.182).

Obrázek [6]: Příklady odvodnění ploché střechy do žlabů (Dostupné z: HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství II Praha: Sobotáles, 1999. s.182).