Vodorovné nosné konstrukce - stropy

ZADÁNÍ:

- Vyjmenujte základní požadavky na vodorovné nosné konstrukce

- Rozdělte vodorovné nosné konstrukce dle statického a konstrukčního (materiálového) řešení

- Nakreslete a popište jednotlivé části valené klenby (názvosloví klenby)

- Napište, co víte o dřevěném rákosníkovém stropu, řez stropem nakreslete a popište

- Napište, co vše víte o stropu „POROTHERM“, nakreslete a popište schéma řezu stropu

- Vysvětlete a nakreslete následující pojmy

  - Křížová klenba

  - Zdvíhané stropy

  - Předpjatý panel

  - Ztužující pozední věnec

  - Hřibový strop

ŘEŠENÍ:

1.	Vyjmenujte základní požadavky na vodorovné nosné konstrukce

Řešení:

Základní požadavky na vodorovné nosné konstrukce jsou:

- architektonické

- statické

- protipožární

- akustické

- tepelně technické

- Rozdělte vodorovné nosné konstrukce dle statického a konstrukčního (materiálového) řešení

Řešení:

Principy řešení stropů se dělí na:

- statické principy:

  - klenbové kce

  - nosníkové kce

  - deskové kce

    - pro zvýšení efektivnosti se kombinují materiály – zajištění účinného spolupůsobení (např. ocel + beton = ŽB)

- konstrukční varianty:

  - klenby

  - dřevěné stropy

  - železobetonové stropy

  - železobetonové vložkové stropy

  - sklobetonové stropy

  - ocelové stropy

  - ocelobetonové stropy

- Nakreslete a popište jednotlivé části valené klenby ( názvosloví klenby)

Řešení:

Obrázek [1]: Názvosloví, popis klenby

- Napište, co víte o dřevěném rákosníkovém stropu, řez stropem nakreslete a popište

Řešení:

Obrázek [2]:  Trámový strop s rákosníky: 1 - trám, 2 - rákosník, 3 - záklop, 4 - podbití + omítka

- rákosníkový strop se liší od normálního trámového stropu tím, že se podhled přibíjí na samostatné trámy (rákosníky)
- rákosníky se kladou vždy rovnoběžně se stropními trámy

- výhody:

- neporušení podhledu, omítky = bez trhlin

- lepší zvukově izolační vlastnosti

- nevýhody:

- větší tloušťka stropu

- větší spotřeba dřeva

- větší oslabení zdiva (2x kapsa pro trámy)

- Napište, co vše víte o stropu „POROTHERM“, nakreslete a popište schéma řezu stropu

Řešení:

- tvořen keramobetonovými stropními nosníky POT vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží, na které se ukládají cihelné stropní vložky MIAKO

- nosníky POT (v. 175 nebo 230 mm, š. 160 mm) v osové vzdálenosti po 625 nebo 500 mm

- vložky MIAKO - šířka vložek 525 nebo 400 a výška 150, 190 a 230 mm, doplňková vložka 80 mm

- délka nosníků 1,5 - 8 m (u rozpětí nad 6 m se uprostřed navrhuje ztužující ŽB žebro)

- uložení nosníků min. 125 mm

- tl. stropu 190 až 250 mm

Montáž:

- nosníky se kladou na zdivo do malty cementové tl. 10 mm, vložky na nosníky bez malty

- nosníky se podepřou, současně s nosníky se ukládají krajní vložky

- prostor mezi nosníky a tvarovkami se zalije betonem a nadbetonuje se monolit. deska min. 
30 mm nad tvarovky

- strop plní svou funkci po dosažení požadované pevnosti betonu.

- pracovní spára lze vytvořit pouze uprostřed keramické vložky

Obrázek [3]:  Řez stropem Porotherm

- Vysvětlete a nakreslete následující pojmy

  - Křížová klenba

Řešení:

  - vzniká průnikem dvou nebo více valených kleneb o stejné výšce

  - ve styku dvou valených kleneb vzniká ostré žebro, které přenáší veškerá zatížení na pilíře

Obrázek [4]:  Tvar a statické působení klasické křížové klenby
1 - čelní oblouk valené klenby, 2 - čelí oblouk valené klenby v kolmém směru, 3 - ostrá žebra 
v průniku dvou valených kleneb, 4 -prsa kleneb, 5 - trajektorie tlakových sil, 5 - lokální reakce 
v podporách klenby

  - Zdvíhané stropy

Řešení:

Zdvíhané stropy jsou železobetonové monolitické stropní konstrukce, které se provádí na zemi a postupně se zdvíhají.

Pracovní postup:

- vztyčí se ocelové sloupy vetknuté do základu

- na sloupy se posadí ocelové zdvíhací objímky (pro každou stropní desku)

- přibetonuje se podkladní betonová mazanina

- provede se separační vrstva

- vyarmuje se výztuž 1. desky

- vybetonuje se ŽB deska

- po zatvrdnutí se položí separační vrstva a vyarmuje se a vybetonuje se další stropní deska

  - Předpjatý panel

Řešení:

- železobetonový prefabrikovaný panel (např. Spirilo, Goldbeck)

- hlavní nosná výztuž panelů ve spodní a někdy i horní části průřezu je předpjatá

- průřez panelů jako panely nepředpjaté
- výhoda: stropy pro velké rozpony (tl. 250 a 300 mm do rozponu 12 m, tl. 400 mm do rozponu 20 m)
- mezi panely výztuž + zálivka (panely lze zatížit po 3-4 dnech)

- použití: průmyslové objekty, zastřešení hal, obytné domy

Obrázek [5]:  Příklad průřezu předpjatého panelu

  - Ztužující pozední věnec

Řešení:

- ztužující pozední věnce konstrukční prvky nutné pro zachycení tahových sil a pro zajištění prostorové tuhosti zděných konstrukcí

- osazují se do nosných stěn v úrovni stropní konstrukce

- pozední věnce musí probíhat ve všech nosných stěnách tak, aby na sebe navazovaly 
a zajišťovaly stažení objektu po celém obvodě a uvnitř v místě nosných stěn

Kromě ztužující funkce slouží věnec:

- k roznášení nerovnoměrnosti zatížení působících na nosné stěny

- k vytvoření rovné úložné plochy pro osazení dalších konstrukčních prvků

- může sloužit i jako nadokenní nebo nadedveřní překlad

- může do něj být vetknuta konzola předsazené kce (markýza, římsa, menší balkon)

Obrázek [6]:  Železobetonový ztužující věnec

A – věnec ve vnitřní nosné zdi, B – věnec v obvodové zdi, C – věnec v obvodové zdi s použitím věncovém; 1 – nosné zdivo, 2 – železobetonový věnec, 3 – tepelná izolace, 
4 – výztužná síť ve vrstvě omítky, 5 - věncovka

  - Hřibový strop

Řešení:

Hřibový strop je lokálně podepřená železobetonová deska podepřená sloupy s viditelnými hlavicemi (hřiby). Má velkou únosnost, používá se hlavně ve výrobních a skladovacích objektech, avšak uplatní se také – po architektonických úpravách tvaru hlavic a podhledu – na stavbách kulturních, ve výstavních pavilonech i v sakrálních stavbách jako výtvarný prvek.

Obrázek [7]:  Lokálně podepřená deska s viditelnými hlavicemi - hřibový strop
A - axonometrie, B - příklady tvarů železobetonových hlavic
1 - sloup, 2 - železobetonová deska, 3 - viditelná železobetonová hlavice

### Seznam použitých zdrojů

[1] HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství II Praha: Sobotáles, 1999. s. 9-65

[2] ČMIEL, Filip; PEŘINA, Zdeněk. Pozemní stavitelství II. - cvičení [online]. 2006. [cit. 2011-11-11]. Dostupné z WWW: <http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps2/stropni-konstrukce.html>.

Obrázek [1]:	Dostupné z: vlastní

Obrázek [2]:	HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství II Praha: Sobotáles, 1999. s. 22

Obrázek [3]:	ČMIEL, Filip; PEŘINA, Zdeněk. Pozemní stavitelství II. - cvičení [online]. 2006. [cit. 2011-11-11]. Dostupné z WWW: <http://www.energy-domy.cz/images/obsah/stropy.gif>

Obrázek [4]:	HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství II Praha: Sobotáles, 1999. s. 15

Obrázek [5]:	ČMIEL, Filip; PEŘINA, Zdeněk. Pozemní stavitelství II. - cvičení [online]. 2006. [cit. 2011-11-11]. Dostupné z WWW: <http://www.topostovacov.cz/img/charakterst_panelu_250.jpg>.

Obrázek [6]:	HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství II Praha: Sobotáles, 1999. s. 65

Obrázek [7]:	HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství II Praha: Sobotáles, 1999. s. 32