WORD – Rovnice a symboly

Měření rychlosti střely balistickým kyvadlem

Kulička vystřelená z pistole se zarazí do balistického kyvadla, dochází tak k nepružné srážce. Kyvadlo získá kinetickou energii, kterou poté přemění na energii potenciální. Pomocí vhodných měřitelných veličin je možné spočíst výšku, do které kyvadlo vystoupí. Po dosazení do rovnic popisujících výše zmíněné zákony je možné určit rychlost střely.

- Střela předá hybnost kyvadlu

Kde  je hmotnost střely,  je rychlost střely,	  je hmotnost kyvadla a  je rychlost střely 
a kyvadla po srážce

- Kyvadlo přemění kinetickou energii na energii potenciální

kde  je gravitační zrychlení a  výška „zdvihu“

- Po úpravách získáváme rovnici pro hledanou rychlost střely

Naměření obou hmotností na školních vahách i délky závěsu je snadné, ale problém nastává 
u zjišťování výšky „zdvihu“ h. Hledání metod určení tohoto parametru bych ponechal 
na vynalézavosti studentů. Zde je nástin několika možností:

- posun ve vodorovném směru (ozn. d) je možné měřit pomocí posunutí lehké zarážky (např. přehnutý papír či polystyrenová krychlička) balistickým kyvadlem nebo pomocí posunu stínu při osvětlení kyvadla shora. Při druhém způsobu je třeba dát osvětlení dostatečně vysoko, aby dopadající paprsky byly přibližně kolimované.

Z geometrické situace (viz obr. 4.1) je poté možné spočíst výšku h:

- úhel, který svírá kyvadlo v krajní poloze se svislým směrem (ozn.  ) je možné měřit 
za pomoci kotouče, který se otáčí okolo pevně ukotvené tyče, na které je připevněno balistické kyvadlo. Je třeba zajistit malé tření, aby se kotouč po otočení z výchozí polohy o hledaný úhel nevracel zpět. Otočení kotouče můžeme zajistit pomocí malého výstupku (např. kousek párátka připevněný kolmo na něj) umístěného od středu tak, aby moment síly byl co nejmenší. Po vystřelení odečteme úhel, o který se kotouč pootočí.

Z geometrické situace je možné spočíst výšku h:

Měření indexu lomu kapalin

Při určování indexu lomu vycházíme ze Snellova zákona lomu. Pokud uvažujeme
  , pak je jeho tvar:

Úhel dopadu vypočítáme snadno jako doplněk úhlu naměřeného při měření s kapalinou 
do úhlu pravého. Úhel lomu musíme určit z geometrické situace:

Při určování hledaných parametrů jsem využil podobnosti trojúhelníků, sinovou větu a goniometrické funkce. Úhel označený  je úhel odečtený z pomůcky při měření bez kapaliny. Po dosazení vypočítaného úhlu lomu  do Snellova zákona dopočítáme hledaný index lomu.