Elektrický proud – cvičný test

- Vodičem prošel v průběhu dvou sekund elektrický náboj o velikosti 20 mC. Určete střední hodnotu elektrického proudu.

  - 10 mA

  - 20 mA

  - 40 mA

- Z následujícího grafu určete elektrický odpor rezistoru:

  - 5 Ω

  - 0,5 Ω

  - 500 Ω

- Jaký elektrický odpor má hliníkový vodič o délce 500 m a poloměru 5 mm? Měrný elektrický odpor hliníku je 2,8.10-8 Ωm.

  - 8,9∙10-4Ω

  - 0,18 Ω

  - 2,8 mΩ

- Jaký elektrický odpor bude mít odporový drát při zahřátí na 80 °C? Při teplotě 20 °C jím po připojení ke zdroji napětí 25 V prochází proud 100 mA. Tepelný součinitel odporu je 4.10-3 K-1.

  - 310 Ω

  - 250 Ω

  - 190 Ω

- Jak se připojuje do elektrického obvodu voltmetr, abychom naměřili napětí na rezistoru?

  - Paralelně

  - Sériově

  - Nezáleží na tom

R2 = 20 Ω

Na kterém rezistoru z následujícího schématu je největší napětí?

R3 = 10 Ω

R1 = 40 Ω

  - na třetím rezistoru

  - na druhém rezistoru

  - na prvním rezistoru

- Kolik elektrické energie spotřebuje rychlovarná konvice s odporovou spirálou o elektrickém odporu 50 Ω, jestliže ji připojíme k síťovému napětí 230 V za 3 minuty provozu?

  - Přibližně 3,2  kJ

  - Přibližně 190 kJ

  - 828 J

R2

Které tvrzení o následujícím elektrickém obvodu není pravdivé:

R1

I1=I2+I3

  - U=U2+U3

  - U2=U3

R3

U

| Otázka | Odpověď – vlastní | Odpověď - dvojice | Odpověď – čtveřice |
| --- | --- | --- | --- |
| č. 1 (definice proudu) |  |  |  |
| č. 2 (Ohmův zákon) |  |  |  |
| č. 3 (odpor vodiče) |  |  |  |
| č. 4 (teplotní závislost odporu) |  |  |  |
| č. 5 (voltmetr) |  |  |  |
| č. 6 (napětí) |  |  |  |
| č. 7 (elektrická energie) |  |  |  |
| č. 8 (zákony elektrických obvodů) |  |  |  |