Magnetické pole a síla

- Nakreslete schéma magnetického pole v okolí vodiče s proudem pomocí magnetických indukčních čar:

+

Určete velikost magnetické indukce ve vzdálenosti 1 cm od vodiče, jestliže jím protéká proud 1 A.

B=μ∙I2πd=4π∙10-7∙12π∙0,01=2∙10-5 T

–

V okolí vodiče vzniká magnetické pole o velikosti 20 µT.

- Nakreslete schéma magnetického pole cívky pomocí magnetických indukčních čar, určete její severní a jižní magnetický pól:

S

N

–

+

Určete velikost magnetické indukce uvnitř cívky, jestliže jí protéká proud 2 A, potřebné parametry cívky určete z obrázku (cívka je znázorněna v poměru 1:1).

B=μNIl=4π∙10-7∙16∙20,095=4,23∙10-4 T=423 μT

- Určete směr magnetické síly, která působí na vodič umístěný v homogenním magnetickém poli znázorněném na následujícím obrázku.

+

–

Fm

Jak velká magnetická síla působí na vodič, jestliže jím prochází proud 750 mA, vodič má délku 20 cm 	indukce magnetického pole je 60 mT.

Fm=BIl=0,06∙0,75∙0,2=0,009 N=9 mN

- Vodič délky 5 cm a hmotnosti 50 g, kterým protéká elektrický proud 10 A, se v homogenním magnetickém poli vychýlí ze svislého směru o úhel 14°. Určete velikost indukce magnetického pole.

l=5 cm=0,05 m			tgα=FmFg

m=50 g=0,05 kg			tgα∙Fg=Fm

I=10 A				tgα∙m∙g=B∙I∙l

α=14°				B=tgα∙m∙gI∙l=tg14°∙0,05∙1010∙0,05

B= ?T					B=0,25 T=250 mT

Velikost magnetické indukce magnetického pole je přibližně 250 mT.

Zdroj obrázku cívky v úloze č. 2: Přispěvatelé Wikipedie, Vzduchová cívka [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 4. 04. 2013, 17:37 UTC, [citováno 9. 05. 2014] <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vzduchov%C3%A1_c%C3%ADvka&oldid=10098632>