[image: image6.wmf])

5

,

0

(

.

2

ln

2

1

Rp

Rt

Ct

f

+

=


Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Autor:
Aleš Nalezen

Tematická sada:  Elektronika – číslicová technika pro výuku odborného výcviku Téma:
 Monostabilní klopný obvod 74123 a jeho využití
Číslo materiálu:
VY_52_INOVACE_06_22_NAAL

Anotace: Materiál pro praktickou výuku žáků číslicové techniky – práce na zapojení s monostabilními klopnými obvody. Předpokládaná délka práce žáků 120 minut.   

22.

Dalším (běžnějším) typem integrovaného MKO je obvod

74123

[image: image1.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




Jsou to dva samostatné monostabilní klopné obvody v pouzdru DIL16. Zapojení vývodů i napájení je zřejmé z uvedené schematické značky. Oba MKO (A i B) jsou na sobě nezávislé, mají společné pouze napájení na vývodech 8 a 16 IO.

Vstup A reaguje na sestupnou hranu pulsu, vstup B reaguje na hranu náběžnou. Resetovací vstup R logickou 0 blokuje příslušný MKO.

Funkční tabulka platí pro kladný puls na výstupu Q. 

Celý MKO je řízen dynamicky (náběžnou  nebo sestupnou hranou pulsu). Délka trvání výstupního pulsu je závislá pouze na časové konstantě vnějšího RC členu a vypočítá se podle vzorce:


tp = ln2. RT.CT  
[ s, Ω, F]
Připojení časovacího členu k MKO 74123:

[image: image2.wmf])

5

,

0

(

.

2

ln

2

1

Rp

Rt

Ct

f

+

=

Vstup IN připojený na vstup A MKO 74123 reaguje na sestupnou hranu spouštěcího pulsu. Na výstupu OUT připojeném na výstup Q MKO se objeví kladný impuls jehož doba je dána časovou konstantou členu RTCT.

Zapojení reagující na náběžnou hranu pulsu se liší připojením vstupu IN na vstup B MKO a přivedením logické 0 na vstup A MKO. Připojení časovacího RC členu je v obou zapojeních shodné.

Monostabilní klopný obvod lze připodobnit ke schodišťovému automatu, kdy při zmáčknutí na tlačítko aktivujeme světelný okruh. Tento se na dobu nastavenou rozcvítí…

Zajímavým využitím dvojice MKO je multivibrátor s proměnnou střídou (poměrem mezi délkou kladného a záporného pulsu) podle následujícího zapojení:

[image: image3.png]o

E





Kmitočet f je dán následujícím vztahem:

[image: image4.png]Logicka 1




Kde 
Ct = C1 = C2

Rt = R1 = R2


Rp = P1
ln2 = 0,693 …

Změna střídy je dána poměrem odporu R1 a P1 (nebo R2 a P1  - předpokládáme, že R1 = R2).  Může bez problémů dosáhnout hodnoty 1 : 50  zvolíme-li R1 = R2 = 2kΩ a P1 = 100 kΩ. Hodnoty kondenzátorů C1C2 volíme v desítkách nF až jednotkách µF
Toto zapojení je námětem pro další cvičnou práci.

Úkol:

Výše uvedené zapojení multivibrátoru s proměnnou střídou realizujte v kontaktním poli. Pomocí osciloskopu připojeného na jeden z výstupů Q změřte a vypočítejte poměr změny střídy.

Ilustrace – archiv autora

� EMBED Equation.3  ���








[image: image5.png]oo

oo

PL

uce

1
et

5
2
S|

E

GND



_1451658161.unknown

