Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok

Autor: Ing. Jaroslav Pospíšil

Tématická sada: Laboratorní cvičení z elektrotechnických měření

Téma: Měření malých a velkých odporů

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_02_25_PJAR

Anotace:

Materiál je určen pro 3.ročníky studijního oboru 26-41-M/01 elektrotechnika v předmětu Elektrotechnická měření.

Jedná se o výkladovou prezentaci k problematice měření malých a velkých odporů. Cílem cvičení je srovnat měření jednotlivými metodami a zdůvodnit chyby, které při měření a vzniknou.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.   Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Úloha č.: ……

Název úlohy:  Měření malých a velkých odporů.

Zkoušený předmět:  Zadané rezistory

Zadání úlohy:

- Změřte hodnoty všech daných rezistorů ohmmetrem

- Změřte hodnoty daných velkých rezistorů substituční metodou pro velké odpory

- Změřte hodnoty daných velkých rezistorů srovnávací metodou pro velké odpory

- Změřte hodnoty daných malých rezistorů substituční metodou pro malé odpory

- Změřte hodnoty daných malých rezistorů srovnávací metodou pro malé odpory

- Změřte hodnoty daných malých rezistorů Ohmovou metodou pro malé odpory

- U každé metody stanovte pro jeden řádek příklad výpočtu

- U každé metody stanovte pro jeden řádek přesnost měření

- Vysvětlete proč je nevhodná (prakticky nepoužitelná substituční metody pro měření malých odporů.)

- Naměřené výsledky patřičně zhodnoťte v závěru

Schéma zapojení:

- Měření malých odporů

1.) Substituční metoda					2.) Srovnávací metoda

3.) Ohmova metoda

- Měření velkých odporů

1.) Substituční metoda					2.) Srovnávací metoda

Rozbor úlohy:

Při měření odporu srovnávací metodou porovnáváme neznámý odpor s odporem známé velikosti (zpravidla odporovým normálem). Metoda substituční je zvláštním případem metody srovnávací. Při měření nastavujeme vždy hodnoty odporů stejné – stejné výchylky na měřících přístrojích. Při měření malých odporů jsou odpory zapojené v sérii a paralelně je připojen Voltmetr. Změříme úbytky napětí na obou odporech a podle vzorce vypočteme RX. Sériové zapojení je výhodnější pro malé odpory, protože si můžeme dovolit zanedbat proud protékající voltmetrem. Voltmetr má ve srovnání s měřeným odporem velmi vysoký odpor, neteče jim téměř žádný proud a při měření se neprojeví.

Pro velké odpory je nejvýhodnější paralelní zapojení. Ampérmetr má malý vnitřní odpor a jeho úbytek je zanedbatelný, vzhledem k velikosti odporů. Pokud bychom použili voltmetr, měření by bylo zkreslené, protože by voltmetrem protékal vyšší proud, než při měření malých odporů.

Při substitučních metodách se normál nahradí odporovou dekádou a na této se nastaví hodnota odporu tak, aby obě výchylky na měřících přístrojích byly stejné.

Postup měření:

Podrobný postup měření je uveden v pracovním sešitě.

Použité vztahy:

Výpočet relativní chyby měř. odporu: δRx= δUX+δUN 	    [% ; % , %]

Výpočet absolutní chyby měř. odporu: ∆Rx=RX . δRX 100              [Ω ; Ω ,%]

Výpočet mezní absolutní chyby přístroje:

∆m= Xroz. . δroz.100+d

Výpočet relativní chyby údaje digitálního měřicího přístroje:

δm= ∆mXM.100			[%]

- srovnávací metody

Výpočet měřeného malého odporu:  RX=RNUXUN		[Ω ; Ω , mV, mV]

Výpočet měřeného velkého odporu:  RX=RNINIX		[Ω ; Ω , μA, μA]

- substituční metody

Výpočet měřeného velkého odporu: RX=RNINIX  		[Ω ; Ω , mA, mA]

- Ohmova metoda

Výpočet měřeného malého odporu: RX=UXIX			[Ω ; mV , mA]

Zpracování měření:

-Velké odpory

-Tabulka naměřených hodnot velkých odporu ohmmetrem

Rx, předřadný odpor, Metra, 60V, 143.23

Xroz.Ω1 = 40000Ω, Xroz.Ω2 = 400000Ω  , δroz.Ω=0,2% , d = 2  ϑ=22°C

| RXΩ | ∆RXΩ | δRXΩ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| kΩ | kΩ | % |  |
| 6,02 | 0,082 | 1,36 |  |
| 18,05 |  | 0,45 |  |
| 24,08 |  | 0,34 | Př. výpočtu |
| 54,2 | 0,802 | 1,48 |  |
| 48,1 |  | 1,67 |  |
| 36,1 | 0,082 | 0,23 |  |
| 30,09 |  | 0,27 |  |
| 42,1 | 0,802 | 1,9 |  |
| 54,2 |  | 1,48 |  |
| 60,2 |  | 1,33 |  |

Příklad výpočtu pro 3. řádek:

- Výpočet absolutní chyby ohmmetru při měření velkého odporu

∆RXΩ=Xroz.Ω1 . δroz.Ω 100+d=40 000 .0,2100+2=82 Ω=0,082 kΩ

- Výpočet relativní chyby ohmmetru při měření velkého odporu

δRX[%]= ∆RXΩRXΩ.100=0,08224,08.100=0,34%

-Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot substituční metody – velké odpory  Rx, předřadný odpor, Metra, 60V, 143.23

ϑ=22°C

| RN | RXΩ | IX | IN | RX | δRX | ∆RX | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kΩ | kΩ | μA | μA | kΩ | % | Ω |  |
| 6,02 | 6,02 | 1005 | 1005 | 6,02 | 0,1 | 6,02 |  |
| 18,05 | 18,05 | 330 | 330 | 18,05 |  | 18,05 |  |
| 24,08 | 24,08 | 247 | 247 | 24,08 |  | 24,08 | Př.výp. |
| 54,2 | 54,2 | 110 | 110 | 54,2 |  | 54,02 |  |
| 48,1 | 48,1 | 124 | 124 | 48,1 |  | 48,1 |  |
| 36,1 | 36,1 | 165 | 165 | 36,1 |  | 36,1 |  |
| 30,09 | 30,09 | 198 | 198 | 30,09 |  | 30,09 |  |
| 42,1 | 42,1 | 142 | 142 | 42,1 |  | 42,1 |  |
| 54,2 | 54,2 | 110 | 110 | 54,2 |  | 54,2 |  |
| 60,2 | 60,2 | 99 | 99 | 60,2 |  | 60,2 |  |

Příklad výpočtu pro 3. řádek:

- Výpočet měřeného velkého odporu

RX=RN .  INIX=24,08 . 247247=24,08 kΩ

- Relativní chyba velkého odporu při použití substituční metody je

δRx= 0,1%

- Výpočet absolutní chyby velkého odporu

∆Rx=RX . δRX 100=24,08 .0,1100=0,02408 kΩ=24,08Ω

-Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot srovnávací metody – velké odpory  Rx, předřadný odpor, Metra, 60V, 143.23

Xroz.A1 = 4000μA, Xroz.A2 = 400μA  , δroz.A=0,7% , d = 3	           ϑ=22°C

| RN | RXΩ | IX | ∆IX | δIX | IN | ∆IN | δIN | RX | δRX | ∆RX | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kΩ | kΩ | μA | μA | % | μA | μA | % | kΩ | % | kΩ |  |
| 6,02 | 10 | 591 | 31 | 5,24 | 979 | 31 | 3,16 | 9,98 | 8,4 | 0,84 |  |
| 54,2 | 30 | 198 | 5,8 | 2,93 | 110 | 5,8 | 5,27 | 30,1 | 8,2 | 2,47 | Př.výp. |
| 60,2 | 30 |  |  |  | 99 |  | 5,86 |  | 8,79 | 2,65 |  |

Příklad výpočtu pro 2. řádek:

- Výpočet absolutní chyby ampérmetru při měření velkého odporu

∆IX= Xroz.A2 . δroz.A100+d=400 . 0,7100+3=5,8 μA

- Výpočet relativní chyby ampérmetru při měření velkého odporu

δIX= ∆IXIX.100=5,8198.100=2,93%

- Výpočet absolutní chyby ampérmetru při měření odporového normálu

∆IN= Xroz.A2 . δroz.A100+d=400 . 0,7100+3=5,8 μA

- Výpočet relativní chyby ampérmetru při měření odporového normálu

δIN= ∆ININ.100=5,8110.100=5,27%

- Výpočet měřeného malého odporu

RX=RN .  INIX=54,2 . 110198=30,1 kΩ

- Výpočet relativní chyby malého odporu

δRx= δIX+δIN=2,93+5,27=8,2%

- Výpočet absolutní chyby malého odporu

∆Rx=RX . δRX 100=30,1 .8,2100=2,47 kΩ

-Malé odpory

-Tabulka naměřených hodnot malých odporu ohmmetrem

Rx, odporový bočník, 0,6A, Metra BL 10, 0,6A, B20-320

Xroz.Ω1 = 1000 Ω  , δroz.Ω=0,1% , d = 8	, l = 0,01 Ω	  ϑ=22°C

| RXΩ | ∆RXΩ | δRXΩ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Ω | Ω | % |  |
| 0,12 | 0,09 | 75 |  |
| 0,29 |  | 31 | Př. výpočtu |
| 0,56 |  | 16 |  |

Příklad výpočtu pro 2. řádek:

- Výpočet absolutní chyby ohmmetru při měření velkého odporu

∆RXΩ=Xroz.Ω . δroz.Ω 100+d .l=1 000 .0,1100+8 .0,01=0,09Ω

- Výpočet relativní chyby ohmmetru při měření velkého odporu

δRXΩ= ∆RXΩRXΩ.100=0,090,12.100=75%

- Substituční metoda – malé odpory

Rx, odporový bočník, Metra - BL 10, 0,6A, B20-320

Při měření malých odporů substituční metodou jsme zjistili, že výsledky velikosti odporu v porovnání s hodnotou naměřenou  ohmmetrem se lišili mnohdy až o více jak 50% , tudíž jsme touto metodou dále neměřili a nebrali jsme tuto metodu jako platnou. Metoda není vhodná z důvodu použití dekády, která má velmi omezený krok, který byl  0,1Ω, a proto se substituční metoda hodí spíše pro měření velkých odporů kde lze odchylku ±0,1Ω zanedbat.

-Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot srovnávací metody – malé odpory  Rx, odporový bočník, 0,6A, Metra BL 10, 0,6A, B20-320

Xroz.V = 400mV , δroz.V=0,1% , d = 2				           ϑ=22°C

| RN | RXΩ | UX | ∆UX | δUX | UN | ∆UN | δUN | RX | δRX | ∆RX | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ω | Ω | mV | mV | % | mV | mV | % | Ω | % | Ω |  |
| 0,1 | 0,12 | 33,8 | 2,4 | 7,1 | 30,7 | 2,4 | 7,82 | 0,11 | 14,92 | 0,016 |  |
| 0,1 | 0,29 | 83,9 |  | 2,86 | 30,4 |  | 7,89 | 0,28 | 10,75 | 0,03 | Př.výp. |
| 0,1 | 0,56 | 135,7 |  | 1,77 | 24,6 |  | 9,75 | 0,55 | 11,52 | 0,063 |  |

Příklad výpočtu pro 2. řádek:

- Výpočet absolutní chyby voltmetru při měření malého odporu

∆UX= Xroz.V . δroz.V100+d=400 . 0,1100+2=2,4 mV

- Výpočet relativní chyby voltmetru při měření malého odporu

δUX= ∆UXUX.100=2,483,9.100=2,86%

- Výpočet absolutní chyby voltmetru při měření odporového normálu

∆UN= Xroz.V . δroz.V100+d=400 . 0,1100+2=2,4 mV

- Výpočet relativní chyby voltmetru při měření odporového normálu

δUN= ∆UNUN.100=2,430,4.100=7,89%

- Výpočet měřeného malého odporu

RX=RN .  UXUN=0,1 . 83,930,4=0,28 Ω

- Výpočet relativní chyby malého odporu

δRx= δUX+δUN=2,86+7,89=10,75%

- Výpočet absolutní chyby malého odporu

∆Rx=RX . δRX 100=0,28 .10,75100=0,03Ω

-Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot Ohmovy metody – malé odpory  Rx, odporový bočník, Metra - BL 10, 0,6A, B20-320

Xroz.V = 400mV , δroz.V=0,1% , d = 2

Xroz.A = 4000mA  , δroz.A=0,7% , d = 3				           ϑ=22°C

| RXΩ | UX | ∆UX | δUX | IX | ∆IX | δIX | RX | δRX | ∆RX | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ω | mV | mV | % | mA | mA | % | Ω | % | Ω |  |
| 0,12 | 54,62 | 2,4 | 4,39 | 503 | 31 | 6,16 | 0,108 | 10,55 | 0,011 |  |
| 0,29 | 140,73 |  | 1,71 |  |  |  | 0,28 | 7,87 | 0,022 | Př.výp. |
| 0,56 | 280,24 |  | 0,86 |  |  |  | 0,557 | 7,02 | 0,039 |  |

Příklad výpočtu pro 2. řádek:

- Výpočet absolutní chyby voltmetru při měření malého odporu

∆UX= Xroz.V . δroz.V100+d=400 . 0,1100+2=2,4 mV

- Výpočet relativní chyby voltmetru při měření malého odporu

δUX= ∆UXUX.100=2,4140,73.100=1,71%

- Výpočet absolutní chyby ampérmetru při měření malého odporu

∆IX= Xroz.A . δroz.A100+d=4000 . 0,7100+3=31 mA

- Výpočet relativní chyby ampérmetru při měření malého odporu

δIX= ∆IXIX.100=31503.100=6,16%

- Výpočet měřeného malého odporu

RX=UXIX= 140,73503=0,28 Ω

- Výpočet relativní chyby malého odporu

δRx= δUX+δUN=1,71+6,16=7,87%

- Výpočet absolutní chyby malého odporu

∆Rx=RX . δRX 100=0,28 .7,87100=0,022

Závěr:

Měřením jsme si vyzkoušeli nejběžnější metody pro změření malých a velkých odporů. Na počátku měření jsme zjistili, že při měření malých odporů substituční metodou se výsledky velikosti odporů v porovnání s hodnotou naměřenou ohmmetrem lišily mnohdy až o více jak 50%, tudíž jsme touto metodou dále neměřili a nebrali jsme tuto metodu jako platnou. Metoda není vhodná z důvodu použití odporové dekády, která má velmi omezený krok, který byl  0,1Ω. proto se substituční metoda hodí spíše pro měření velkých odporů kde lze odchylku ±0,1Ω zanedbat. Z tohoto důvodu jsme pro měření malých odporů použili srovnávací metodu s použitím odporového normálu o přesné hodnotě 0,1Ω a poté i Ohmovu metodu. Naměřené výsledky hybou přibližně  ±0,01Ω. Při měření ohmmetrem jsme dosáhli přesnosti ±0,09Ω. Pro měření velkých odporů jsme použili již řečenou substituční metodu a jako druhou metodu srovnávací. Substituční metoda v případě měření velkých odporu vychází na ±0,1%. V našem případě byli odchylky v desítkách ohmu, což je při měření velkých odporů velmi dobré a přesnější než měření odporů ohmmetrem kde byla chyba i 1,67% . Největší odchylky vznikaly při měření velkých odporů srovnávací metodou, odchylka zde byla až ±2kΩ. Závěrem lze konstatovat, že z uvedených metod je v dnešní době je nejvýhodnější metoda pomocí Ohmetru.