Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou

nejvyšší úrok

Autor: Ing. Jaroslav Pospíšil

Tématická sada: Laboratorní cvičení z elektrotechnických měření

Téma: Měření charakteristik diaku

Pracovní sešit

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_02_28_PJAR

Anotace:

Materiál je určen pro 3.ročníky studijního oboru 26-41-M/01 elektrotechnika v předmětu Elektrotechnická měření.

Jedná se o výkladovou prezentaci k měření V/A charakteristik diaku v obou směrech. Cílem cvičení je dokázat měřením platnost  teorie této spínací součástky, změření její charakteristiky v sepnutém i rozepnutém stavu. Dále se seznámit s možností a problémy měření extrémně malých proudů. Případně zdůvodnit chyby, které při měření a vzniknou. Úloha je vhodná pro všechny studijní obory SPŠEIT v předmětu Elektrotechnická měření.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Název úlohy:     Měření charakteristik diaku

Zkoušený předmět:    Diak DB3 (případně může být jiný typ)

Zadání úlohy:

- Zjistěte katalogové hodnoty měřeného diaku  (DB3)

- Určete prahová napětí v obou směrech diaku

- Změřte V-A charakteristiky diaku

- V sepnutém stavu i rozepnutém stavu - obě polarity do proudu cca 3x až 4x většího, než je proud ihned po sepnutí

- V rozepnutém stavu – měří se pomocí sériového V-metru případně nA-metru - obě polarity (zvolte vhodné měřítko proudu - asi nA)

- Naměřené hodnoty bodu 3a vyneste do grafu obě polarity

- Naměřené hodnoty bodu 3b vyneste do grafu obě polarity

- Určete prahová napětí diaku v obou směrech a jeho nesouměrnost

- Změřené hodnoty porovnejte s katalogovými hodnotami a teoretickými předpoklady

- Veškeré naměřené hodnoty a závislosti patřičně zhodnoťte v závěru

Graf musí být vypracován pro obě polarity na jeden papír

Další graf musí být vypracován pro hodnoty napětí před sepnutím (měření malých proudů) s vhodným měřítkem proudu

Schéma zapojení pro měření charakteristik diaku rozepnutém i sepnutém stavu:

Schéma zapojení pro měření charakteristik diaku pouze

v rozepnutém stavu:

Měření velmi malého proudu pomocí sériového V- metru

Rozbor úlohy:

Rozbor úlohy vypracujte za domácí úkol

Postup měření:

- Omezovací rezistor R je již zapojen v přípravku diaku – omezení proudu proti zničení Diaku + další ochranné rezistory jsou zapojeny – ochrana proti špatnému zapojení

- Zjistěte katalogové hodnoty měřeného diaku a zapište je do kapitoly „Zpracování měření“.

- Pro měření proudů v rozepnutém stavu použijte V-metr s velkým vnitřním odporem (1GΩ – Metrix modrý – V) Odpor 1GΩ je třeba podle návodu nastavit

- Zapojte měřicí obvod „Pro měření charakteristik diaku v rozepnutém i sepnutém stavu“

- Na mA-metru nastavte největší rozsah

- Zjistěte přibližně hodnoty prahového napětí a proudu protékajícího obvodem

- Nastavte vhodný rozsah na mA-metru tak, aby proud protékající byl správně měřitelný (po sepnutí již není možné rozsah měnit)

- Určete měřítka napětí a proudu na grafu

- Nastavte napětí zdroje na 0V

- Dále nastavujte hodnoty napětí na diaku od 0V do asi 25V  případně 30 V po intervalu 5V, odečítejte proud a všechny naměřené hodnoty zapisujte do tabulky a ihned vynášejte do grafu, i když proud bude nulový

- Další hodnota napětí na diaku bude o cca 1V menší, než je hodnota prahového napětí, a následně pokračujte po intervalu

cca 0,1V případně těsně před sepnutím diaku je vhodné interval ještě podstatně zmenšit

- Pokuste se odečíst maximální poslední napětí před sepnutím diaku (toto je prahové napětí)

- Následuje pokles napětí na diaku a zde již proud nebude nulový

- Zvyšujte napětí na diaku a odečítejte proud až do maximální výchylky dříve zjištěného rozsahu mA-metru

- Následně snižujte napětí na diaku a odečítejte proud i pod první sepnutou hodnotu napětí, dokud diak „nerozepne“

- Změňte polaritu napětí na diaku a veškeré předchozí měření od bodu 5 provedeme znovu pro tuto změněnou polaritu napětí

- Polaritu napětí je nutno sledovat (uhlídat, aby polarita odpovídala i pro měření malých proudů při rozepnutém stavu)

- Přepojte zapojení pro měření velmi malého proudu pomocí sériového V- metru

- Na V-metru, který budeme používat k měření proudu (řádově pA až nA)  nastavíme odpor V-metru na 1GΩ. Potom napětí na

V-metru (ve voltech) bude odpovídat proudu v nA

- Proměřte charakteristiku cca 5 až 8 bodů pro rozepnutý stav, 3 body na hranici sepnutí a 3 až 5 bodů pro sepnutý stav a ihned vyneste do grafu

- Měřítko napětí bude stejné jako při předchozích měřeních a měřítko proudu vhodně určíme (asi v nA)

- Pozor !!! pokud budou hodnoty proudu při měření nedefinovatelně kolísat je třeba měření zopakovat a vybrat ty správné hodnoty z jednotlivých měření (problémy s měřením extrémně malých proudů – statické náboje apod.)

- Změňte polaritu napětí na diaku a měření proudu v rozepnutém stavu zopakujte

- Vyneste oba grafy všech 4 měření (každý ve dvou kvadrantech)

- Vypočítejte „Nesouměrnost diaku“ pod 2. tabulku

- V závěru srovnejte naměřené hodnoty s katalogovými a s teorií a celé měření zhodnoťte

Použité vztahy:

Vztah pro určení nesouměrnosti

[ V; V; V ]

- nesouměrnost diaku

- hodnota prahového napětí při jedné polaritě

- hodnota prahového napětí při opačné polaritě

Vztah pro výpočet proudu obvodem při použití V-metru k měření proudu

[ nA V; GΩ ]      (kde REV = 1GΩ – ručně nastaveno)

Vztah pro výpočet napětí na diaku při rozepnutém stavu

UD = UZ - UEV   	[ V; V; V ]

Zpracování měření:

Katalogové hodnoty diaku DB3:

Spínací napětí: 	 		                                    minimálně tyto 4 hodnoty je třeba

Nesouměrnost:	                                                            zkontrolovat a v závěru porovnat

Nesouměrnost:

Maximální proud:

Maximální proud v rozepnutém stavu:

Tabulky naměřených a vypočítaných hodnot diaku v rozepnutém i sepnutém stavu

diak, Diotec, DB3

pro 1. polaritu napětí                                   pro 2. polaritu napětí

ϑ = 22 ºC

| UZ | UD | I |  |  | poznámka |  | UZ | UD | I |  |  | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | V | α | k | µAámഀUZ ฀UD |  |  | V | V | α | k | µAámഀUZ ฀UD |  |
| 0,00 | 0,00 | 0 | 2,4120 | 0 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,4120 | 0 |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  | -5,00 | -5,00 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | sepnuto |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sepnuto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | př. výp. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dolů |  |  |  |  |  |  | dolů |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rozepnuto |
|  |  |  |  |  | rozepnuto |  |  |  |  |  |  |  |

Příklad výpočtu pro …….. řádek:

- Výpočet konstanty ampérmetru:

kA=XRAαmax=2,4120=0,02 mA.d-1

- Výpočet hodnoty proudu udávané ampérmetrem

I = kA * α = ……………….. = …… mA = …….. μA

Výpočet nesouměrnosti diaku:

|UN| = |UP1| - |UP2| = |……..| – |……..|  =  3,4 V

- Tabulky naměřených a vypočítaných hodnot diaku v rozepnutém směru

Diak  Diotec  DB3

pro 1. polaritu                                                pro 2. polaritu

REV = 1GΩ   		         			REV = 1GΩ   		 ϑ = 22 ºC

| Uz | UEV | I | Ud | poznámka |  | Uz | UEV | I | Ud | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | mV | nA | V |  |  | V | mV | nA | V |  |
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | př.výp. |
|  |  |  |  | př. výp. |  |  |  |  |  |  |

Příklad výpočtu pro 1. polaritu, pro 10. řádek:

- Výpočet proudu obvodem při použití přesného V-metru

I=UEVREV=……….……….=….... nA

- Výpočet napětí na diaku při rozepnutém stavu

UD=UZ-UEV=..... -...…=..... V

Výpočet proudu obvodem:                      Výpočet proudu obvodem:

Výpočet napětí na diaku:                          Výpočet napětí na diaku:

- UD = UZ – UEV = … - …=…V                        UD = UZ – UEV = … - …=…V

Závěr:

Srovnejte naměřené hodnoty a charakteristiky s teorií a katalogovými hodnotami, stručně popište problémů při měření a jejich vyřešení včetně přesnosti naměřených hodnot.

Použité přístroje:

Veškeré měřicí přístroje a pomůcky použité při měření včetně jejich identifikačních čísel a znaků mimo zkoušeného předmětu (tento nepatří mezi měřicí přístroje).

Po ukončení cvičení v laboratoři je třeba mít:

Zapsané všechny informace potřebné ke zpracování protokolu, zakreslené všechny grafy (4 Ks), určená prahová napětí v obou směrech.

Použitá literatura:

Vlastní zdroje

Vzor grafu naměřených hodnot pro sepnutý i rozepnutý stav diaku:

Vzor grafu naměřených hodnot pro rozepnutý stav diaku:

Tabulky naměřených a vypočítaných hodnot diaku v rozepnutém i sepnutém stavu

diak, Diotec, DB3

pro 1. polaritu napětí                                   pro 2. polaritu napětí

ϑ = 22 ºC

| UZ | UD | I |  |  | poznámka |  | UZ | UD | I |  |  | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | V | α | k | µAámഀUZ ฀UD |  |  | V | V | α | k | µAámഀUZ ฀UD |  |
| 0,00 | 0,00 | 0 | 2,4120 | 0 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,4120 | 0 |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  | -5,00 | -5,00 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | sepnuto |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sepnuto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | př. výp. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dolů |  |  |  |  |  |  | dolů |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rozepnuto |
|  |  |  |  |  | rozepnuto |  |  |  |  |  |  |  |

Příklad výpočtu pro …….. řádek:

- Výpočet konstanty ampérmetru:

kA=XRAαmax=2,4120=0,02 mA.d-1

- Výpočet hodnoty proudu udávané ampérmetrem

I = kA * α = ……………….. = …… mA = …….. μA

Výpočet nesouměrnosti diaku:

|UN| = |UP1| - |UP2| = |……..| – |……..|  =  3,4 V

Tabulky naměřených a vypočítaných hodnot diaku v rozepnutém směru

Diak  Diotec  DB3

pro 1. polaritu                                                pro 2. polaritu

REV = 1GΩ   		         			REV = 1GΩ   		 ϑ = 22 ºC

| Uz | UEV | I | Ud | poznámka |  | Uz | UEV | I | Ud | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | mV | nA | V |  |  | V | mV | nA | V |  |
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | př.výp. |
|  |  |  |  | př. výp. |  |  |  |  |  |  |

Příklad výpočtu pro 1. polaritu, pro 10. řádek:

- Výpočet proudu obvodem při použití přesného V-metru

I=UEVREV=……….……….=….... nA

- Výpočet napětí na diaku při rozepnutém stavu

UD=UZ-UEV=..... -...…=..... V

Výpočet proudu obvodem:                      Výpočet proudu obvodem:

Výpočet napětí na diaku:                          Výpočet napětí na diaku:

- UD = UZ – UEV = … - …=…V                        UD = UZ – UEV = … - …=…V