Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou

nejvyšší úrok

Autor: Ing. Jaroslav Pospíšil

Tématická sada: Laboratorní cvičení z elektrotechnických měření

Téma: Měření indukčnosti

metodou 3 voltmetrů a činitele jakosti

Pracovní sešit

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_02_30_PJAR

Anotace:

Materiál je určen pro 3. ročníky studijního oboru 26-41-M/01 elektrotechnika v předmětu Elektrotechnická měření.

Jedná se o pracovní sešit  k problematice praktického měření indukčnosti metodou 3 voltmetrů a činitele jakosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Název úlohy:

Měření indukčnosti a jakosti cívky metodou tří Voltmetrů

Zkoušený předmět:

L - cívka 1H,  RC Didactic  430-22-321

Zadání úlohy:

# Změřte odpor vinutí RV dané cívky multimetrem.

# Změřte indukčnost dané cívky metodou tří Voltmetrů (L, RČ).

# Vypočtěte činný odpor (RČ).

# Zapojte sériový LC obvod a uveďte jej do rezonance nastavením kondenzátoru.

# Vypočítejte rezonanční kmitočet a porovnejte jej se změřeným kmitočtem.

# Změřte činitel jakosti dané cívky pomocí poměru dvou napětí (dvě obrazovky, při měření ULC, je třeba zvýšit citlivost).

# Vypočítejte činitel jakosti Q dané cívky z naměřených parametrů cívky a obě hodnoty porovnejte.

# Vypočítejte šířku pásma zapojeného rezonančního obvodu

# Výsledky měření patřičně formulujte v závěru a porovnejte s teorií.

Schémata zapojení:

| Schéma č.1 (bod zadání č.2): | Schéma č.2 (bod zadání č.4): |
| --- | --- |

Schéma č.3 (bod zadání č.6):

283 nF

Rozbor úlohy:

Činný odpor RČ a indukčnost cívky L změříme pomocí metody tří voltmetrů. Tato metoda spočívá v tom, že měříme napětí na rezistoru, impedanci „Z“ - cívce včetně indukčnosti a činného odporu (nelze od sebe oddělit) a celkové napětí na této  impedanci a rezistoru. Z poměru těchto napětí a fázorového diagramu můžeme pomocí Kosinovy věty vypočíst . Z těchto hodnot vypočteme činný odpor a reaktanci. Následně vypočítáme indukčnost cívky L a činný odpor RČ, který rozdělíme na ztráty v mědi RCU a ztráty v železe RFE.

Podle  1. schéma platí:

Pro kosinovou větu v trojúhelníku ABC platí:

Kde UR je hodnota napětí na rezistoru

Kde UZC je hodnota napětí na měřené impedanci (cívce)

Kde U   je hodnota celkového napětí (na rezistoru i cívce) a fázový posuv

Se vypočítá:

Pro pravoúhlý trojúhelník cívky platí: UL = UZC . sin  a  URČ = UZC . cos

Z těchto vztahů po podělení proudem I platí:  ωL = Z . sin a RČ = Z . cos

kde

tedy platí:     a

Odpor RČ odpovídá ztrátám v činném odporu, které se skládají ze ztrát v železe RFe (v jádru cívky – hysteresní a vířivými proudy) a ztrátám v mědi RCu (ve vinutí). Hodnotu ztrátového odporu ve vinutí změříme dle bodu „1“ zadání pomocí  Ω-metru.

RČ = RFe + RCu       RFe = RČ + RCu

Činitel jakosti Q budeme měřit pomocí sériového rezonančního obvodu.

Pokud budeme předpokládat  že kondenzátor je ideální, potom činitel jakosti

v rezonančním obvodu bude roven činiteli jakosti cívky a napětí na cívce

bude Q krát větší, než napájecí napětí.

Výpočet rezonančního kmitočtu:

Za rezonance platí: UC = UL = Q . UCL

zároveň platí:

pro výpočet šířky pásma rezonančního obvodu platí:

Postup měření:

# Pozn. R = 1kΩ (přibližná hodnota),  f = 250 – 600Hz

- Multimetrem změřte odpor vinutí dané cívky. (při měření nezapomeňte

odečíst odpor přívodů).

- Zapojte obvod dle schématu 1 a měřte v režimu dvoukanálový

osciloskop, Single Sequence a Phasor. Sondu A zapojte paralelně na

generátor a sondou B postupně změřte jednotlivá napětí. Je možno

použít externí synchronizaci.

(UR – Zeleně, UL – Žlutě, URL–Červeně)

- Hodnotu rezistoru R změňte tak, aby fázový posuv byl cca 30° - 60°.

- Nezapomeňte na vyplnění hlavičky ve všech obrazovkách RC.

(Úl.č.   …. ,  L3V, datum,  třída, pracoviště, jména)

- Zapněte „measure“ a sejměte obrazovku.

- Z hodnot zobrazených v tabulce vypočítejte indukčnost L cívky, činný

odpor RČ.

- Do protokolu zobrazte nasnímané obrazovky a vždy pod

těmito „obrazovkami“ zapište veškeré výpočty, které se k nim

vztahují.

- Činný odpor RČ rozdělte na odpor reprezentující ztráty ve

vinutí RCU a ztráty v železe (jádře cívky) RFE. (Ztráty v železe jsou

tvořeny hysteresními ztrátami a ztrátami vířivými proudy. Toto rozdělení

ztrát není předmětem tohoto měření).

- Přepojte obvod podle schématu 2 na uvedení LC obvodu do rezonance.

Pomocí změn kapacity v režimu „RUN“ uveďte obvod do rezonance

(napětí UL = UC , nejlépe všechny hodnoty) a obrazovku včetně tabulky

a vyplněné hlavičky sejměte.

- Činitel jakosti měřte v režimu dvoukanálový osciloskop, single

sequence na předchozím obvodu uvedeném do rezonance.

- Sondu A zapojte paralelně na generátor a sondou B postupně

změřte jednotlivá napětí (UR – Zeleně, UL – Žlutě, UC – modře

a ULC – Červeně). Nasnímanou obrazovku včetně tabulky uložte.

- Jelikož amplituda ULC je velmi malá, zvyšte citlivost osciloskopu

a sejměte průběh napětí ULC tak, aby amplituda byla měřitelná.

Hodnotu odečtenou v tabulce použijte jako ULC pro výpočet činitele

jakosti Q. Naměřenou obrazovku opět sejměte.

Použité vztahy

[Ω, Ω, V, V]  - výpočet impedance

[-, V, V]	 - výpočet pro cosφ  (Kosinová věta)

[Ω, Ω, -]    - výpočet činného odporu

[Ω, Ω, -]    - výpočet induktance  (reaktance)

Z -    Impedance
R -    Odpor
UL – Napětí na cívce
UR – Napětí na rezistoru
URL – Napětí na cívce a rezistoru
ULC – Napětí na cívce a

kondenzátoru
RČ – Činný odpor
XL – Reaktance (induktance)
L – Indukčnost cívky
C - Kapacita

Q – Činitel jakosti
   RV – Odpor vinutí cívky
   f0 – rezonanční kmitočet

B -  šířka pásma rezonančního

obvodu

[H, Ω, Hz]   - výpočet indukčnosti

[-, H, Ω]   - výpočet činitele jakosti

[-, V, V]   - výpočet činitele jakosti

[Hz, H, F]  - výpočet rezonanční frekvence

[-,Hz,-]

Zpracování měření

Naskenovaná obrazovka pro měření indukčnosti 3-mi V-metry

ϑ = 22 °C,  f =…..Hz,  RV =….. Ω,  C = ..…nF,  UZ = 5 V,  R = ..…kΩ

Výpočty  hodnot  měřené cívky (L, RCU a RFe) – z 1. naskenované obrazovky:

……… Ω

……..

….°….’

……. Ω

……… Ω

……… H

Rfe= Rč – Rv = ….. – …. = …… Ω

Obrazovky po uvedení obvodu do rezonance:

Obrazovka se zvýšenou citlivostí pro změření hodnoty ULC:

Výpočty ostatních hodnot  měřené cívky z 3. a 4. naskenované obrazovky:

f = …… Hz,   L = ………H,   RČ = ………Ω

……….

……..

Výpočet hodnot rezonančního obvodu (f0 a B): z 3. a 4. naskenované  naskenované obrazovky:

…….. Hz

=……… Hz

Závěr:

Porovnání hodnoty měřené indukčnosti 	s hodnotou 1H (udávanou výrobcem) , rozdíl, chyba v %, zhodnocení přesnosti měření.

Zhodnocení vypočítaných a naměřených hodnot a jejich odchylek rezonančního kmitočtu, činitele jakosti Q. Pokud jsou odchylky větší než cca 5% pokuste se zdůvodnit proč vznikly.

Dle výrobce měřená cívka má indukčnost 1 H. Námi naměřená indukčnost ……….. H se liší o ……… H což je o …….%. Tedy toto měření bylo / nebylo velmi přesné.

Velikost indukčnosti, činného odporu a odporu vinutí, čím jsou způsobeny, jaký mají vliv na činitel jakosti Q. Dále zhodnoťte kvalitu cívky a kondenzátoru, jestli lze ztráty v kondenzátoru opravdu zanedbat. Popište a vyhodnoťte fázorové diagramy. Určete šířku pásma rezonančního obvodu.

Před odchodem z laboratoře je třeba mít:

Zaznamenaný odpor vinutí měřené cívky (RV) a všechny další hodnoty ( f, R, C, UZ,  ϑ ), odsouhlasené a nasnímané všechny 4 obrazovky, zapsané měřicí přístroje a pomůcky včetně jejich identifikace a všechna data hlavičky protokolu.

Použitá literatura:

Vlastní zdroje

| Označení | Přístroj - pomůcka | Výrobce typ přístroje | Rozsah | Evidenční číslo výrobní číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA SB | Měřicí jednotka - Sondy Systému RC | RC Didactic | neuvedeno | 601-22-321 | Režim 2 kanálový osciloskop |
| Ust | Funkční generátor | RC Didactic | neuvedeno | 411-22-321 |  |
| SA SB | Měřicí jednotka - Sondy Systému RC | RC Didactic | neuvedeno | 601-22-321 |  |
| C | Kapacitní dekáda | RC Didactic | 1nF – 999nF | 432-22-321 | C= 283nF |
| R | Odporová dekáda | RC Didactic | 1kΩ - 999kΩ | neuvedeno | R=1kΩ |
|  | Propojovací pole | RC Didactic | neuvedeno | 410-22-321 |  |
|  | Stejnosměrný zdroj pro napájení RC systému | ZPA Brno | 5V | 602-22-321 |  |

Použité měřIcí přístroje a pomůcky