PRACOVNÍ LIST

Zkraty, druhy zkratů, příčiny vzniku

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 4. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Zkraty, druhy zkratů, příčiny vzniku |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_03_04_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 4 |
| Třída: |  | Z4K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29.8.2013 |
| Datum ověření: |  | 3.10.2013 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 4. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list k tématu zkraty. Cílem je procvičení jednotlivých druhů zkratů z hlediska dokonalosti, jedno, dvou a třífázových zkratů. |
| Klíčová slova: |  | Zkrat, dokonalý a nedokonalý zkrat, el.oblouk, zemní spojení Ilustrace: archiv autora |

ZADÁNÍ

- Co je to zkrat?

- Jaký je základní rozdíl mezi nedokonalým a dokonalým zkratem?

- Nakresli jednofázový zkrat.

- Jak se liší třífázový zkrat a třífázový zemní?

- Co je to simultánní zkrat?

- Napiš alespoň 4 základní příčiny zkratu

- Jaké znáš tepelné účinky zkratů? Uveď alespoň tři příklady.

ŘEŠENÍ

- Co je to zkrat?

Zkrat je vodivé spojení mezi jednotlivými fázemi, popř. mezi fází a zemí v soustavě účinně uzemněné.

- Jaký je základní rozdíl mezi nedokonalým a dokonalým zkratem?

Základní rozdíl je v impedanci. Při dokonalém je impedance v místě spojení zanedbatelná, při nedokonalém je značná a ovlivňuje velikost zkratového proudu.

- Nakresli jednofázový zkrat

- Jak se liší třífázový zkrat a třífázový zemní?

Liší se tím, že při zemním zkratu dochází k jejich současnému spojení se zemí.

- Co je to simultánní zkrat?

Je to zemní spojení, při kterém dochází ke spojení dvou různých fází se zemí na dvou různých místech.

- Napiš alespoň 4 základní příčiny zkratu.

Nedokonalosti a vady izolace

Nedostatečné vzdušné vzdálenosti

Chybná manipulace

Cizí kovové části na holých spojích

Přepětí

- Jaké znáš tepelné účinky zkratů? Uveď alespoň tři příklady.

Elektrický oblouk  - tepelné a světelné záření, tlakové účinky

Dynamické účinky – ohyb a deformace přípojnic, průhyb vodičů a snížení přeskokové vzdálenosti, deformace vinutí, …

Tepelné účinky – stárnutí izolace, spečení a vytavení kontaktů, popraskání podpěrek, ….