PRACOVNÍ LIST

Procvičení výpočtů zkratů dělením zkratových proudů

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 4. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Procvičení výpočtů zkratů dělením zkratových proudů |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_03_14_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 4 |
| Třída: |  | Z4K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29. 8. 2013 |
| Datum ověření: |  | 20. 11. 2013 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 4. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list k tématu zkraty. Studenti si ověří znalosti z výpočtu zkratů, zjednodušení sítí, zkratového výkonu a proudu metodou dělením zkratového proudu. |
| Klíčová slova: |  | Zkratový proud a výkon, náhradní reaktance, zjednodušování sítí |

ZADÁNÍ

Vypočítejte zkratový výkon a zkratové proudy metodou dělení zkratových proudů v nepřímém poměru reaktancí.

- Zvolte vztažný výkon.

- Vypočítejte náhradní reaktance.

- Síť zjednodušte.

- Vypočítejte zkratový výkon a zkratový proud.

SG1 = 29MVA     8 %

SG2 = 17 MVA     9 %

SG3  = 23 MVA  12 %

SG4 = 35 MVA   10 %

SG5  = 18 MVA   15 %

ST1 = 28 MVA   11%

ST2 = 12 MVA   10%

ST3  = 25MVA   6%

ST4 = 12MVA  10%

V1   l1 = 28 km  Xk= 0,4 Ωkm-1

V2    l2 = 35 km  Xk= 0,4Ωkm-1

ŘEŠENÍ

Vypočítejte zkratový výkon a zkratové proudy metodou dělení zkratových proudů v nepřímém poměru reaktancí.

- Zvolte vztažný výkon.

- Vypočítejte náhradní reaktance.

- Síť zjednodušte.

- Vypočítejte zkratový výkon a zkratový proud.

SG1 = 29 MVA     8 %

SG2 = 17 MVA     9 %

SG3  = 23 MVA   12 %

SG4 = 35 MVA   10 %

SG5  = 18 MVA   15 %

ST1 = 28 MVA   11 %

ST2 = 12 MVA   10 %

ST3  = 25 MVA   6%

ST4 = 12 MVA   10%

V1   l1 = 28 km  Xk= 0,4 Ωkm-1

V2    l2 = 35 km  Xk= 0,4Ωkm-1

Vztažný výkon zvolíme součtem výkonů všech generátorů

Sv=SG1+SG2+SG3=29+23+17+35+18=122 MVA

E1

Reaktance generátorů

Základní vztah    Xg=XGSvSG%

Xg1=812229 =75,72 %

Reaktance transformátorů

Základní vztah   Xt=XTSvST%

Xt1=1112228=47,93 %

Xt2=1012212=101,6 %

Reaktance vedení

Základní vztah  XV=XΩSvUs23100   %

Xv1=11,21223523100=64,4 %

E2

Reaktance generátorů

Základní vztah    Xg=XGSvSG%

Xg2=912217 =64,59 %Xg3=1212223 =63,65 %

Reaktance transformátorů

Základní vztah   Xt=XTSvST%

Xt3=612225=29,28 %

E3

Reaktance generátorů

Základní vztah    Xg=XGSvSG%

Xg4=1012235 =34,8 %Xg5=1512218 =101,67 %

Reaktance transformátorů

Základní vztah   Xt=XTSvST%

Xt4=1012212=101,67 %

Reaktance vedení

Základní vztah  XV=XΩSvUs23100   %

Xv1=141223523100=80,49 %

Nyní nakreslíme náhradní schéma s reaktancemi.

Výslednou reaktanci určíme jako paralelní součet všech reaktancí:

1X=1X1+1X2+1X3=1172,68+161,34+1208,12

X=37,18 %

Zkratový výkon a proud:

Sks1=1,1SVX100=1,112237,18×100=360,95 MVA

Iks=Sks3Us=360,953 35=5,95 kA

Tento zkratový proud rozdělíme na jednotlivé elektrárny v poměru převrácených hodnot reaktancí:

Ik1:Ik2:Ik3=1X1:1X2:1X3

Ik1s=XXE1Iks=37,18172,68×5,95=1,28 kA

Ik1s=XXE2Iks=37,1861,34×5,95=3,61 kA

Ik1s=XXE3Iks=37,18208,12×5,95=1,06 kA

(kontrola – součet jednotlivých proudů se musí rovnat celkovému zkratovému proudu)