[image: image1.emf]

Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             technologií Brno


Autor: Zbyněk Lecián


Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                kompetencí žáků středních škol

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_04_29_LEZB


Předmět: Odborný výcvik elektro
Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 1 (Výroba,bezpečnost,
 




   přenos a rozvody el. energie, zkratky,
 




   značení, práce tech. dokumentací)

Anotace: Odpovědět v testu na otázky týkající se bezpečnosti při práci na EZ                  

Očekávaný výstup: Vyřešit testovací otázky dle zadání – kontrola 
                                  všeobecných znalostí studenta

Druh učebního materiálu: Souhrnný test
Souhrnný test
Bezpečná práce na EZ 1
1. Elektrickou energii z chemické energie získáme v: 

a)  fotovoltaickém panelu

b)  termočlánku
c)  dynamu

d)  alkalickém článku
2.Jak velkou zátěž můžeme připojit na světelný okruh jištěný jističem o hodnotě 6A/B:

a)  1,38kW
b)  1,4W
c)  13,8kW
d)  3,8kW 
3. Jak se značí stejnosměrné a střídavé napětí:


a)  AC , DC
b)  DC , HC
c)  DC , AC
d)  BC , AC
4. Jakým směrem by se měl spínač (vypínač) vypínat:

a)  Jen u páčkových  spínačů pokud to jde směrem dolů
b)  U páčkových či kolébkových spínačů pokud to jde směrem dolů
c)  Jen u  kolébkových spínačů pokud to jde směrem nahoru
d)  U páčkových či kolébkových spínačů pokud to jde směrem nahoru
5. Jaký je úbytek napětí na dvouvodičovém vedení dlouhém 100 m, průřezu 1 mm2,

     měrný odpor Cu je  0,0175:

a) 4,75 Ω

b) 7 Ω

c) 3,5 Ω
d) 9,5 Ω

6.  Tužková baterie a monočlánek mají označení:

a)  AA (R6), D (R20)

b)   AAA (R03), D (R20)

c)   AA (R6), C (R14)

d)   AA (R6), AAA (R03)

7. Jaké je telefonní číslo policie :

a)  155
b)  150
c)  112
d)  158
8.  Jaký rozsah napětí má kategorie elektrických zařízení na nízké napětí:


a) 1kV-52kV

b) 0-50V

c) 50-1000V

d) 50-230V

9.   Rozhodující při úrazu el. proudem je:

a) velikost napětí, kterého se člověk dotýká
b) velikost proudu, který člověkem protéká
c) velikost celkového odporu člověka (vnitřního – přechodového)
d) velikost  plochy těla s vodivou částí EZ.

10.   Na který vodič se umísťují spínače:

a)  Střední vodič
b)  Ochranný vodič
c)  Vodič L

d)  Vodič N

11.  O jakém maximálním průměru se obvykle používají vodniče na světelné obvody :

a)  1,5mm
b)  1,5nm2
c)  1,5m2
d)  1,5mm2
[image: image1.emf]12.   Tento čtyř žilový kabel se skládá  :

a)  z fázového, středního a ochranného vodiče
b)  z fázového, ochranného, středního 
c)  ze středního ,dvou  fázových a středového vodiče

d)  z ochranného,  fázového a středního vodiče

13. Snížení úbytku napětí na vedení docílíme:

a)  snížením průřezu vedení
b)  snížením ani zvětšením nic nedocílíme, nezáleží na průřezu vedení
c)  změnou tvaru vodiče při zachování průřezu vodiče
d)  zvětšením průřezu vedení
[image: image2.emf]

14. Vypočtěte výstupní napětí U2 nezatíženého děliče 
       když  je  R1 = 200 (, R2 = 300 (, U1 = 20V

a)   18V
b)   12V
c)   10V
d)     8V

15. Druhá číslice u označení stupně krytí IP4x udává:

a)  stupeň ochrany proti vodě a doteku živých částí
b)  stupeň ochrany před vniknutím vody a pohybujícími předměty
c)  stupeň ochrany před vniknutím vody
d)  stupeň ochrany před vniknutím pevných předmětů či části těla  
Souhrnný test
Bezpečná práce na EZ 1 (řešení)
Správné odpovědi
	1 
2 
3  
4 
5
	D
A
C
B
C
	6
7
8
9
10
	A
D
C
B
C
	11
12
13
14
15
	D
A
D
B
C


� EMBED Word.Picture.8 ���








[image: image3.wmf][image: image4.png]


_1264238382.doc



