Datum: 7. 4. 2013

Projekt: Kvalitní výuka

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0731

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_183

Jméno autora: Ing. Lenka Findejsová

Název práce: Výpočty jemnosti délkových textilií

Předmět: Technologie

Ročník: 1.

Časová dotace: 30 minut

Vzdělávací cíl: Procvičování výpočtů jemnosti nití, konstrukce nití.

Pomůcky: Psací potřeby, kalkulačka.

Poznámka: Studenti samostatně počítají příklady, řešení konzultují se spolužáky a vyučující.

Inovace: Zapojení audiovizuální techniky do výuky.

Výpočty jemnosti délkových textilií:

- 200 metrů příze váží 4 gramy. Urči Tt  a převeď na Čm.

- Na cívce je 10 kilometrů příze, cívka váží 500 gramů. Urči Tt .

- 500 metrů příze váží 4 gramy. Urči Tt .

- Kolik příze je na cívce, když cívka váží 2kg a jemnost příze je 20 tex.

- 10 kilometrů polyamidového hedvábí váží 15 gramů. Urči Tt , převeď na decitexy.

- Na cívce je 40 kilometrů příze, cívka váží 2,45 kilogramu, dutinka cívky váží 50 gramů. Urči Tt a Čm.

- Tt příze je 40 tex, přadeno příze váží 4 gramy. Jak dlouhé je přadeno?

- Vypočtěte Čm příze, jestliže přadeno dlouhé 1 kilometr váží 25 gramů, převeďte na jemnost Tt v texech.

- 3 kilometry příze váží 0,12 kilogramu. Urči Tt , vypočti Čm  .

- Vypočtěte délku nitě na cívce, když hmotnost materiálu je 1,8 kilogramu a jeho jemnost je 30 tex.

- Kolik kilometrů příze bylo na cívkách v zásilce, která byla zabalena do jedné bedny o celkové hmotnosti 90 kilogramů. V bedně bylo celkem 40 cívek s přízí o jemnosti 20 tex, dutinka cívky váží 50 gramů a hmotnost prázdné bedny je 10 kilogramů.

- Šicí nitě mají označení 10x2, 14x2, 20x2, 30x2, 30x3 tex, nakreslete jejich konstrukci.

- Cívka skané příze váží 3 kilogramy, je na ní 5 000 metrů příze. Určete její jemnost a zapište správně dle konstrukce nitě podle obrázku:

- Příze je dvojnásobně skaná, výsledná jemnost je 120 tex, zapište správně Tt .

120 tex

Řešení:

- Tt=40,2  =20 tex; Čm  =100020 =50 .

- Tt=50010  =50 tex .

- Tt=40,5  =8 tex .

- l =200020  =100 km .

- Tt=1510  =1,5 tex =15 dtex.

- mp= mc- md =2450-50 =2400 g; Tt =240040  =60 tex; Čm  =100060 ≅17.

- l =440  =0,1 km =100 m .

- Čm  =100025 =40; Tt =100040  =25 tex.

- Tt =1203  =40 tex; Čm  =100040 =25.

- l =180030  =60 km .

- Zadání:

mz= 90 kg; mb =10 kg; md=50 g; nc=40; Tt=20 tex.

Řešení:

mp= mz- mb - md×nc=90-10-0,05×40=78 kg; lc=7800020=3900 km;

l1=lcnc=390040=97,5 km.

10; 14; 20; 30

10; 14; 20; 30

30

30

30

- Tts =30005 =600 tex; Tts=200×3 tex.

30

30

30

120 tex

60

60

30

Tts=30×2×2 tex.