Stanoviště 1 - měření

Na tomto stanovišti budete zkoumat, jestli je lidské tělo na všech místech stejně teplé. Výsledky budete zaznamenávat do nákresu postavy, a tak vytvoříte společnou teplotní mapu lidského těla.

Co pro to budeme potřebovat?

dva dobrovolníky, kteří si nechají změřit teplotu na různých místech těla, teploměr

Kde budeme měřit? Jsou místa na těle, jejichž teplota by vás zajímala?

Navrhujeme, aby všechny skupiny změřily teplotu v podpaží, na čele a na článcích prstů ruky. A další 2-3 místa si vybraly podle vlastního zájmu.

Příprava měření

- Na počítači spusťte měřicí software.

- Do USB portu zapojte teplotní čidlo (např. Vernier Go-Temp).

- V záložce Experiment – Sběr dat změňte dobu provádění experimentu na 10 minut a frekvenci měření 20× za minutu.

- Pomocí pravého tlačítka myši klikněte na oblast grafu, zvolte Nastavení grafu – Nastavení souřadnicových os a nastavte měřicí oblast grafu na +15 °C až +40 °C.

Provedení experimentu

- Změřte teplotu v místě provádění experimentu.

- Zvolte tři místa na těle, kde budete měřit teplotu.

- Kliknutím na tlačítko Play v horní části obrazovky počítače s měřicím softwarem spusťte záznam pokusu.

- Přiložte špičku teplotního čidla ke kůži a držte ji po dobu 100 -120 sekund. Během této doby by mělo dojít k ustálení teploty.

- Opakujte na všech zvolených místech. Záznam zastavte a uložte.

Stanoviště 2 - vyhledávání informací

Proces zkoumání  tělesné teploty přináší mnoho složitých otázek. Vybrali jsme několik z nich. Zkuste společně (za pomoci různých  informačních zdrojů) přijít na takové odpovědi, kterým porozumí vaši prarodiče i vaši mladší spolužáci.

- Kolik je nejvyšší a nejnižší naměřená teplota na Zemi? Kde byly tyto teploty naměřeny? Jedná se o obydlené oblasti?

- Jakou nejvyšší a nejnižší teplotu tělesného jádra člověk může přežít?

- Když je nám chladno, začneme se “třást zimou”. O jaký jev se jedná  a proč naše tělo takto  reaguje?

Stanoviště 2 - vyhledávání informací

Proces zkoumání  tělesné teploty přináší mnoho složitých otázek. Vybrali jsme několik z nich. Zkuste společně (za pomoci různých  informačních zdrojů) přijít na takové odpovědi, kterým porozumí vaši prarodiče i vaši mladší spolužáci.

- V teplých dnech hledáme co nejvíce možností, jak se zchladit. Třeba tím, že nosíme méně oblečení a volíme světlé barvy, které lépe odrážejí  teplo. Když se podíváte na beduíny, kteří žijí převážně na pouštích, uvidíte přesný opak. Většinou  jsou celí zahalení, často i v tmavých oděvech. Proč? Jak můžeme vysvětlit skutečnost, že jim není ještě větší horko? Nastala by podobná situace i v tropickém deštném lese?

- Měrná tepelná kapacita lidského těla je asi 3 500 Jkg-1K-1. Kolik vody se musí odpařit z pokožky lidského těla, aby její teplota klesla o 1 °C? Předpokládáme, že tepelné výměny se účastní část vrstvy pokožky o celkové hmotnosti 5 kg.

- Co se děje v dlani člověka po rychlém a intenzivním kontaktu (“plácnutí”) s jinou dlaní?

Stanoviště 2 - vyhledávání informací

Proces zkoumání  tělesné teploty přináší mnoho složitých otázek. Vybrali jsme několik z nich. Zkuste společně (za pomoci různých  informačních zdrojů) přijít na takové odpovědi, kterým porozumí vaši prarodiče i vaši mladší spolužáci.

- V lékárničce každého automobilu  je balíček, na kterém je označení “izotermická fólie”. K čemu slouží, jak funguje a jak ji správně používat? Vyzkoušejte si to.

- Co je to pocitová teplota? Co ji ovlivňuje a proč?

- V roce 1631 sestrojil francouzský lékař Jean Rey první teploměr, který fungoval na stejném principu jako dnešní kapalinové teploměry. Jako teploměrnou látku použil vodu. Později se ale přešlo k používání lihu nebo rtuti. Proč?

Stanoviště 3 - návrat do minulosti

Zkuste si sestavit a vyzkoušet funkční model teploměru. Budete potřebovat: malou skleněnou lahvičku (třeba od přesnídávky), plastelínu, brčko, barvivo (třeba inkoust), vodu, hřebík.

Postup:

- Lahvičku naplňte po okraj obarvenou vodou.

- V uzávěru lahvičky udělejte hřebíkem otvor v šířce brčka.

- Brčko zasuňte do otvoru, uzavřete lahvičku a brčko utěsněte plastelínou. Hladina kapaliny v brčku se zvedne.

- Teploměr je připraven k měření.

Co našemu teploměru ještě chybí k dokonalosti, tj. aby se dal opravdu používat k měření? Jak to zajistit, vyrobit?

Teploměru chybí stupnice. Ta se dá vyrobit třeba následovně:

K brčku přilepte izolepou proužek kartonu. Model teploměru vložte společně s běžným teploměrem do chladničky. Asi po 5 minutách vyndejte a k hladině tekutiny v trubičce udělejte rysku a napište vedle ní údaj zjištěný na teploměru. Pak model teploměru vložte spolu s druhým teploměrem do nádoby s teplou vodou (třeba z vodovodu) a opět po 5 minutách udělejte rysku a zapište příslušný údaj z druhého teploměru. Úsek mezi oběma ryskami pak rozdělte na odpovídající počet dílků.