Videoinspirace k laboratorní práci

Fyzika – Měření síly

aneb „Co unese suchý zip“

Projekt: „Čerstvý vítr z hor“

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509

Partner projektu: Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř,

Mladá Boleslav, Bakovská 7, příspěvková organizace

Termín konání Projektového odpoledne CKP: 19.10. 2017

Hlavní koordinátor projektu: Základní škola, Trutnov, Komenského 399, 541 01 TRUTNOV

Pomůcky:

- tablet a SW SparkVue, siloměr Pasco, 4 ks dřevěných destiček cca 4x4 cm, lepidlo (sponkovačku), háčky, provázek, nádobu na zátěž, tyčku na zavěšení siloměru, suchý zip, zátěž (závaží, písek, voda, předměty různé hmotnosti)

Popis činnosti:

Video zachycuje postup při laboratorní práci z předmětu Fyzika na téma Měření síly.

Jednotlivé kroky činnosti:

Příprava

- na dřevěné destičky připevníme (lepidlo x sponkovačka) suchý zip (1x 1 cm2, 1x 2 cm2) a z druhé strany připevníme háčky na všechny destičky

  - získáme tedy 2 sady s různou plochou suchého zipu

- propojíme siloměr s PC a zavěsíme ho na tyčku

1. měření

- na siloměr pověsíme sestavu suchého zipu o ploše 1 cm2 a nádobu na zátěž

- postupně přidáváme zátěž do nádoby až do okamžiku rozpojení suchého zipu

  - POZOR: umístit nádobu dostatečně nízko nad podlahu, aby nedošlo ke zranění či vysypání zátěže

  - použijeme-li závaží či vodu jako zátěž, tak bychom nemuseli používat siloměr

    - možno vnímat i jako revizi závaží či siloměru

- pomocí SW Sparkvue určíme minimální hodnotu = výsledek a zapíšeme ho do tabulky

2. měření

- na siloměr pověsíme sestavu suchého zipu o ploše 2 cm2 a nádobu na zátěž

- postupně přidáváme zátěž do nádoby až do okamžiku rozpojení suchého zipu

- pomocí SW Sparkvue určíme minimální hodnotu = výsledek a zapíšeme ho do tabulky

Opotřebujeme suchý zip o ploše 1 cm2 opakovaným „rozlepováním“ (doporučuji min. 500x)

3. měření

- na siloměr pověsíme sestavu opotřebovaného suchého zipu o ploše 1 cm2 a nádobu na zátěž

- postupně přidáváme zátěž do nádoby až do okamžiku rozpojení suchého zipu

- pomocí SW Sparkvue určíme minimální hodnotu – výsledek a zapíšeme do tabulky