Galvanické pokovování – popis pokusu

Na digitálních vahách jsme odměřili 3x 5g pentahydrátu síranu měďnatého.

Do skleněného bazénku jsme nalili 800 ml vody.

Do vody jsme ponořili dvě elektrody: anodu (+) – měděný plíšek a katodu (-) vidličku.

Sestavili jsme elektrický obvod, do kterého jsme kromě elektrod zapojili zdroj napětí (plochou baterii), voltmetr (Pasco) a ampérmetr (Pasco).

Nejprve jsme změřili hodnoty proudu a napětí pro čistou vodu z vodovodu.

Následně jsme ve vodě rozpustili 5g pentahydrátu síranu měďnatého a v tomto elektrolytu jsme opět změřili proud i napětí.

Při dalších dvou měření jsme postupně vždy přidali dalších 5g pentahydrátu síranu měďnatého a proměřili proud i napětí v elektrolytu.

Asi po 30 minutách jsme pozorovali měď vyloučenou z roztoku elektrolytu na vidličce (záporná katoda přitahuje kladné ionty mědi).

Tento pokus názorně demonstruje galvanické pokovování.