Popis pokusu – osvětlení

S pomocí multifunkčního čidla Pasco jsme zjišťovali hodnoty osvětlení pracovní plochy žáků (běžné lavice) v učebně chemie v různých vzdálenostech od okna.

Nejprve jsme neměřili hodnoty v různých vzdálenostech od okna (bez osvětlení):

1m (19,8 lux)-modrý průběh

2,5m (5,41 lux)-červený průběh

5m (1,8 lux)- zelený průběh

Na stejných místech jsme pak naměřili hodnoty osvětlení pod zářivkami:

1m (476 lux)-modrý průběh

2,5m (720 lux)-červený průběh

5m (632 lux)- zelený průběh

Měření jsme prováděli v odpoledních hodinách, při zataženém počasí, kdy už je intenzita osvětlení v tuto podzimní dobu velmi nízká. Podobné hodnoty bychom ale naměřili také v prvních ranních hodinách. Pro psaní nebo čtení textu jsou tyto hodnoty samozřejmě nepřijatelné. Proto je využíváno osvětlení zářivkami. Naměřené hodnoty se trochu lišily podle místa měření, všechny však splňovaly hygienickou normu. Nejlépe je osvětlen střed třídy, kam dopadá světlo ze všech tří řad zářivek.

Tomu odpovídá naměřená hodnota: 720 lux (červený průběh). U okna hodnota 476 lux (modrý průběh), u dveří 632 lux (zelený průběh).

Zajímalo nás také množství světla na chodbě před učebnou, kterou osvětlují rovněž zářivky. S luxmetrem jsme ušli vzdálenost asi 15m, pod pěti zářivkami. Hodnoty osvětlení kolísaly v maximech okolo 240 lux (pod zářivkou) a v místech mezi zářivkami byl vždy patrný pokles na hodnotu okolo 75 lux. Malý rozdíl jsme pozorovali také v souvislosti s náběhem zářivek. Cesta chodbou tam (po rozsvícení) měla nižší hodnoty osvětlení (220 lux), než zpět (240 lux) po náběhu zářivek.