Základní  škola a mateřská škola J. A. Komenského
                                                                       v Novém  Strašecí 
                                                                  Komenského nám. 209, 271 01 Nové Strašecí
                                                           tel. 311 240 401, 311 240 400, email: zsnovstra@iol.cz

- ČÍSLO PROJEKTU: 1.4 OP VK

- NÁZEV: VY_32_INOVACE_18

- AUTOR: Mgr., Bc. Daniela Kalistová

- OBDOBÍ: 2011-12

- ROČNÍK: 9

- VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda

- VZDĚLÁVACÍ OBOR: Fyzika

- TÉMATICKÝ OKRUH: Elektromagnetické a světelné děje

- TÉMA: Elektřina - souhrn

- ANOTACE: Pracovní list slouží k zopakování části tematického okruhu Elektromagnetické a světelné děje, a to elektrický náboj, elektrický proud, Ohmův zákon, sériové a paraelní zapojení spotřebičů, elektrická práce a výkon.  Žáci budou moci z materiálu čerpat po odchodu na střední školu.

Elektřina - souhrn

- Složení atomu:

- Velikost elektrického náboje lze měřit, je to tedy fyzikální veličina. Má značku ….. a její jednotkou je coulomb (….). Proton má elektrický náboj 1,602 . 10-19C. Elektron má stejně velký záporný elektrický náboj. Náboj 1C by tedy dohromady tvořilo asi …………………… protonů nebo elektronů.

Výpočet:

- K čemu dochází při elektrování plastové tyče třením?

- Kolem každého zelektrovaného tělesa je …………………. pole projevující se ……………… silou. Tato síla může být …………………… i ………………………… . Dvě souhlasně nabitá tělesa se ………………………., dvě ………………………. nabitá tělesa se …………………. . Elektrická síla působí i na lehká nenabitá tělesa. V tom případě se projevuje jako síla přitažlivá. Toho využíváme např. ………………………………………..

- Mezi tělesy nabitými opačnými náboji je elektrické napětí. Označujeme ho ……., jednotkou je …….. . Měříme ho …………………… . Chemické zdroje elektrického napětí se nazývají galvanické články. Galvanický článek obsahuje dvě různé …………………, mezi nimiž je vhodné vlhké prostředí. (např. ……………………………………………………………………………………………). Zdroj o vyšším napětí získáme …………………….. zapojením několika zdrojů. Používáme je především k …………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Elektrický proud v kovech je  uspořádaný ………………………. pohyb elektronů od ……………….. elektrody zdroje ke ………………….. elektrodě zdroje. Směr elektrického proudu ovšem označujeme právě opačně, a to od ……………………. pólu k ……………………. . Elektrický proud označujeme …………, jeho jednotkou je ……………. (A).

- Vodiče a nevodiče elektrického proudu:
V pevných látkách elektrický proud vedou ………………………………………………………………………………….
V kapalinách elektrický proud vedou ……………………………………………………………………………………………
V plynech elektrický proud vedou …………………………………………………………………………………………

- Následující látky rozděl na vodivé (V) a nevodivé (N):
sklo		cín		rtuť		beton		silon		tuha		měď
porcelán	zlato		papír		voda		líh		roztok NaCl		
citron		roztok cukru			kys.sírová			suchý vzduch

- Zakresli schematické značky k jednotlivým názvům.
žárovka			ampérmetr			vypínač

voltmetr			odpor				elektrický článek
pojistka			el. zvonek			reostat
vodič				uzel				zdroj střídavého napětí

- Nakresli schéma zapojení dvou žárovek tak, abys je mohl najednou ovládat jedním vypínačem. Do obvodu zakresli ampérmetr, který změří proud v obvodu a voltmetr, který změří napětí na jedné žárovce. Zapiš vztahy, které platí pro proud a napětí v obvodu. Jak se toto zapojení nazývá?

- Nakresli schéma zapojení dvou žárovek, přičemž vypínačem ovládáš jednu z nich a druhá svítí stále. Do obvodu zakresli ampérmetr, který změří proud procházející žárovkou, která stále svítí a voltmetr, který změří napětí na druhé žárovce ovládané vypínačem. Zapiš vztahy, které platí pro proud a napětí v obvodu. Jak se toto zapojení nazývá?

- Za jakých podmínek prochází obvodem elektrický proud?

  - ..

  - ..

  - ..

- Zapiš vztah pro Ohmův zákon. Zapiš, co jednotlivé značky veličin znamenají a jaké jsou vztahy mezi uvedenými veličinami.

- Na zásuvce jsou uvedeny údaje 220 V/6 A. Bude překročen povolený elektrický proud, připojíme-li do zásuvky elektrické kamínka s odporem 30 Ω?

Vzorec pro výpočet odporu

Zakroužkuj nesprávné tvrzení. Odpor elektrického vodiče závisí na jeho:

a) Materiálu	 	b) Průřezu		c) Hustotě

d) Délce			e) Teplotě

- Vypočítej výsledný odpor rezistorů:

          100 Ω	           250 Ω		          300 Ω	           185 Ω	           50 Ω
                   
              R = …………. Ω					R = ……………. Ω

- Vypočítej výsledný odpor rezistorů:
         40 Ω				40 Ω				60 Ω

40 Ω				10 Ω				30 Ω

R = ………….. Ω			R = ………….. Ω				20 Ω		
								R = ………….. Ω

- Vypočítej výsledný odpor rezistorů:
         50 Ω		70 Ω				80 Ω		40 Ω

40 Ω					190 Ω		50 Ω

R = …………Ω					R = …………..Ω

- Rezistory o odporech R1 = 12Ω a R2 = 8Ω jsou zapojeny za sebou ke zdroji s elektrickým napětím 
U = 6V. Vypočítej R, U1, U2, I1,I2, I.
Náčrtek:				Výpočty:

- Řetěz elektrických svíček na vánoční stromeček je ze 100 žároviček zapojených tak, že tvoří dvě větve zapojené vedle sebe a v každé větvi je 50 žároviček zapojených za sebou. Svorky celého řetězu jsou připojeny k napětí 220V.
Vypočti:
a) celkový odpor, je-li odpor jedné žárovičky 40Ω

b) velikost protékajícího proudu

c) napětí na svorkách jednotlivých žároviček

d) vysvětli, co se stane, když praskne jedna žárovička

Vzorce pro elektrickou práci a výkon

Zakroužkuj všechny správné možnosti:
Spotřebu elektrické energie určím, budu-li znát:
a) odpor spotřebiče a proud, který jím protéká

b) napětí na svorkách spotřebiče a jeho účinnost

c) odpor spotřebiče, protékající proud a dobu, po kterou byl zapojen

d) napětí na svorkách spotřebiče a dobu, po kterou byl zapojen

e) napětí na svorkách spotřebiče, velikost protékajícího proudu a dobu, po kterou byl zapojen

f) výkon spotřebiče a dobu, po kterou byl zapojen

g) příkon spotřebiče a jeho účinnost

h) příkon spotřebiče a dobu, po kterou byl zapojen

i) výkon spotřebiče, jeho účinnost a dobu, po kterou byl zapojen

j) velikost protékajícího proudu a napětí, k němuž je spotřebič připojen

- Topnou spirálou elektrického krbu o odporu 10 Ω prochází proud 20 A po dobu 2,5 h. Urči příkon krbu a spotřebovanou elektrickou energii.

- Topnou spirálou vařiče, jejíž odpor je 20 Ω, prochází proud 5 A a jeden litr vody se ohřeje z teploty 25°C na teplotu varu za 20 minut. Kolik % elektrické energie se využije k ohřátí vody?

Řešení:

- Q, C, 6,24 * 1018 e

- K přechodu elektronů mezi tělesy

- Elektrické elektrickou, přitažlivá, odpudivá, odpuzují, nesouhlasně, přitahují, prachovka

- U, V, voltmetrem, elektrody, kyselina sírová,kyselina solná, slaná voda, roztok síranu měďnatého, …, sériovým, spotřebiče na baterky

- Usměrněný, záporné, ke kladné, kladného, k zápornému, I, ampér

- Volné elektrony, kladné a záporné ionty, oboje

- VODIVÉ – cín, rtuť, tuha, měď, zlato, roztok NaCl, citron, kyselina sírová

V

A

sériové 
I = I1 = I2
U = U1 + U2

- paraelní
                                                               
I = I1 +I2
U = U1 = U2

V

A

- zdroj napětí, uzavřen, spotřebič

- I = U/R, I – proud, U – napětí, R – el.odpor

- Ano, I = 7,3 A

- c,e, R = ρ * l/S

- 350 Ω, 535 Ω

- 20 Ω, 8 Ω, 10 Ω

- 30 Ω, 80 Ω

- R = 20 Ω,I = I1 = I2 = 0,3 A, U1 = 3,6 V, U2 = 2,4 V

- a) 1000 Ω
b) 0,22 A
c) 4,4 V
d) zhasne celá jedna větev obvodu, napětí na ostatních žárovičkách se zvýší a mohly by prasknout

- c, e, g, i

- P = 4000 W, E = 36 MJ

- 52%

POUŽITÉ ZDROJE:

- JÁCHIM, František a Jiří TESAŘ. Fyzika pro 8. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: SPN, 2000. ISBN 80-7235-125-7.

- BOHUNĚK, Jiří. Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ: 3. díl. 1. vyd. Praha: Galaxie, 1994. ISBN 80-85849-04-6.

- HAJDÚKOVÁ, Tatiana a Wanda GONZÚROVÁ. Sešit Fyziky pro 8. ročník základních škol. 1. vyd. Praha: Geointer, s. r. o., 2004. ISBN 80-86773-05-1.