Metodika

V následující tabulce jsou uvedeny výchozí informace o jednotlivých materiálech, které podnik nakupuje – cena za jednotku a roční spotřeba materiálu v kusech.

| položka | Cena za kus | Roční spotřeba v ks | Roční spotřeba v Kč | Roční obrat v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 15 000 | 90 000 | 1,95 |
| 2 | 13 | 1 800 | 23 400 | 0,51 |
| 3 | 24 | 45 400 | 1 089 600 | 23,56 |
| 4 | 17 | 900 | 15 300 | 0,33 |
| 5 | 18 | 5 000 | 90 000 | 1,95 |
| 6 | 4 | 1 000 | 4 000 | 0,09 |
| 7 | 12 | 15 000 | 180 000 | 3,89 |
| 8 | 9 | 1 800 | 16 200 | 0,35 |
| 9 | 19 | 9 000 | 171 000 | 3,70 |
| 10 | 21 | 52 500 | 1 102 500 | 23,84 |
| 11 | 26 | 67 000 | 1 742 000 | 37,67 |
| 12 | 5 | 20 000 | 100 000 | 2,16 |
| celkem | - | - | 4 624 000 | 100,00 |

Řešení

Pro rozdělení materiálů podle metody ABC postupujeme následovně:

- roční potřebu položky v kusech vynásobíme cenou za položku,

- sečteme všechny roční potřeby v Kč a získáme hodnotu celkové roční spotřeby,

- % vyjádříme podíl každé položky na celku a položky seřadíme v sestupném pořadí podle % podílu,

- vypočítáme kumulativní % podíly (součet všech procent od první až k posuzované položce, takže u poslední položky musí být výsledek 100 %),

- vytvoříme skupiny tak, že skupina A by měla zahrnovat zhruba 80 % ročního obratu, skupina B asi 15 % a skupina C asi 5 %.

- v našem případě zařadíme do skupiny A položky 11, 10 a 3 i přesto, že hodnota jejich součtu bude vyšší než 80 %, protože se značně odlišuje jejich objemem obratu od ostatních položek, zařazených do skupiny B aC.

% podíl

| Položka | Hodnota ročního obratu v % |  | skupina |
| --- | --- | --- | --- |
|  | z celku | kumulativně |  |
| 11 | 37,67 | 37,67 | A |
| 10 | 23,84 | 61,51 | A |
| 3 | 23,56 | 85,07 | A |
| 7 | 3,89 | 88,96 | B |
| 9 | 3,70 | 92,66 | B |
| 12 | 2,16 | 94,82 | B |
| 1 | 1,95 | 96,77 | B |
| 5 | 1,95 | 98,72 | B |
| 2 | 0,51 | 99,23 | C |
| 8 | 0,35 | 99,58 | C |
| 4 | 0,33 | 99,91 | C |
| 6 | 0,09 | 100,00 | C |

Výsledné skupiny

| Skupina | Položky | % podíl z počtu položek | % podíl z hodnoty obratu |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 11, 10, 3 | 25,0 | 85,07 |
| B | 7, 9, 12, 1, 5 | 41,7 | 13,65 |
| C | 2, 8, 4, 6 | 33,3 | 1,28 |