[image: image4.jpg]L[]
.
i.
= socialni MINISTERSTVO 8KOLSTVI, OP Vzdélavani

fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Název SŠ:
	VOŠ, SPŠ automobilní a technická

	Autor:
	Jindřich Roučka

	Název:
	Napnutí řetězu KTM SXF 350 2011

	Tematická oblast:
	Opravy převodových ústrojí 

	Ročník:
	II.

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0504

	Datum vzniku:
	11.03.2013

	Anotace:
	Účelem tohoto materiálu je popsat a zdokumentovat napnutí sekundárního řetězu u daného typu motocyklu


Nastavení napnutí řetězu

Výstraha!

Nebezpečí úrazu

Nebezpečí v důsledku špatného napnutí řetězu.

· Pokud je řetěz napnutý příliš silně, poškozují se součásti sekundárního přenosu síly (řetěz, řetězové kolečko, rozeta, ložisko v převodovce a v zadním kole). Mimo předčasné opotřebení se může v extrémním případě řetěz přetrhnout nebo se může zlomit hnací hřídel převodovky. Pokud je naproti tomu řetěz příliš volný, může spadnout z řetězového kola a zablokovat zadní kolo nebo poškodit motor. Dbejte na správné napnutí řetězu, případně seřiďte.

1) Zdvihněte motocykl na stojan.

Na konci přesmykače přitiskněte řetěz nahoru a zjistěte jeho napnutí  „A“ 

napnutí řetězu 55-58mm

Informace

Spodní část řetězu „1“ musí být při tom napnutá

Řetězy se neopotřebovávají vždy stejnoměrně, proto opakujte toto měření na různých místech řetězu

[image: image1.jpg]



2)Nastavení napnutí řetězu

Povolte matici „1“
Povolte matice „2“

Nastavte napnutí řetězu otáčením regulačního šroubu „3“ do leva a doprava

[image: image2.jpg]



Napnutí řetězu 55-58 mm

Natočte regulační šrouby „3“ doleva a doprava tak, aby značky na levém a pravém napínáku řetězu byly ve stejné pozici k referenčním značkám „A“. Tím je zadní kolo správně vyrovnáno

[image: image3.jpg]



Utáhněte matice „2“

Zajistěte aby, napínáky řetězu „4“ přiléhaly k regulačnímu šroubu „3“
Utáhněte matici „1“
Předepsaná hodnota:

Matice u zadního výsuvného čepu kola M20x1,5  80Nm

Informace:
Díky velkému rozsahu možného nastavení napínáků řetězu (32mm) lze jezdit na různé sekundární převody při stejné délce řetězu.

Napínáky řetězu „4“ lze otočit o 180O
3)Sejměte motocykl ze stojanu

[image: image4.jpg]