
	Název SŠ:
	VOŠ, SPŠ automobilní a technická

	Autor:
	Fišer Jan

	Název:
	Demontáž předního tlumiče

	Tematická oblast:
	Oprava automobilu

	Ročník:
	2AB – 2AD

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0504

	Datum vzniku:
	13.3.2013

	Anotace:
	


.
Jméno: Fišer Jan   
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání našich žáků. .
Veškeré montážní postupy a zobrazení jsou vlastním dílem autora a lze je používat.  
Demontáž a montáž předního tlumič Škoda 

Sundáme kolo, poté plastovou krytku v motorovém prostoru, která je nasazená na matici tlumiče.
Vezmeme inbus 7mm a zet-klíč 21mm nasadíme na matici a inbusem podržíme čep (šroub tlumiče) a odtrhneme.

Odpojíme kabely od abs a indikace brzdových destiček z držáku na tlumiči.
Povolíme matici šroubu v těhlici použijeme ořech 18mm.- šroub vyndáme ven.
Povolíme šroub stabilizátoru na ramenu, použijeme ořech 16mm. 

Srazíme těhlici z tlumiče (horní matice tlumiče v motorovém prostoru stále našroubovaná, po sražení těhlice z tlumiče matici vyšroubujeme, sundáme hliníkový doraz a tlumič vyndáme ven.
Tlumič uchytíme a sevřeme jemně do svěráku a nasadíme stahováky pružin.

Stáhneme pružinu a povolíme vložku závitu (klíč zet 21+ 7mm ořech).
Sundáme gumové uložení, ložisko a misku.
Sundáme pružinu, ochranou manžetu a doraz tlumiče.

Nové věci nandáme v pořadí - doraz tlumiče, ochranná manžeta, pružina, miska, ložisko, gumové uložení a nakonec vložku zavitu.
Vložka závitu stačí zatím jen chytit a dotáhne se až po povoleni pružiny...

Při montáži zpět vyčistíme otvor v těhlici pro tlumič a mázneme tlumič, v místě kde jde do těhlice, vazelinou.

Dál je už montáž opakem demontáže. Chytíme nahoře tlumič ,tlumič naklepneme do těhlice, dáme do těhlice šroub a matici, utáhneme.

Pak chytíme a utáhneme šroub stabilizátoru.
Upevníme kabely ABS a indikace brzd. destiček do držáku na tlumiči . Nasadíme kolo dotáhneme a při úplně spuštěném autě horní matici dotáhneme.

Pak povolíme kulový čep řízení ořech 19mm a buď stáhneme nebo vyrazíme. Pak povolíme na spodním svislém čepu 3 šrouby M8, ořech 13mm a dáme těhlici stranou.
Potřebné nářadí a přípravky 

Ráčna + hlavice 13mm,16mm,18mm,19mm,21mm,24mm. stahovák kulového čepu a pružin a 7mm inbus na čep tlumiče, kladivo, uvolňovací sprej, ocelový kartáč, klíč- zet 21mm a očkoplochý klíč 18 a 19 mm.
[image: image1.jpg]



Zaslepovací krytka horního uložení tlumiče
[image: image2.jpg]



Matice a silentblok horního uložení

[image: image3.jpg]



Stahovací šroub těhlice s maticí  spodního uložení tlumiče   
[image: image4.jpg]



Táhlo stabilizátoru
[image: image5.jpg]



Svorkovnice zapojení ABS a indikace brzdových destiček 
[image: image6.jpg]



Vysunutý tlumič z těhlice  
[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]




VOŠ.SPŠ automobilní a technická České Budějovice .Centrum odborné výuky JIHOTRANS 

