Název školy:	Základní škola Městec Králové

Autor:	Mgr. Petr Novák

Název:	VY_32_INOVACE_49_Inf8_9

Téma:	DVD kamera - funkce

Číslo projektu:	CZ.1.07/1.4.00/21.2313

Anotace:	Elektronický pracovní list popisující funkce DVD kamery.

Datum:	27. 11. 2012

Keywords:	DVD kamera, funkce

Funkce DVD kamery

Systém zvuku

| Dolby®Digital AC-3 2ch | Digitální ztrátová komprese zvuku od společností Dolby Laboratories pro záznam vícekanálového zvuku |
| --- | --- |
| Integrovaný mikrofon | Vpředu kamery velmi citlivý mikrofon pro zachycení méně hlasitých záznamů |
| Integrovaný reproduktor | Možnost poslechu zaznamenané scény |

Fotoaparát

| 800 000 pixelů | Rozlišení fotoaparátu videokamery nedosahuje takových hodnot jako digitálního fotoaparátu, protože to není hlavní funkce videokamery. |
| --- | --- |
| Zaostřování | Automatické i ruční – plně automatický režim zaostřování při pořizování snímku lze nahradit i ručním. |
| Funkce nočního vidění | Pořizování snímků lze provádět prakticky za minimálního osvětlení. Výrobce uvádí i za úplné tmy. |
| Stabilizátor obrazu | Elektronický – redukce třesu ruky je prováděna elektronicky nikoliv opticky. |
| AE – Automatická expozice | K dispozici je několik automatických režimů: Portrét/Pláž a lyžování/Sport/Krajina /V záři reflektorů/Západ slunce a měsíc |
| Další funkce | Kompenzace protisvětla – oslnění. Zatmívání a roztmívání obrazu. |

Objektiv/ZOOM

| Objektiv | Velmi kvalitní optika Carl Zeiss®Vario-Tessar®. |
| --- | --- |
| ZOOM | 20 x optický zoom pro přiblížení vzdálených objektů. |
| Ohnisková vzdálenost | 2.3-46 Ohnisková vzdálenost čočky objektivu. |
| ZOOM přehrávání | Při přehrávání lze záznam přiblížit |

Záznam videa

| Médium pro záznam | DVD-R/-RW/+RW Video/VR HQ/SP/LP |
| --- | --- |
| Obrazové efekty | Mozaika/Monotónní/Sépie/Pastel |
| Digitální obrazové efekty | Klíč k jasu/Starý film |
| Titulkování a úpravy | Úprava seznamu skladeb / Původní úprava |
| Finalizace | Pro možnost přehrávání DVD v PC a stolním přehrávači nutnost finalizace. |

Další funkce

Širokoúhlý záznam obrazu 16:9

Informace o stavu baterie

Hybridní dotyková otočná obrazovka LCD 2,5“

Hledáček 123 000 pixelů

Procvič si:

- Co víš o fotoaparátu ve videokameře?		Pomoc

- Na jaké médium je ukládán záznam?			Pomoc

- Jaké další funkce DVD kamera má?			Pomoc

Použité zdroje:

Foto vlastní (2012)