Mechanická práce a energie

Zadání:

- Jaká je kinetická energie sekačky o hmotnosti 30 kg, která se pohybuje rychlostí 60 m za minutu?

- Jak velkou práci vykoná rotační sekačka s výkonem 1,3kW za 1,5 h sekání trávy? Výslednou hodnotu práce vyjádřete v J i v kWh.

- Zavlažování na zahradě je realizováno pomocí čerpadla o příkonu 500 W. Kolik vody načerpá ze studny o hloubce 25 m za 10 minut, je-li účinnost 65%?

- Automobil o výkonu 200 kW jede rychlostí 90 km/h. Určete tahovou sílu motoru.

- Z rozhledny o výšce 50 m byl vypuštěn předmět o hmotnosti 100 g.  Určete:

  - polohovou energii na počátku pohybu,

  - polohovou, pohybovou a celkovou energii na konci 1. sekundy,

  - dopadovou rychlosti a kinetickou energii při dopadu tělesa na zem.

- Těleso z příkladu 5 při dopadu na zem narazilo na dřevěný kolík, který se díky nárazu posunul do hloubky o 4 cm. Určete odporovou sílu půdy.

- Dědeček s vnukem si dali závod. Určete poměr jejich kinetických energií, je-li hmotnost chlapce čtyřikrát menší než dědy a rychlost chlapce je čtyřikrát větší než dědečka.

- Jaký úhel svírala působící síla s vodorovným povrchem, působil-li děda silou o velikosti 400 N po dráze 1 km a vykonal při tom práci 346,45 kJ.

Výsledky:

- 15 J

- 7,02 MJ, 1,95 kWh

- 780 l

- 8 kN

- 50 J; 45 J, 5 J, 50 J; 31,6 m/s, 50 J

- 1250 N

- 4:1 (vnuk : dědeček)

- 30°

Řešení:

- Jaká je kinetická energie sekačky o hmotnosti 30 kg, která se pohybuje rychlostí 60 m za minutu?

vzorce pro výpočet:

Sekačka má kinetickou energii 15 J.

- Jak velkou práci vykoná rotační sekačka s výkonem 1,3kW za 1,5 h sekání trávy? Výslednou hodnotu práce vyjádřete v J i v kWh.

vzorce pro výpočet:

Rotační sekačka vykoná práci 7,02 MJ resp. 1,95 kWh.

- Zavlažování na zahradě je realizováno pomocí čerpadla o příkonu 500 W. Kolik vody načerpá ze studny o hloubce 25 m za 10 minut, je-li účinnost 65%?

vzorce pro výpočet:

nejdříve vypočítáme výkon ze vztahu pro výpočet účinnosti:

nyní ze vztahu pro výkon určíme hmotnost:

Za 10 minut načerpá 780 kg resp. 780 l vody.

- Automobil o výkonu 200 kW jede rychlostí 90 km/h. Jak velkou silou táhne motor auto?

vzorce pro výpočet:

Tahová síla motoru je 8 kN.

- Z rozhledny o výšce 50 m byl vypuštěn předmět o hmotnosti 100 g.  Určete:

  - polohovou energii na počátku pohybu,

  - polohovou, pohybovou a celkovou energii na konci 1. sekundy,

  - dopadovou rychlosti a kinetickou energii při dopadu tělesa na zem.

vzorce pro výpočet:

celková energie:

Polohová (potenciální) energie na počátku pohybu je 50 J a odpovídá celkové mechanické energii.

vzorce pro výpočet:

- ze zákona zachování mechanické energie vyplývá, že celková energie pohybu bude  (viz a)

- rychlost v čase 1 s vypočteme ze vztahu  a dosadíme do vzorce pro výpočet kinetické energie

- potenciální energii dopočítáme jednoduše ze vztahu , odkud

Na konci první sekundy má kinetická energie hodnotu 5 J, potenciální 45 J a celková mechanická energie 50 J.

vzorce pro výpočet:

- ze zákona zachování mechanické energie vyplývá, že celková energie pohybu bude  (viz a)

- při dopadu na zem celková energie odpovídá kinetické energii, proto

- ověření přes výpočet pomocí dopadové rychlosti

Dopadová rychlost tělesa je 31,6 m/s a kinetická energie má hodnotu 50 J.

- Těleso z příkladu 5 při dopadu na zem narazilo na dřevěný kolík, který se díky nárazu posunul do hloubky o 4 cm. Určete odporovou sílu půdy.

vzorce pro výpočet:

Odporová síla půdy je 1250 N.

- Dědeček s vnukem si dali závod. Určete poměr jejich kinetických energií, je-li hmotnost chlapce čtyřikrát menší než dědy a rychlost chlapce je čtyřikrát větší než dědečka.

vzorce pro výpočet:

Poměr kinetické energie vnuka a jeho dědečka je 4: 1, tj. kinetická energie chlapce je čtyřikrát větší.

- Jaký úhel svírala působící síla s vodorovným povrchem, působil-li děda silou o velikosti 400 N po dráze 1 km a vykonal při tom práci 346,45 kJ.

vzorce pro výpočet:

Síla svírala úhel zhruba 30°.