Dynamika tekutin - řešení

- Vyřešte křížovku, zvýrazněte tajenku a uveďte základní informace o této osobě (časové zařazení, národnost, obor zájmu,…).

| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ž | E | L | E | Z | O |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T | E | K | U | T | I | N | Y |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K | O | N | T | I | N | U | I | T | Y |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  | B | E | R | N | O | U | L | L | I | H | O |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | Z | D | U | C | H |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H | U | S | T | O | T | A |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T | L | A | K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  | P |  | R |  | O | U | D | N | I | C | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J | O | U | L | E |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Materiál o hustotě 7870 kg/m3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Souhrnný název pro kapaliny a plyny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Vztah .se nazývá rovnice …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Zákon zachování energie proudící kapaliny vyjadřuje …………. rovnice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Tekutina nezbytná pro život. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Podíl hmotnosti a objemu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Veličina mající jednotky . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Myšlená čára, jejíž tečna v libovolném bodě určuje směr rychlosti pohybující se částice kapaliny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Jednotka energie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Žukovskij – Nikolaj Jegorovič Žukovskij ( 1847- 1921), ruský vědec, zakladatel moderní hydrodynamika a aerodynamiky, „otec ruské aviatiky“ – teorie létání.

- Vypočítejte:

- Určete objemový průtok vody v potrubí o průměru 8 cm, je-li rychlost proudění 20 cm/s.Výsledek vyjádřete v litrech za sekundu.

Řešení:

Odpověď:

Objemový průtok vody je 1 l/s.

- Voda tekoucí ve strouze o průřezu 3 m2rychlostí 0,3 m/s, vtéká otvorem obsahu 6000 cm2na vodní kolo. Jak velkou pohybovou energii má každý litr vytékající vody?

Řešení:

rovnice kontinuity:

výpočet kinetické energie:

Odpověď:

Energie jednoho litru vytékající vody na mlýnské kolo je 1,125 J.

- Do menší obce přitéká voda ve špičce s objemovým průtokem 1,8 m3/min. Doporučená rychlost vody v přívodním potrubí 1 m/s – 1,8 m/s. Doporučte, jaký průměr potrubí má zvolit stavební firma: 
4 inch, 6 inch, 8 inch, 10 inch?

Řešení:

výpočet obsahů:						převod inch:

výpočet průměrů:

Odpověď:

Rozmezí průměrů odpovídá potrubí o průměru 8´´.

- V širší části proudí voda rychlostí 8 cm/s při tlaku 1500 hPa. V užší části trubice je tlak 1400 hPa. Určete rychlost v  užší části.

Řešení:

Bernoulliho rovnice:

Odpověď:

Rychlost v užší části potrubí je 4,5 m/s.

- Napnutá trojúhelníková plachta má základu 4,2 m a výšku 5 m. Proudící vítr má vzhledem k plachtám rychlost 18 km/h, součinitel daný tvarem plachty má hodnotu 1,2. Hustota vzduchu při teplotě 20°C je zhruba 1,2 kg/m3. Jak velkou silou působí vítr na plachtu?

Řešení:						obsah trojúhelníku:

Newtonův vzorec pro výpočet odporové síly:

Odpověď:

Vítr působí na plachtu silou 189 N.

Přispěvatelé Wikipedie, Nikolaj Jegorovič Žukovskij [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 5. 03. 2013, 10:52 UTC, [citováno 2.04. 2013] <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikolaj_Jegorovi%C4%8D_%C5%BDukovskij&oldid=10130107>