[image: image4.jpg]L[]
.
i.
= socialni MINISTERSTVO 8KOLSTVI, OP Vzdélavani

fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Název SŠ:
	VOŠ, SPŠ automobilní a technická

	Autor:
	Bc. Petr Zimmermann

	Název:
	Zapojení dvoucestného usměrňovače

	Tematická oblast:
	Elektronika

	Ročník:
	3

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0504

	Datum vzniku:
	Květen 2013

	Anotace:
	Pracovní list k zapojení dvoucestného usměrňovače a el. měření průběhu napětí. V rámci tematické návaznosti je v závěru pracovního listu zahrnuto i měření na vozidle.


Pracovní list zapojení dvoucestného usměrňovače

Použité pomůcky a materiál
	Název
	Poznámka

	Transformátorová páječka 
	230 V/ 100 VA

	
	

	Pájka 
	Trubičkový cín, Ø 1 mm, Sn60Pb40, teplota tavení 183 °C.

	
	

	Odsávačka cínu
	Na odstranění roztavené pájky.

	
	

	Pinzeta
	K očištění drátových vývodů součástek

a jejich ohýbání.

	
	

	Štípací kleště
	Ke zkracování drátových vývodů součástek.

	
	

	Zdroj - transformátor 
	Prim.: 230V, sek.: 15V, 16,0VA  

	
	

	Univerzální deska
	K zapojení usměrňovače.

	
	

	Rz
	Žárovka 24V, 2W, BA9s

	
	

	Objímka pro žárovku
	BA9s

	
	

	D1
	1N 5408

	
	

	D2
	1N 5408

	
	

	D3
	1N 5408

	
	


	D4
	1N 5408

	
	

	CZM 5/2
	Svorkovnice 1,5 mm2, 2 ks

	
	

	Dvojlinka CYH
	2 x 0,15 mm2

	
	

	Krokosvorka izolovaná
	černá

	
	

	Krokosvorka izolovaná
	červená

	
	

	Osciloskop
	Pro měření průběhu střídavého a usměrněného napětí

	
	

	Cvičné vozidlo
	Š – Felicia 1.6

	
	

	PC + dataprojektor
	K projekci pracovního listu při výkladu.


[image: image1.png]™"

(VEaV)
230V

U1
18V

uz2 @RZ

O C




Můstkové zapojení dvoucestného usměrňovače – s jednoduchým sekundárním vinutím.
1. Úkol

Podle katalogu součástek pro elektroniku vyplňte následující tabulku:

	D1
	Rz - žárovka

	IF [A]
	UF [V]
	U [V]
	I [A]
	P [W]

	
	
	
	
	


2. Úkol

Sestavte můstkové zapojení dvoucestného usměrňovače na univerzální desce:

[image: image2.png]



Příklad možného rozmístění součástek na univerzální desce.

[image: image3.png]



Zapojení 12V LED zkoušečky napětí a polarity na Univerzální desce.

3. Úkol
a) Osciloskopem změřte průběh napětí na svorkách AB a načrtněte jej do tabulky.
b) Změřte průběh napětí na svorkách usm. diod D1, D2, D3, D4 a načrtněte jej do tabulky.

c) Osciloskopem změřte průběh napětí na svorkách CD a načrtněte jej do tabulky.
Průběhy načrtněte do tabulky

	a)
	b)
	c)

	
	D1
	

	
	D2
	

	
	D3
	

	
	D4
	


4. Úkol
Změřte průběh zvlnění referenčního napětí alternátoru Bosch 14V / 70 A vozidla Š – Felicia.
Požadovaná hodnota: velikost zvlnění napětí do 5 % provozního napětí alternátoru.

Postup

a) Zajistit vozidlo proti pohybu, připojit odsávání na výfuk.
b) Připojit měřící šňůry osciloskopu na svorky B- a D+ alternátoru.
c) Nastartovat motor, zapnout tlumená světla a nastavit střední otáčky motoru.
d) Vyhodnotit naměřený průběh napětí.
4

[image: image4.jpg]