[image: image1.jpg]L[]
.
i.
= socialni MINISTERSTVO 8KOLSTVI, OP Vzdélavani

fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Název SŠ:
	VOŠ, SPŠ automobilní a technická

	Autor:
	Petr Hart, DiS.

	Název:
	Tabulka závad palivové soustavy s řadovým vstřikovacím čerpadlem

	Tematická oblast:
	Palivové soustava s řadovým vstřikovacím čerpadlem

	Ročník:
	4.

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0504

	Datum vzniku:
	24.5.2013

	Anotace:
	DUM pro seznámení s tabulkou závad palivové soustavy s řadovým vstřikovacím čerpadlem


Význam diagnostiky a oprav palivové soustavy s řadovým vstřikovacím čerpadlem

· Zjistit okamžitý technický stav palivové soustavy s řadovým vstřikovacím čerpadlem

· Navrhnout způsob opravy či renovace palivové soustavy s řadovým vstřikovacím čerpadlem

· Prognostikovat zbytkovou provozuschopnost palivové soustavy s řadovým vstřikovacím čerpadlem

· Evidovat a vést statistiku

Tabulka závad palivové soustavy s řadovým vstřikovacím čerpadlem
	Závada
	příčina
	odstranění

	1. Vstřikovací čerpadlo nedodává palivo
	a) prázdná nádrž
	· doplnit palivo

	
	b) ucpané potrubí nebo čistič
	· vyčistit

· vyměnit

	
	c) netěsné potrubí k dopravnímu čerpadlu, které nemůže nasát palivo z nádrže
	· utáhnout

· vyměnit těsnicí prvky

· odvzdušnit

	
	d) vadné dopravní čerpadlo
	· zkontrolovat sací a výtlačný ventil

· vyčistit

· vyměnit

· zkontrolovat stav pružiny pístu

	
	e) nedostatečné odvzdušnění celé soustavy
	· ručním ovládáním do-pravního čerpadla dočerpat palivo

· odvzdušnit šrouby, až začne vytékat čisté, nezpěněné palivo bez vzduchových bublin

· utáhnout

	2nd Vstřikovací čerpadlo dodává nepravidelně palivo, některé prvky palivo nedodávají 
	a) nedostatečný přívod paliva od dopravního čer-padla
	· viz bod 1.

	
	b) nastalo uvolnění svěrného spoje  regu-lačních objímek nebo unašeče a tím samovolné natočení pístku (šikmé regulační hrany)
	· seřídit na GPD a  do kruhu

· seřídit na dodávku

 

	
	c) zadřený pístek vstřikovacího čerpadla
	· vyměnit kompletní vstřikovací jednotku

	
	d) prasklá pružina pístku


	· vyměnit

	
	e) prasklá pružina vý-tlačného ventilu nebo značná netěsnost sedla nebo těsnění ventilku
	· vyměnit pružinu

· vyměnit těsnění

· dotáhnout šroubení a matice

	3. nepravidelný chod motoru – „tarokování“
	· viz bod 2
	· viz bod 2.

	
	b) povolený seřizovací šroub zdvihátka (staré provedení)
	· seřídit

· dotáhnout

	
	c) značně opotřebená některá vačka nebo kladka zdvihátka
	· vyměnit

	
	d) vadná funkce vstřikovací trysky
	· demontovat

· zkontrolovat

· seřídit

	e) 
	f) kmitání regulační tyče způsobené nadměrnou vůlí pohonu čerpadla (spojka, rozvod) nebo mechanická závada regulátoru
	· zkontrolovat pružiny regulátoru (prasklá, unavená)

· vyměnit, zkontrolovat pružinu vložky spojky a pohonu čerpadla

	4. nepravidelný chod motoru „houpání“
	a) regulační tyč se pohybu-je ztěžka v uložení nebo vlivem přidřené vstřikovací jednotky 

	· promazat

· viz bod 5

	Závada
	příčina
	odstranění

	5. motor neudrží  volnoběh
	a) nesprávné seřízení regulátoru, nadměrné předpětí volnoběžné pružiny
	· seřídit předpětí pružiny podle předpisu výrobce

	
	b) mechanizmus regulačního ústrojí se pohybuje ztěžka
	· opravit ovládací mecha-nizmus

· promazat (musí se pohybovat lehce)

· 

	6. motor se přetáčí do vysokých nedovolených otáček
	a) příliš předepnuté omezovací pružiny regulátoru
	· seřídit na zkušební stanici podle předpisu výrobce

	
	b) namontované nevhodné omezovací pružiny 
	· použít předepsané pružiny

	
	c) přidřená vstřikovací jed-notka, tyč se pohybuje ztěžka
	· vyměnit vstřikovací jed-notku

	7. motor nadměrně kouří – černý dým
	a) čerpadlo dodává nad-měrné množství paliva
	· seřídit v omezovacím regulátoru na doraz šroubu palce akcelerační páky a výkonnostního regulátoru na doraz regulační tyče při sejmutém víku čerpadla

· dotáhnout

· vyměnit

	
	b) uvolněná regulační ob-jímka, unašeč
	· dotáhnout

·  vyměnit

	
	c) pokles vstřikovacího tlaku trysek
	· seřídit podle NC 50, 51

	8. motor má velmi tvrdý chod (klepe)
	a) nastaven velký předstih vstřiků
	· seřídit

	
	b) tryska nesprávně rozprašuje
	· seřídit vstřikovací tlaky podle výrobce

	9. nesprávná činnost vstřikovací trysky
	a) u nové trysky – nedostatečné vyprání – vyčištění od konzervačního materiálu
	· dokonale vyprat v teplé naftě

	9.1. tryska nedostatečně rozprašuje palivo
	a) jehla se v tělese pohybu-je ztěžka nebo je poškozeno sedlo trysky
	· vyměnit

	9.2. tryska nerozprašuje všemi otvory
	a) ucpané otvory nečistotami nebo karbonem
	· pečlivě vyčistit, lze použít MOTORPAL NC 42 E


Použitá literatura

[1] Vlastní tvorba – pokud není uvedeno jinak

1

[image: image1.jpg]