Rovnováha na páce – pracovní list

- Doplňte hodnoty v tabulce tak, aby nastala rovnováha na páce:

| r1m | F1N | r2m | F2N | M1Nm | M2Nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 10 |  | 40 |  |  |
|  | 40 | 0,3 | 120 |  |  |
| 0,8 |  | 1,6 | 4 | 6,4 |  |
|  | 8 |  | 24 | 120 | 120 |
|  | 100 | 0,6 |  | 12 |  |

- Doplňte chybějící údaje v obrázku tak, aby byla páka v rovnovážné poloze:

r1=0,6 m, r2=0,2 m, F2=360 N

F1=

r1=0,4 m, r2=1 m, F1=25 N

F2=

- Houpačku tvoří prkno o délce 3 m podepřené uprostřed. Na jednom konci sedí chlapec o hmotnosti 20 kg. Jak daleko od osy otáčení si musí sednout druhý chlapec o hmotnosti 25 kg, aby houpačka byla v rovnovážné poloze?

- Na páce působí síla 24 N ve vzdálenosti 1,6 m od osy. Jak daleko od osy musí být zavěšeno břemeno o hmotnosti 6 kg, aby nastala rovnováha.

- Jakou sílu vyvinou čelisti kleští, jestliže vzdálenost sevřeného předmětu od kloubu kleští je 1,4 cm a vzdálenost ruky od kloubu kleští je 16 cm. Ruka svírá kleště silou 5,6 N.

- Jak daleko od kloubu nůžek musíme vložit ocelový plech, je-li k jeho přestřižení zapotřebí síla 400 N. Síla, kterou působí ruka na nůžky ve vzdálenosti 50 cm od kloubu nůžek je 30 N.

- Jak velkou silou musíme působit na jednom konci 1 metr dlouhé páky při zvedání vrat, opírá-li se páka druhým koncem o zem a vrata na ní spočívají ve vzdálenosti 20 cm od osy. Pákou musíme překonávat sílu 800 N.