[image: image1.jpg]L[]
.
i.
= socialni MINISTERSTVO 8KOLSTVI, OP Vzdélavani

fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Název SŠ:
	VOŠ, SPŠ automobilní a technická

	Autor:
	Miloš Valík

	Název:
	Možnosti zápisu kruhové interpolace při programování rádiusů

	Tematická oblast:
	Programování v ř. s. Mikroprog

	Ročník:
	třetí

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0504

	Datum vzniku:
	25. 6. 2013

	Anotace:
	Rozdíly v zápisu při použití rádiusu R,  nebo parametrů IJK


Možnosti zápisu kruhové interpolace při programování rádiusů

G2 Kruhová interpolace ve směru pohybu hodinových ručiček
G3 Kruhová interpolace proti směru pohybu hodinových ručiček 
Adresy: X Y Z R/(I J K) F

Funkce G2 a G3 vykonávají současný pohyb ve dvou osách tak, že výsledná dráha pohybu leží na kružnici. Nejčastěji se používá kruhová interpolace mezi osami X a Y, možná jsou i kombinace XZ YZ. Stejně jako u ostatních funkcí je možno programovat buď absolutně (v příslušných adresách se potom zapisují souřadnice koncového bodu kruhového oblouku), nebo přírůstkově (zapisuje se délka dráhy v jednotlivých osách).

Pro úplný popis kruhové dráhy je možno použít dvou způsobů, které se střídavě používají u řídících systémů: za hodnoty X Y (Z) musíme programovat ještě adresu R (poloměr kruhového oblouku), nebo adresy interpolačních parametrů I J K (vždy pouze dvojice parametrů odpovídající rovině kruhového oblouku), které udávají polohu středu kruhového oblouku.
Při absolutním programování jsou adresy souřadnic středu programovaného rádiusu    I J K vztaženy k nulovému bodu souřadnic, při přírůstkovém programování jsou vztaženy k počátečnímu bodu kruhového oblouku.

Řídící systém frézky umožňuje oba způsoby zápisu kruhové interpolace, není však možná jejich kombinace. Pokud je tedy v bloku zapsána adresa R je zápis adres I,J nebo K považován za syntaktickou chybu. Obráceně zase platí, že např. po zapsání I,J již není možno zapsat adresu R.

Zápis pomocí interpolačních parametrů je velmi náročný na přesnost určení správné velikosti adres.  Maximální přípustná hodnota chyby je 0.01 mm.

Maximální středový úhel kruhového oblouku programovaného v jednom bloku pomocí poloměru R je 180o.

 Při programování pomocí adres I,J,K lze zapsat celý kruh. Rychlost posuvu zadaná adresou F odpovídá rychlosti měřené tečně ke kruhovému oblouku.

Příklad: frézování kruhové drážky o průměru 80 mm


   osa drážky – X50  Y50

Zápis kruhové interpolace s použitím rádiusu R

N1
M6





T10

N10
M3 





S1000

N20
G0 
X10
Y50 
Z50

N30
G0

Z1

N40
G1

Z-2



F50

N50  
G2
X90
Y50

R40

N60
G2
X10
Y50

R40

N70
G0


Z50

N80
M30
Zápis kruhové interpolace s použitím parametrů I J K

N1
M6





T10

N10
M3 





S1000

N20
G0 
X10
Y50 
Z50

N30
G0

Z1

N40
G1

Z-2



F50

N50  
G2
X10
Y50

I50
J50

N60
G0


Z50

N70
M30

Pokud je ve funkci G2 nebo G3 programován pohyb ve všech třech lineárních osách současně, jedná se o šroubovou interpolaci. V tomto případě je třeba určit rovinu, ve které bude ležet programovaná kružnice, třetí osa se bude pohybovat lineárně. K určení roviny kruhového pohybu slouží funkce G17, G18 a G19. Po zapnutí systému je automaticky nastavena funkce G17 určující rovinu XY a není tedy třeba ji zapisovat.

Použité materiály: Uživatelská příručka pro řídící systémy MIKROPROG.

[image: image1.jpg]