Integrovaná střední škola v Semilech
28. října 607  513 01  Semily

| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0240 |
| --- | --- |
| Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_9_2_11/20 |
| Název školy | Integrovaná střední škola v Semilech 28. října 607 513 01 Semily |
| Autor | Ing. Bc. Vlastimil Jirouš |
| Tematický celek | Elektrická měření – kontrola ochran. |
| Ročník | 3. |
| Datum tvorby | 29.3.2013 |
| Anotace | Cílem tohoto pracovního listu je naučit se kontrolovat ochrany před nebezpečným dotykem. |
| Metodický pokyn | PU 170, PU 430, ZO1 |
| Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora |  |

Úloha č.11

- Název:  Kontrola ochran před nebezpečným dotykem.

- Cíl:	  Naučit se kontrolovat ochranné prvky a spotřebiče.

- Podmínky měření:  		(Doplňte následující tabulku)

|  | Na začátku měření | Na konci měření |
| --- | --- | --- |
| Napětí sítě |  |  |
| Frekvence sítě |  |  |
| Teplota místnosti |  |  |

- Naměřené hodnoty podle stanovišť.

Stanoviště č.1:  Měření impedance poruchové smyčky

- Měřený obvod:  Zde doplníte každý svoje zadání – např. rychlá pojistka 10A, spotřebič držený v ruce

- Předepsaná maximální doba odpojení a maximální přípustná hodnota impedance smyčky. Pro daný spotřebič vyhledáte dobu odpojení a z tabulky určíte hodnotu impedance pro daný obvod.

- Čím měříme:  PU 170 výrobní číslo  …

- Naměřená hodnota impedance:   Z =

- Posouzení ochrany:  Uveďte, zda daný jistící prvek chrání daný obvod.

Stanoviště č.2:  Měření zemního odporu

- Měřené uzemnění:  Zde doplníte každý svoje zadání – např. uzemnění hromosvodu

- Předepsaná maximální hodnota zemního odporu pro dané uzemnění:  Vyhledejte v učebnicích, normách, sešitech apod.

- Čím měříme:  PU 430, výrobní číslo  …

- Schéma zapojení:

- Naměřená hodnota:  RZ =

- Posouzení ochrany:   Uveďte, zda naměřený odpor uzemnění splňuje podmínky norem.

Stanoviště č. 3:  Kontrola spotřebiče:

- Co měříme:  popište kontrolovaný spotřebič, včetně délky jeho přívodní šňůry.

- Předepsané hodnoty:  Vyhledejte v učebnicích, normách, sešitech apod. předepsané hodnoty izolačního odporu a odporu ochranného vodiče.

- Čím měříme:  Zkoušečka Z01, výrobní číslo …

- Naměřené hodnoty:     Riz  =   			Rov =

- Posouzení ochrany: Uveďte, zda daný spotřebič může být bezpečně používán nebo se musí z používání vyřadit.

- Zhodnocení úlohy:  Uveďte výsledky měření na jednotlivých stanovištích a také vaše poznatky z tohoto měření.

- Závěr:  Uveďte, zda bylo dosaženo předem stanoveného cíle.