Integrovaná střední škola v Semilech
28. října 607  513 01  Semily

| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0240 |
| --- | --- |
| Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_9_2_12/20 |
| Název školy | Integrovaná střední škola v Semilech 28. října 607 513 01 Semily |
| Autor | Ing. Bc. Vlastimil Jirouš |
| Tematický celek | Elektrická měření – RLC obvod. |
| Ročník | 3. |
| Datum tvorby | 28.3.2013 |
| Anotace | Pracovní list slouží k procvičení měření na sériovém RLC obvodu. |
| Metodický pokyn | Voltmetry, rezistor, kondenzátor, cívka |
| Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora |  |

Úloha č. 12

- Název:  Měření R,L,C obvodu.

- Cíl:	 Naučit se ověřovat platnost Kirchhoffova zákona pro sériové R, L, C obvody.

- Podmínky měření:  		(Doplňte následující tabulku)

|  | Na začátku měření | Na konci měření |
| --- | --- | --- |
| Napětí sítě |  |  |
| Frekvence sítě |  |  |
| Teplota místnosti |  |  |

- Použité přístroje:   	 (Doplňte následující tabulku)

| Označení přístroje | Typ | Výrobní číslo | Třída přesnosti | Soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |
| VR |  |  |  |  |
| VL |  |  |  |  |
| VC |  |  |  |  |
|  | Typ | Hodnota |  |  |
| Žárovka |  |  |  |  |
| Tlumivka |  |  |  |  |
| Kondenzátory |  |  |  |  |

- Schéma zapojení:

- Tabulka naměřených hodnot:

- Příklad výpočtu:

Pro jeden řádek tabulky proveďte výpočet celkového napětí číselně.

U*= UR2+(UL-UC)2

- Graf:		Sestrojte fázorový diagram měřeného obvodu

- Zhodnocení:

Porovnejte hodnoty napětí U a U*. Čím podle vás jsou způsobeny odchylky. Uveďte vaše poznatky zjištěné při tomto měření.

- Závěr:

Uveďte, zda bylo dosaženo předem daného cíle.