Předmět: Stavební materiály

Téma:  Porotherm – překlady PT-7

Popis výrobku

Je vyroben z keramického tvaru U a uvnitř je ocelová výztuž zabetonovaná.

Použití

Tyto překlady se dají použít nad otvory oken a dveří do světlosti otvoru 3000 mm. Nad otvory v obvodovém zdivu se vkládá nad rám okna tepelná izolace polystyren z důvodu snížení tepelného mostu.

Návrh překladu

1) Nad otvory v obvodovém zdivu nutno osadit nad rám okna nebo dveří polystyren tl. cca do 100 mm.

2) Překlad má šířku 70 mm. Počet překladů a tl. polystyrenu nesmí překročit tloušťku zdiva. Viz obrázek.

3) Dle tabulky navrhneme délku překladu dle max. světlosti. Dle délky je určeno uložení. Viz tabulka.

4) Do specifikace uvedeme k označení PT-7-délka v mm – počet v sestavě.

Montáž překladu

Osazují se na výšku, rovnou stranou do cementové malty. Oblá strana musí směřovat nahoru! U líce podpory se svážou slabým rádlovacím drátem. Na spodním líci je vidět nápis – dolní strana. Překlad možno sestavit dole na podlaze – svázat a jeřábem osadit. Výšku a rovinu možno dopřesnit pomocí klínků.

Materiál vybrán od výrobce www.wienerberger.cz ,  www.porotherm.cz

Podklad pro navrhování  - 12. vydání

Konstrukční řešení – porotherm – katalog výrobků

Otázky

1) Nakresli a okótuj velikost překladu PT-7.

2) Nakresli řez překladem nad vnitřním nosním zdivem tl. 300 mm.

3) Nakresli řez překladem nad obvodovým zdivem – tl. 400 mm.

4) Kde osazujeme mezi překlady polystyren.

5) Popiš montáž překladu.

6) Navrhni překlad nad vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm – světlost 2600 mm (označ do specifikace).

7) Navrhni překlad nad obvodové zdivo tl. 440 mm – světlost 2100 mm (označ do specifikace).

8) Navrhni překlad nad vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm – světlost 800 mm (označ do specifikace).

9) Určit možné zatížení na překlad 1 ks – světlost otvoru 750 mm.

10) Určit možné zatížení na překlad 3 ks – světlost otvoru 750 mm.