Předmět: Stavební materiály

Téma:  Porotherm 1. věncovka VT 8

2. překlad Vario

1. věncovka

Popis výrobku

Je cihelný prvek pro vytvoření žel. bet. stropu v úrovni stropní konstrukce. Mezi prvek a věnec se vkládá tepelná izolace – polystyren.

Použití

Zhotovení žel. bet. věnců po obvodovém a středním nosném zdivu v úrovni stropu.

Provádění

Pod nosníky a žel. bet. věnec je vhodné vložit asfalt. pás  který sníží šíření zvuku ve svislém směru. Nelze pokládat na překlady a pod tepel. izolaci.  Toto opatření částečně sníží účinnost žel. bet. věnce.

Velikost VT cihly se volí dle stropní konstrukce. Dále se vyzdí věncovka s tepelnou izolací v obvodovém zdivu, vloží výztuž dle izolací v obvodovém zdivu, vloží výztuž dle projektu a věnec se zabetonuje při betonování stropní konstrukce.

Příklady provedení a tvar věncovky viz obrázek:

2. překlad Vario

Popis výrobku

je ucelený systém pro zabudované rolety. Při realizaci nutno se seznámit s technologickým popisem montáže od výrobce.

Příklady použití

- viz tabulka, obrázek:

Otázky

1) Nakresli schéma věnce v obvodovém zdivu s překladem PT 7 a stropní konstrukci.

2) Nakresli schéma věnce v obvodovém zdivu se stropní konstrukcí.

3) Proč se vkládá asfaltový pás po věnec.

4) Kde se nesmí položit asfalt. pás.

5) Co označuje VT 8/19,5         VT 8/23,8            VT 8/27,5  .

6) Nakresli schématicky překlad Vario.

Materiál vybrán od výrobce www.wienerberger.cz ,  www.porotherm.cz

Podklad pro navrhování  - 12. vydání

Konstrukční řešení – porotherm – katalog výrobků