[image: image1.jpg]]
.
i i.
= socialni MINISTERSTVO $KOLSTVI, OP Vzddlavani

fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

CZ.1.07/1.5.00/34.0195 – Individualizace a inovace výuky

Název
: Složené obvody se sinusovým střídavým proudem
Označení DUM
: VY_32_INOVACE_Tomalova_02-3-13-Pojmy_zadani
Autor
: Ing. Milada Tomalová
Anotace
: Pracovní list slouží k opakování a utvrzení látky z oblasti Fázorové diagramy obvodů se střídavým proudem.
A. Zadání

1. Doplň tabulku:
	název veličiny
	značka
	jednotka
	název jednotky

	
	Imax
	
	

	indukčnost
	
	
	

	
	
	Hz
	

	
	XC
	
	

	
	
	
	voltampér

	
	Z
	
	

	Indukční susceptance
	
	
	


2. Doplň vynechané slovo ve větě:

	Fázor ………………….je řídící fázor u sériového zapojení.

	Na ………………….. cívce napětí předbíhá o 90° před proudem.

	Kapacitní reaktance je odpor ideálního……………….

	Různé střídavé veličiny stejné……………………. znázorňujeme ve fázorovém diagramu.

	Proud na reálném ………………………. předbíhá napětí o úhel větší než 0°a menší než 90°.


3. Vyřeš přesmyčku (vodivost ve střídavém obvodě):
D I N A M E C A T

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

4. Najdi chybu, do dalšího řádku napiš opravenou větu:

	Impedance je vodivost střídavého obvodu.

	

	Napětí na ideální cívce se zpožďuje za proudem o 90°.

	

	Jalový výkon má značku S a jednotku var.

	

	Základní vlastností kondenzátoru je indukce.

	

	Zdánlivý odpor cívky při rostoucí frekvenci klesá.

	


5. Vyřeš doplňovačku (odpověď může být víceslovná)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Počet kmitů za sekundu



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Součástka, která pouze vytváří magnetické pole

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Odpor ideální cívky a kondenzátoru je:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Součástka, která akumuluje elektrický náboj

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Překážka v cestě proudu


6. Doplň otázku tajenkou z křížovky a odpověz

Co je …………?

	


7. Dokresli podle zadání
	Fázorový diagram ideálního odporu
	

	Fázorový diagram ideální cívky
	

	Fázorový diagram ideálního kondenzátoru
	


8. Oprav vzorce

	
[image: image2.wmf]TL

π

2

=

X

L


	

	
[image: image3.wmf]sin

*

I

*

U

=

P

 φ
	

	
[image: image4.wmf]fC

π

2

=

X

C


	

	
[image: image5.wmf]R

1

=

Z


	


B. Řešení
9. Doplň tabulku:

	název veličiny
	značka
	jednotka
	název jednotky

	maximální hodnota proudu
	Imax
	A
	ampér

	indukčnost
	L
	H
	henry

	frekvence 
	f
	Hz
	hertz

	kapacitní reaktance
	XC
	Ω
	ohm

	zdánlivý výkon
	Q
	VA
	voltampér

	impedance
	Z
	Ω
	ohm

	Indukční susceptance
	BL
	s
	siemens


10. Doplň vynechané slovo ve větě:

	Fázor proudu je řídící fázor u sériového zapojení.

	Na ideální cívce napětí předbíhá o 90° před proudem.

	Kapacitní reaktance je odpor ideálního kondenzátoru.

	Různé střídavé veličiny stejné frekvence znázorňujeme ve fázorovém diagramu.

	Proud na reálném kondenzátoru předbíhá napětí o úhel větší než 0°a menší než 90°.


11. Vyřeš přesmyčku (vodivost ve střídavém obvodě):

D I N A M E C A T

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

12. Najdi chybu, do dalšího řádku napiš opravenou větu:

	Impedance je vodivost střídavého obvodu.

	Impedance je odpor střídavého obvodu.

	Napětí na ideální cívce se zpožďuje za proudem o 90°.

	Napětí na ideální cívce předbíhá proud o 90°.

	Jalový výkon má značku S a jednotku var.

	Jalový výkon má značku Q a jednotku var.

	Základní vlastností kondenzátoru je indukce.

	Základní vlastností cívky je indukce.

	Zdánlivý odpor cívky při rostoucí frekvenci klesá.

	Zdánlivý odpor cívky při rostoucí frekvenci roste.


13. Vyřeš doplňovačku (odpověď může být víceslovná)

	
	
	
	
	F
	R
	E
	K
	V
	E
	N
	C
	E
	
	
	Počet kmitů za sekundu



	
	I
	D
	E
	Á
	L
	N
	Í
	C
	Í
	V
	K
	A
	
	
	Součástka, která pouze vytváří magnetické pole

	
	
	
	
	Z
	D
	Á
	N
	L
	I
	V
	Ý
	
	
	
	Odpor ideální cívky a kondenzátoru je:

	
	
	
	K
	O
	N
	D
	E
	N
	Z
	Á
	T
	O
	R
	
	Součástka, která akumuluje elektrický náboj

	O
	D
	P
	O
	R
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Překážka v cestě proudu


14. Doplň otázku tajenkou z křížovky a odpověz

Co je fázor?

	Orientovaná úsečka, která označuje střídavou veličinu.


15. Dokresli podle zadání

	Fázorový diagram ideálního odporu
	

	Fázorový diagram ideální cívky
	

	Fázorový diagram ideálního kondenzátoru
	


16. Oprav vzorce

	
[image: image6.wmf]TL

π

2

=

X

L


	
[image: image7.wmf]fL

π

2

=

X

L



	
[image: image8.wmf]sin

*

I

*

U

=

P

 φ
	
[image: image9.wmf]cos

*

I

*

U

=

P

 φ

	
[image: image10.wmf]fC

π

2

=

X

C


	
[image: image11.wmf]fC

π

2

1

=

X

C



	
[image: image12.wmf]R

1

=

Z


	
[image: image13.wmf]Y

1

=

Z
















U





I





I





U





U





I








_1419156507.unknown

_1419156659.unknown

_1419156758.unknown

_1419156848.unknown

_1419156821.unknown

_1419156722.unknown

_1419156589.unknown

_1419156498.unknown

