Předmět:  Stavební materiály

Téma:       YTONG – U překlad

-  UPA profil armovaný

Popis výrobku

U profil je vyroben také z lehkého křemičitého betonu v šířce na tloušťku obvodového zdiva v délce 599 mm, výška 249 mm.

UPA profil je podobný výrobek v délce 3000 mm.

Popis použití

U profil a UPA profil můžeme použít jako ztracené bednění pro žel. betonový překlad nad otvorem.

Montáž U překladu

Nad otvor se musí provést montážní podepření, které je možno odstranit po dokonalém zatvrdnutí betonu 28 dní. Nad toto bednění se osadí U profily v počtu dle šířky otvoru. Při vnějším líci se osadí tepelně izolační vata. Do prostoru se vloží dle projektu betonářská výztuž svázaná jako celek. Výztuž se zabetonuje a tím vytvoříme železobetonový trám nad otvorem. Podpěrné bednění odstraníme za 28 dní.

Montáž UPA profilu – armovaného je obdobná.

Není však nutné provádět provizorní podepření. Délku můžeme zkrátit dle světlosti otvoru. Další zatížení je možné však až po ztvrdnutí betonu.

Materiál vybrán od výrobce z katalogu YTONG – www.ytong.cz

U profily

UPA profily

Pracovní postupy

video

Otázky

1) Jaký rozdíl je ve výrobku U překlad a UPA profil armovaný.

2) Popiš montáž U překladu.

3) Popiš montáž UPA profilu armovaného.

4) Označ typ UPA profilu vhodného pro světlost otvoru 2500 mm, šířka zdiva 300mm.

5) Označ typ a počet kusů U překladu pro šířku zdiva 300 mm, světlost otvoru 2000 mm.