Osvětlení

Řešení

Zobrazte pravidelný čtyřboký hranol s podstavou ABCD v půdorysně, je-li dán střed podstavy S0;6;0 , vrchol podstavy A -2;3;0  a výška v = 6 cm.

Sestrojte v technickém osvětlení vržený stín tohoto hranolu na půdorysnu a nárysnu, vlastní stín hranolu a stín dovnitř hranolu.

(V obrázku je vynecháno označení vrcholů ABCD dolní podstavy, půdorys A1B1C1D1 je totožný s A1B1C1D1, nárys A2B2C2D2 je úsečka ležící na ose x1,2.)

Popis konstrukce:

Technické osvětlení je osvětlení ve směru tělesové úhlopříčky krychle. Půdorysy a nárysy světelných paprsků svírají s osou x1,2 úhel 45°.

- Vržený stín hranolu na půdorysnu a nárysnu

Vržený stín bodu na průmětně určíme jako průsečík světelného paprsku jdoucího tímto bodem s průmětnou, určíme tedy stopník světelného paprsku.

Vržené stíny bodů na půdorysnu budeme značit s jednou čárkou, vržené stíny na nárysnu se dvěma čárkami. Označení vrženého stínu A´ bodu A do půdorysny odpovídá označení P1, které užíváme pro půdorys půdorysného stopníku, označení vrženého stínu A´´ bodu A do nárysny odpovídá označení N2, které užíváme pro nárys nárysného stopníku.

Určíme vržené stíny A´, B´, C´, D´ bodů A, B, C, D do půdorysny.

Protože čtverec ABCD je rovnoběžný s půdorysnou, je jeho vrženým stínem do půdorysny čtverec A´B´C´D´ shodný se čtvercem ABCD.

Dále určíme vržené stíny A´´, B´´, C´´, D´´ bodů A, B, C, D do nárysny.

Protože čtverec ABCD není rovnoběžný s nárysnou, nezobrazí se opět jako čtverec, jen se zachová rovnoběžnost protějších stran a vrženým stínem tohoto čtverce do nárysny bude rovnoběžník A´´B´´C´´D´´.

Oba vržené stíny se kříží na ose x1,2.

Vržený stín celého hranolu je v obrázku vyznačen barevně a je složen ze stínu pláště hranolu a stínu horní podstavy ABCD hranolu.

- Vlastní stín hranolu

Při technickém osvětlení hranolu jsou osvětleny stěny ABBA, BCCB. Zbylé dvě stěny CDDC a DAAD jsou ve stínu. S přihlédnutím k viditelnosti hranolu je vlastní stín těchto stěn označen pouze na stěně C2D2D2C2 v nárysně, v půdorysně jsou vlastním stínem úsečky C1D1 a D1A1.

- Stín dovnitř hranolu

Stín dovnitř na vnitřní strany stěn hranolu vytvoří body hran horní podstavy. Tento stín označíme třeba s hvězdičkou a pro zjednodušení práce vynecháváme indexy 1 a 2 pro půdorys a nárys tohoto stínu.

Stín dovnitř hranolu bude začínat v bodě A, A = A* a skončí v bodě C, C = C*.

Určíme stín B* bodu B na vnitřní stranu stěny DAAD jako průsečík světelného paprsku bodu B se stěnou DAAD.

Pomocí zpětného světelného paprsku určíme bod E, který leží na stěně BCCB a vrhá stín E* na vnitřní stranu hrany DD. V půdoryse platí E* = D1, v náryse E*  D2D2.

Stínem dovnitř hranolu je lomená čára A*B*E*C*, v obrázku vyznačená červenou čárkovanou čarou.

Úsečka BE je rovnoběžná se stěnou DAAD, proto v půdoryse platí B1E ‖ B*E*. 
Úsečka BE je současně rovnoběžná s půdorysnou, proto v náryse platí B2E* ‖ B*E*.